Система выравнивания плитки (СВП) - это гениальное решение для укладки и выравнивания

керамической плитки или керамогранита при укладке на клеевой раствор.

Используются для укладки плитки толщиной от 3,5 до 14 мм, как на пол, так и на стены.

СВП состоит из двух деталей - зажима и клина.

Зажим - одноразовая часть системы, после укладки плитки и полного высыхания

клеевого состава, его "сбивают" и нижнее основание остаётся под плиткой.

Клин - многоразовый элемент, изготовленный из высокопрочного пластика, который используется многократно (до 50раз)

Преимущества!

- Идеально ровно ------------------------СВП позволяет избежать перепадов плитки по плоскости на стыках (швах).

- Высыхание без деформации  ----   Предотвращает проседание и выпячивание плитки в процессе высыхания клеевого состава.

- Ровные швы ----------------------------- Обеспечивает одинаковое расстояние -1,5 мм, 2 мм, 3 мм между плитками

- Быстрее в 2 раза ----------------------- Скорость укладки плитки профессиональным мастером повышается минимум в 2 раза

- Самостоятельно -----------------------  СВП позволяет уложить вам плитку самостоятельно. При этом результат будет превосходным.

Кому это нужно?

- Мастерам   ------------- Индивидуальные мастера-плиточники повысят эффективность с помощью СВП.
     - Бригадам  -------------- Коллективная работа с СВП даёт самые лучшие результаты по скорости и качеству укладки.
     - Эксклюзив  -------------Эксклюзивная и дорогая плитка требует особого подхода. Благодаря СВП у заказчика не будет повода придираться.
     - Большие объёмы  --  Торговые центры, офисные здания, спортсооружения всегда возводятся в сжатые сроки. Ускорьте сдачу объекта.
     - Себе домой  -----------Плиточники не берутся из-за малого объёма? Сделайте всё самостоятельно. СВП позволит избежать ошибок.

Инструкция

|  | 1 Нанести клеевой состав в соответствии с инструкцией производителя. Установить по два зажима на плитку с каждой стороны, отступив от края плитки около 50 мм. |  | 2 Уложить следующую плитку |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 Вставить клин между плитками и верхней частью зажима, и зафиксировать так, чтобы нижняя часть клина плотно прилегла к плиткам и края (стороны) плиток выровнялись |  | 4 После полного высыхания клеевого состава, для удаления клина, просто ударьте по верхней части зажима вдоль шва плитки. Нижняя часть зажима остаётся под плиткой. |
|  | 5 Соберите клинья для дальнейшего использования |  | 6 Переходим на новый объект |

Расчётная таблица

Таблица рекомендуемого количества СВП, при укладке плитки разных размеров (штук на м.кв.)

| Разм. | 1200 | 1000 | 900 | 800 | 600 | 500 | 450 | 400 | 330 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 6 | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 7 | 9 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| 500 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 16 |  |  |  |  |
| 450 | 11 | 13 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 |  |  |  |
| 400 | 13 | 15 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 |  |  |
| 330 | 15 | 18 | 17 | 19 | 20 | 24 | 27 | 30 | 37 |  |
| 300 | 17 | 20 | 19 | 21 | 22 | 27 | 30 | 33 | 40 | 44 |
| 250 | 17 | 20 | 18 | 20 | 20 | 24 | 27 | 30 | 36 | 40 |
| 200 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 30 | 33 | 37 | 45 | 50 |
| 150 | 28 | 33 | 30 | 33 | 33 | 40 | 44 | 50 | 61 | 67 |
| 100 | 42 | 50 | 44 | 50 | 50 | 60 | 67 | 75 | 91 | 100 |

Клин – 100 шт.                                                                        Зажим – 100 шт.                                                                Микс-Комплект (50 шт. + 50 шт.)