МНОГОЦЕЛЕВОЙ ЗАТОЧНОЙ СТАНОК	      ТС1-100М

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

TS1-100M-M-20251207-2208

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

СОДЕРЖАНИЕ

Область применения и назначение.	  3 Внешний вид.	  4 Технические характеристики.	  5 Правила эксплуатации оборудования.	  5 Работа с инструментом.	  6 Правила установки частей оборудования.	  7

Техническое обслуживание.	10 Гарантийное обязательство.	11 Срок службы.	11 Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя 11 Критерии предельных состояний.	11

Действиях персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии.	11 Хранение.	12 Транспортировка.	12

Утилизация.	12

Значения шума и вибрации.	12 Информация для покупателя.	13

Уважаемый покупатель! Компания благодарит Вас за приобретение данного электроинструмента. Изделия под торговой маркой   постоянно усовершенствуются и улучшаются. Благодаря постоянной программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию. Храните её в защищенном месте.

ВНИМАНИЕ! Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании инструмента лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находится под присмотром для недопущения игр с инструментом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Данный инструмент предназначен для заточки сверл, ножей, ножниц и лезвий.

ЗАПРЕЩЕНО! Применение инструмента не по назначению не допускается!

Область применения

Режим использования при температуре от -10 до +40С и относительной влажностью воздуха не более

80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 (МЭК 60529).

ВНИМАНИЕ!  Данное изделие можно эксплуатировать на протяжении НЕ БОЛЕЕ 15

минут, затем его необходимо выключить на 5 минут.  Рекомендуется работать с инструментом не более

20 часов в неделю.

Источник питания

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Данный инструмент имеет двойную изоляцию и может подключаться к розеткам без провода заземления (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011).

ВНЕШНИЙ ВИД.

1. Выключатель

2. Блок заточки стамесок, зубил и лезвий

2a. Узкая направляющая стамесок и зубил

2b. Cуппорт с магнитами

2c. Защита

2d. Ручка регулировки угла.

3. Шлифовальный круг.

4. Блок заточки сверл.

4a. V-образная направляющая.

4b. Узел заточки сверл.

4c. Сверло (не входит в комплект).

5. Фиксатор блока.

6. Монтажное отверстие.

7. Блок заточки ножей и ножниц.

7a. Щель для заточки ножей.

Рис.1

7b. Щель для заточки ножниц.

8. Силовой блок.

Комплектность поставки

Станок

Блок заточки сверл

Блок заточки ножей и ножниц

Блок заточки стамесок, зубил и лезвий

Инструкция по эксплуатации

Инструкция по безопасности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Параметры | TC1-100M |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность (Мах), Вт | 100 |
| Напряжение /Частота, В/Гц | 220~ / 50 |
| Скорость холостого хода, об/мин | 6700 |
| Габариты шлифовального круга, мм | Ø52,0*7,3*Ø10 |
| Диаметр затачиваемых сверл, мм | 3-13 |
| Ширина заточки лезвий, мм | 6-51 |
| Габаритные размеры, мм | 213*147*200 |
| Масса, кг | 1,36 |

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

Инструмент не предназначен для эксплуатации несовершеннолетними и инвалидами. Это разрешается только под наблюдением. Не допускать детей к станку. Не включать инструмент при треснувшем или поврежденном шлифовальном круге. Немедленно заменить треснувший или поврежденный шлифовальный круг. Обязательно отключать станок от сети питания перед регулировкой. При работе на станке использовать средства защиты: ушные заглушки, очки, перчатки, шапку и защитную одежду. Перед работой с устройством проверить затяжку винтов, болтов и гаек. Не останавливать и не тормозить вращающийся шлифовальный круг. Не использовать шлифовальный круг для резки. Скорость вращения шлифовального круга не должна превышать указанную на запасных шлифовальных кругах. Носить защитные очки. Не использовать шлифовальные круги с повреждениями или неправильной формы.

# РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.

Подготовка к работе

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы рекомендуется закрепить многофункциональный заточной станок с помощью болтов на надежном основании.

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы, при отключённом от сети инструменте необходимо проверить:

-надёжность соединения частей корпуса и отсутствие их повреждений, затяжку всех резьбовых соединений;

- работу кнопки фиксации клавиши выключателя;

- исправность шнура питания и штепсельной вилки;

- целостность инструмента, аксессуаров и защитных приспособлений к нему,

- проверять надежность креплений узлов, насадок и т.п., затяжки болтов и т.п.,

- убедиться в отсутствии иных повреждений или иных отклонений от нормы.

При обнаружении – устранить недостатки до начала использования.

Перед началом работы проверьте диск на наличие поломок, трещин и изломов.

При обнаружении чрезмерной вибрации или иных неполадок немедленно выключите изделие. Обратитесь в сервис для устранения неисправности.

Убедитесь, что поблизости нет легковоспламеняющихся веществ. Избегайте попадания искр на такие материалы и жидкости.

Использование инструмента, имеющего повреждения или ослабленные крепежные элементы – запрещено и опасно, в связи с возможностью получения травмы.

Производитель не несет ответственность за последствия и ущерб, причиненный вследствие использования инструмента с указанными выше повреждениями и/или отклонениями от нормы.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ.

Блок заточки стамесок, зубил и лезвий

- Установить блок заточки стамесок, зубил и лезвий (2) на силовой блок (8).

- Положить стамеску, зубило или лезвие на суппорт для лезвий (2b). Магниты удерживают лезвие в нужном положении. (См. рис. 1).

- Проверить, совпадает ли угол заточки с углом скоса стамески, зубила или лезвия.

- Для регулировки угла наклона суппорта (2b) ослабить ручку регулировки угла (2d). Выбрать нужный угол и затянуть ручку.

- Кромка лезвия должна касаться шлифовального круга. Включить силовой блок (8) с помощью выключателя (1), переведя его в положение «ON» (ВКЛ).

- Двигать суппорт (2b) с лезвием вперед и назад поперек шлифовального круга (3) с легким постоянным нажимом, непрерывным движением. НЕ ДЕРЖАТЬ лезвие в одном положении во избежание его повреждения.

- Плавно перемещать лезвие вниз по суппорту (2b) во время заточки.

- При заточке узких лезвий стамесок или зубил положить узкую направляющую для стамесок и зубил (2a) на суппорт для лезвий (2b) в качестве распорки и производить заточку, как указано выше.

- Выключить силовой блок (8) после заточки. Перед сменой блока убедиться, что шлифовальный круг остановился.

- Рекомендуется после заточки доводить кончик лезвия шлифовальным бруском.

Блок заточки сверл

- Установить блок заточки сверл (4) на силовой блок (8).

- Снять зажимное устройство (4b) и вставить сверло для заточки. Слегка затянуть зажимное устройство, так, чтобы сверло еще могло двигаться.

- Установить зажимное устройство (4b) со сверлом в V-образную направляющую (4а), совмещая пазы сбоку.

- Установить сверло в V-образную направляющую (4а) так, чтобы оно касалось торцевого упора в V-образной направляющей.

- Поворачивать сверло до тех пор, пока все четыре лопасти коснутся краев V-образной направляющей (4а).

- Затянуть зажимное устройство (4b) со сверлом в данном положении.

- Перемещать V-образную направляющую в направлении шлифовального круга (3), затем снять зажимное устройство (4b) со сверлом.

8.   Поместить зажимное устройство (4b) со сверлом в направляющее отверстие в центре шлифовального круга (3). (См. рис. 2).

9.   Включить силовой блок (8), переведя выключатель (1) в положение «ON».

10. Перемещать зажимное устройство (4b) от одной стороны к другой с легким давлением пальцами.

11. Снять зажимное устройство (4b), повернуть на 180° и снова установить в направляющее отверстие.

12. Проверить, заточена ли передняя кромка обеих канавок сверла одинаково остро.

13. Выключить силовой блок (8) после заточки. Перед заменой блока убедиться, что шлифовальный круг (3) остановился.

Блок заточки ножей и ножниц

Заточка ножей

- Установить блок заточки ножей и ножниц (7) на силовой блок (8).

- Включить силовой блок (8), переводя выключатель (1) в положение «ON».

- Удерживая ручку ножа как можно ближе к себе, вставить ближайшую к ручке часть лезвия в щель заточки ножей (7а). (См. рис. 3).

- Как только лезвие коснется шлифовального круга (3), потянуть лезвие поперек шлифовального круга (3) с легким постоянным давлением к кончику лезвия. Извлечь лезвие.

- Установить другую сторону лезвия в противоположную щель заточки ножей (7а) и повторить п. 4.

- Повторять заточку каждой из сторон до получения ровной острой кромки.

- После заточки выключить силовой блок (8). Перед заменой блока убедиться, что шлифовальный круг (3) остановился.

Заточка ножниц

- Установить блок заточки ножей и ножниц (7) на силовой блок (8).

- Включить силовой блок (8), переведя выключатель (1) в положение «ON».

- Полностью раскрыть ножницы.

- Перемещать одно из лезвий ножниц вдоль щели заточки ножниц (7b).(См. рис. 4).

- Потянуть лезвие поперек шлифовального круга (3) от основания к кончику.

- Извлечь ножницы и перевернуть их для заточки другого лезвия. Повторить п. 5.

- Повторять заточку ножниц до получения ровных острых кромок.

- После заточки выключить силовой блок (8). Перед заменой блока убедиться, что шлифовальный круг (3) остановился.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.

ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ по обслуживанию инструмента вытащить вилку из розетки.

Периодически проверяйте крепеж. Если болты ослабли - затяните их немедленно, во избежание серьезного повреждения инструмента и получения травмы.

Периодически проверяйте шнур электропитания. Если кабель поврежден - отремонтируйте в ближайшем авторизованном сервисном центре.

Очищайте периодически все части инструмента от пыли и грязи. Использование некоторых средств для чистки как бензин, аммиак, и т.д. приводят к повреждению пластмассовые части.

Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом может стать причиной поломки инструмента и травм.

Возможные неисправности и действия по их устранению

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не включается | Нет напряжения в сети питания. | Проверить наличие напряжения в сети питания. |
|  | Неисправен выключатель. | Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта. |
|  | Неисправен шнур питания. |  |
| Повышенная вибрация, шум. | Рабочий инструмент плохо закреплен. | Закрепить правильно рабочий инструмент. |
| Появление дыма и запаха горелой изоляции. | Неисправны подшипники | Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта. |
|  | Износ зубьев якоря или шестерни |  |
|  | Неисправность обмоток якоря или статора. |  |
| Двигатель перегревается. | Загрязнены окна охлаждения электродвигателя. | Прочистить окна охлаждения электродвигателя |
|  | Электродвигатель перегружен. | Снять нагрузку |
|  | Неисправен якорь. | Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта. |

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

На электрические инструменты распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне. Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к инструкции по эксплуатации.

СРОК СЛУЖБЫ.

Срок службы изделия составляет 5 лет.  Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства. При полной выработке ресурса инструмента, его необходимо утилизировать в соответствии с установленными правилами в РФ.

ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению!

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным корпусом. Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем.

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.

Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ.

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые

поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

ХРАНЕНИЕ.

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1).

ТРАНСПОРТИРОВКА.

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ15150 (Условие 5).

УТИЛИЗАЦИЯ.

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ.

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745:

Уровень звукового давления (Lp A): 85 дБ (A). Уровень звуковой мощности (LWA): 96 дБ (A). Погрешность (К): 3 дБ(A). Используйте средства защиты слуха.

Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с EN60745: Распространение вибрации (ah, AG): 7,0 м/с2. Погрешность (К): 1,5 м/с2.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.

Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-CN.ПФ02.В.03117/20, серия RU 0285954, срок действия: с 08.12.2020 по 07.12.2025г.  Выдан Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ», 109044, Россия, г. Москва, ул. Николоямская, д. 45, стр.2. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11ПФ02 от 04.07.2016.  Изготовлено в соответствии с директивами: 2014/35/EU Низковольтное оборудование, 2014/30/ЕU Электромагнитная совместимость, 2006/42/ЕС Машины и механизмы. Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Соответствует ТР ЕАЭС 0037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных веществ в электрическом и электроном оборудовании». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.НА96.В.01917/20, срок действия от 10.12.2020 по 09.12.2025, выдана Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» ООО «Трансконсалтинг».

Страна изготовления: КНР.

Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Уполномоченный представитель сервиса: ООО «Сервисный центр Штурм». Адрес: Россия, 140143, Московская область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, д.10, пом.1. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060.

Импортер: ООО «СМАРТТУЛЗ». Адрес: Россия, 115054, Москва, ул. Б. Пионерская, д. 15, корп. 1, пом. 2, оф. 2Л. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: www.sturmtools.ru

Дата производства указана в 10-значном серийном номере инструмента, нанесенного на его корпус: 1-я и 2-я цифра обозначает год, например, «4» обозначает, что изделие произведено в 2014 году.  4-я и 3 я цифры обозначают номер месяца в году производства, например, «05» - май. Дата изготовления также указана на упаковке.

TC1-100M    Многоцелевой заточной станок

TC1-100M  Многоцелевой заточной станок

TC1-100M  Многоцелевой заточной станок

TC1-100M  Многоцелевой заточной станок

TC1-100M  Многоцелевой заточной станок

TC1-100M  Многоцелевой заточной станок

TC1-100M  Многоцелевой заточной станок