П А С П О Р Т

ЕвроКонтейнер для мусора объемом 1100 л

I. Назначение

1.1.	Передвижной мусорный контейнер (далее по тексту МК) предназначен для сбора, временного хранения и механизированной погрузки твердых бытовых отходов.

II. Техническое описание

  - МК состоит из цельнолитого крупногабаритного короба на колесах, крышки, изготовленных из полиэтилена низкого давления (высокой плотности) методом литья под давлением на термопластавтомате (ТПА).

  - Комплектующие детали МК (цапфа, ось крышки, заглушка сливного отверстия) изготавливаются на ТПА методом литья под давлением.

  - Конструкция и характеристики МК соответствуют требованиям DIN EN 840-2.

  - Полная комплектация МК включает в себя следующие комплектующие:

- Бак – 1 шт.;

- Крышка – 1 шт.;

- Ось крышки – 4 шт.

- Цапфа – 2  шт.;

- Заглушка сливного отверстия с уплотнителем – 1  шт..

- Допускается любая цветовая гамма МК.

- На поверхности МК допускаются вкрапления и неоднородность окраски, незначительная волнистость, шероховатость, малозаметные следы «холодного спая» материала.

- МК имеет сливное отверстие для слива жидкостей, закрываемое заглушкой с уплотнителем.

- Вместимость МК – 1100  л (но не более 440 кг).

- Габаритные размеры МК (ДхШхВ): 1075х1375х1360 мм.

- Комплектность поставки

- В комплектность поставки входят:

а) передвижной мусорный контейнер (в комплектации согласно п.2.4) – 1 шт.;

б) сертификат качества на партию МК – 1 шт.

IV.	Транспортировка и хранение

- МК транспортируют в штабелях с обязательной утяжкой стреппинг лентами или специальной пленкой всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Допускается перевозка открытым видом транспорта при условии обязательного укрытия груза брезентом или материалом, заменяющим его.

- МК хранят в штабелях. Максимальная высота штабеля МК не должна превышать 2400 мм.

- При хранении в отапливаемых помещениях МК должны быть расположены на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

- При хранении МК должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

- Указания и условия по эксплуатации

- При установке контейнера требуется обеспечить его устойчивое положение.

- Запрещается подходить к контейнеру в момент, когда он находится в поднятом положении при его перегрузке в мусоровоз.

- Опорожнение контейнеров осуществляется подъемом и опрокидыванием их на угол не менее 55 градусов специальными подъемными механизмами, оборудованными устройствами захвата.

- МК в процессе эксплуатации не должны подвергаться механическим нагрузкам, превышающим установленные для них значения показателей.

- Температурный диапазон эксплуатации МК составляет от минус 40˚ С до плюс 50˚ С. Допускается кратковременное воздействие высоких температур до плюс 75˚ С.

- Схема сборки МК приведена в приложении 1 к настоящему паспорту.

VI. Требования безопасности

- Общие требования безопасности по ГОСТ 12.3.030, ГОСТ 12.1.004.

- Контейнеры и комплектующие не являются токсичными, при хранении не выделяют токсичных и других вредных для человека и окружающей среды веществ. Использование контейнеров в климатических условиях с перепадом температур от минус 40˚ С до плюс 50˚ С не требует принятия дополнительных мер безопасности.

- Контейнеры не взрывоопасны. При возгорании для тушения деталей можно применять огнетушители любого типа, воду, водяной пар, огнегасительные пены, инертные газы, песок, асбестовые одеяла.

VII. Гарантия изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие МК требованиям ТУ 2297-012-63114101-12 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

  - Гарантийный срок хранения МК при соблюдении условий хранения и транспортирования – 2 года со дня изготовления.

  - Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении условий – 1 год со дня ввода МК в эксплуатацию.

С Уважением, Гуреев Вячеслав Владимирович

+7 (915) 279-22-81(Билайн)

+7 (929) 551-99-57(Мегафон)

+7 (495) 088-41-96

www.дигрус.рф

digrus2012@yandex.ru