ТОРГОВАЯ МАРКА

LUBEWORKS
Инструкция

Артикулы:   POD 030 и POD 065

Маслонагнетатели  пневматические, емкость 30 и 60 л.  
                [image: image1.emf]


WWW.PROFIPROM.RU
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте оборудование для закачки коррозийных или огнеопасных жидкостей. Не подвергайте воздействию внешних высоких температур.

Используйте оборудование только для тех целей, для которых оно было разработано.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
Открутите крышку B и заполните резервуар на 4/5 его емкости маслом, контролируя уровень с помощью мерной трубки.

Закрутите крышку B. Закройте кран A. Подсоедините сжатый воздух к разъему D, откройте кран E, при достижении давления 3-8 бар, закройте кран. Контролируйте давление с помощью манометра F.

Для закачки масла, откройте кран A. Откройте кран G, поворачивая его против часовой стрелки.         

[image: image2.emf]




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед открытием крышки B, освободите резервуар от сжатого воздуха, открыв кран E.
PAGE  
2

