Как крепить металлическую сетку от завод «СЕТКА АЛЬКОР»?

Для работы с сеткой из металла понадобятся саморезы, строительные дюбели и металлическая монтажная лента.

- Перед монтажом полотна необходимо отрезать нужный кусок, предварительно измерив площадь, на которую в дальнейшем будет наноситься штукатурка. Для резки тонкого материала достаточно будет ножниц по металлу.

- Крепление сетки под штукатурку начинать нужно от потолка. Верх материала крепят по всей длине саморезами, под шляпки которых подкладывают нарезанные фрагменты монтажной ленты

- При монтаже на поверхность из бетона или кирпича в стене нужно просверлить отверстия и вставить в них пластмассовые дюбели.

- Расстояние между саморезами зависит от размера ячеек и толщины самой сетки. Но в любом случае желательно, чтобы шаг крепежа был не более 40-50 см.  На стыках материал монтируется с на хлёстом 8-10 см.

- Правильно закрепленное полотно должно быть хорошо натянуто. Если материал не вибрирует в местах отсутствия крепежей, значит все в порядке. В противном же случае возможно образование пустот под сеткой, что отрицательно скажется на качестве отделки.