ПАСПОРТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  GEDIKOGLU MAKINE/ ISTANBUL/ TURKEY

Гибкий газовый шланг из нержавеющей стали ( сильфонного типа)

Гибкий газовый шланг из нержавеющей стали сильфонного типа тм GM COBRA применяется для подачи сетевого или сжиженного углеводородного газа к бытовым газовым приборам, газоиспользуюущим установкам и другим газовым оборудованиям.

Правила безопасности для газовых приборов и сетей, утвержденным Гостехнадзором России и сертификатом соответствия  РОСС TR.

Технические характеристики:

Рабочее давление, Мпа…………...До 0,05 ( 16. Бар)

Рабочая температура, С………….От 20 до +140

Длина рукава,м………….От 0,30 до 4,00

Материал…………………Нержавеющая сталь АISI3161

Допустимая нагрев шланга,С…+550

Нагрев пластиковой оболочки maх.С+120

В комплект входят:

Гибкий металлоспиральный шланг…1 шт.

Прокладка……………………………..2 шт(гайка-гайка)

……………………………1шт(гайка-штгуцер)

Указания по монтажу и эксплуатации:

Монтаж гибких газовых шлангов производиться специалистами организации имеющих лицензию на право монтажа газовых приборов и производство газоопасных работ с обязательной отметкой в паспорте даты монтажа или сервисных работ,исполнителя организации и номера лицензии.При несоблюдении данных условий производитель ответственность за нарушеннние правил монтажа и эксплуатации не несет.

Основные правила по монтажу

- Перекрыть выход газа из газопровода.

- Рукав необходимо монтировать так, чтобы избежать воздействия теплового излучения из вентиляционного окна духовки и контакта с газовым прибором кроме места присоединения.

- Для герметичного соединения рукава с газовым прибором необходимо использовать уплотнитель.

- Изгибать шланг допускается с радиусом на величину не меньшую его 2-х наружных диаметров.

- После монтажа необходимо проверить герметичность резьбовых соединений газовым анализатором или обмыливанием.

- При проведении технического осмотра газовых приборов проверять рукав на герметичность.

Утечки не допускаются.

- Гидравлическое испытание шланга выполняется совместно с соединенной газовой системой. Контроль качества шланга осуществляют специалисты, имеющие допуск к сервисной организации по газу, при плановых проверках газовых систем.

Гарантийный срок 20 лет.

Изготовитель не несет ответственности за неисправность соединительных рукавов и не гарантирует его работу в след. случаях:

- Нарушение правил эксплуатации,

- Нарушение правил транспортировки,

- Нарушение правил хранения,

- При установке соединительных рукавов лицами, не имеющими разрешения на данный вид работы.