ЛЬДОГЕНЕРАТОР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VA-IM-12SSH

Внимательно прочтите этот буклет перед использованием и сохраните его для справки в будущем

#### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для снижения риска пожара, взрыва, поражения током или травмы при использовании льдогенератора следуйте этим важным инструкциям безопасности:

- Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение сети напряжению на табличке прибора.

- Не удаляйте со льдогенератора никаких наклеек с информацией об изделии, предупреждениями или информацией по безопасности.

- Подключите льдогенератор к специальной заземленной сетевой розетке. Запрещено подключать к этой же розетке другие приборы. Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку

- Этот прибор должен быть заземлен. Он оборудован сетевым шнуром с вилкой с заземлением. Вилка должна быть вставлена в правильно установленную и заземленную розетку.

- Избегайте использовать удлинительный шнур, так как он может перегреваться и может привести к пожару. Однако если необходимо использовать удлинительный шнур,

- Используйте только удлинительный шнур с заземлением.

- Номинальная мощность удлинительного шнура должны равняться или превышать номинальную мощность этого прибора.

- Его следует расположить так, чтобы он не свисал с рабочей поверхности или столешницы, где его могут случайно задеть дети.

- Не эксплуатируйте никакие приборы с поврежденным шнуром или вилкой или после любых неисправностей или повреждений прибора. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисцентр для осмотра, ремонта или настройки.

- Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным представителем или лицом с аналогичной квалификацией во избежание рисков.

- Не допускайте свешивание сетевого шнура со стола или рабочей поверхности кухни.

- Не помещайте на или рядом с горячей газовой или электрической горелкой или нагретой духовкой.

- Размещайте сетевой шнур таким образом, чтобы дети не могли за него потянуть или споткнуться об него.

- Размещайте сетевой шнур таким образом, чтобы он не соприкасался с горячими поверхностями.

- Использование принадлежностей, не рекомендованных или проданных производителем, может привести к пожару, поражению током или травме.

- Во избежание риска обморожения, не прикасайтесь к испарителю при использовании льдогенератора или производстве льда.

- Не погружайте никакие компоненты изделия в воду.

- Для отключения поверните любую ручку управления в положение OFF(ВЫКЛ), затем извлеките вилку из розетки.

- Не беритесь за вилку мокрыми руками.

- Отключайте прибор от розетки перед очисткой, обслуживанием и когда он не используется.

- Не используйте с водой, которая микробиологически небезопасна или если ее качество неизвестно.

- Не очищайте льдогенератор любыми воспламеняющимися жидкостями. Пары могут создать опасность пожара или взрыва.

- Не переворачивайте льдогенератор. Если льдогенератор был случайно перевернут, дайте ему постоять ровно 2 часа перед повторным включением.

- Если льдогенератор внесен с улицы в зимнее время, не используйте его несколько часов, дайте ему прогреться до комнатной температуры перед работой.

- Никогда не помещайте воспламеняемые, взрывчатые и коррозионные предметы в льдогенератор.

- Никогда не используйте льдогенератор при утечке воспламеняемого газа.

- Никогда не храните и не используйте газ и другие воспламеняемые вещества рядом с льдогенератором во избежание пожара.

- Во избежание повреждения холодильной системы отключайте льдогенератор от сети перед перемещением.

- Не пытайтесь разбирать, ремонтировать, изменять или заменять какие-либо компоненты изделия.

- Этот прибор не предназначен для использованиями лицами (том числе детьми) со сниженными физическими, сенсорными или психическими способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или им не был проведен инструктаж по пользованию прибором лицом, отвечающим за их безопасность.

- Следите, чтобы дети не играли с прибором.

- Необходимо обеспечить строгое наблюдение, если любой прибор используется детьми или вблизи них.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра

- Не использовать вне помещений.

- Не используйте прибор не по назначению.

- Утилизируйте льдогенератор в соответствии с местными нормами, поскольку в нем используется воспламеняемый газ и хладагент.

- Соблюдайте местные нормы в отношении утилизации прибора из-за воспламеняемого хладагента и газа.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Только для домашнего использования

#### ЗНАЙТЕ СВОЙ ЛЬДОГЕНЕРАТОР

Ручка

Верхняя крышка

Смотровое окно

Передняя крышка

Задняя часть корпуса

Передняя часть корпуса

Испаритель

Поддон для льда

Лопатка для льда

Резервуар для воды

Панель управления

ИК светоприемный диод

ИК светоизлучающий диод

Фильтр

Сливная пробка

МАКС уровень воды

Корзина для льда

Совок для льда

(Изделие может быть изменено без предварительного уведомления)

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

| Клавиша (с индикатором) | Функция |
| --- | --- |
| ON/OFF | Запуск или останов прибора |
| POWER | Режим ожидания: мигает индикатор ПИТАНИЕ Рабочее состояние: индикатор ПИТАНИЕ горит постоянно. |
| ICE FULL | Индикатор ЗАПОЛНЕНО ЛЬДОМ горит при заполнении корзины для льда. |
| ADD WATER | Индикатор ДОБАВЬТЕ ВОДЫ горит при отсутствии воды в резервуаре. |
| S | Индикатор загорается при выборе маленького размера кубика. |
| L | Индикатор загорается при выборе большого размера кубика. |
| CLEAN | Индикатор ОЧИСТКА загорается, когда прибор нуждается в очистке |
| SELECT | В режиме ожидания можно выбрать S, L или CLEAN, после включения питания можно выбрать S или L. |

#### ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор, затем проверьте наличие всех принадлежностей, в том числе корзины для льда, совка для льда и т.п. При отсутствии каких-либо принадлежностей свяжитесь с отделом обслуживания клиентов.

- Следуйте инструкциям ниже для правильной установки ручки на свое место.

- Возьмитесь руками за ручку с обеих сторон в местах, указанных стрелками, и потяните в разные стороны (см. рис. 1).

- Совместите выступы ручки с отверстиями в корпусе и отпустите ее - ручка вставится в отверстия корпуса (см. рис. 2).

- Потяните за ручку и поставьте ее вертикально, затем потяните ручку в разные стороны, как описано в Шаге 1). Убедитесь, что выступы ручки совмещены с отверстиями корпуса.

- Возьмитесь за центр ручки и поднимите ее вверх (см. рис. 3).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

- Выровняйте льдогенератор на устойчивом столе или платформе во избежание нарушений в работе.

- Угол наклона льдогенератора при транспортировке или использовании не должен превышать 45°. Не переворачивайте льдогенератор вверх дном. Это может привести к неправильной работе компрессора или холодильной системы. После перемещения или транспортировки дайте время для успокоения жидкости в компрессоре. Перед первым использованием льдогенератора подождите 2 часа после того, как прибор выровнен и размещен в соответствующем месте.

- Прибор следует устанавливать на сухую и ровную поверхность с достаточной вентиляцией, вдали от источников тепла, таких как плиты, нагреватели и коррозионные газы. Оставьте около 15 см свободного пространства со всех сторон льдогенератора для достаточной вентиляции.

- Не наливайте горячую воду в резервуар. Это может повредить льдогенератор. Лучше всего заливать в резервуар воду комнатной температуры или холоднее.

- Не используйте прибор при очень низких температурах (ниже 5°C).

- Перед эксплуатацией очистите прибор, следуя инструкциям раздела ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА

- Убедитесь, что сливная пробка на дне резервуара плотно установлена.

- Подключите льдогенератор к стенной розетке, мигает индикатор ЛЕД.

ПРИМЕЧАНИЕ: После перемещения прибора подождите 30 минут перед подключением его к розетке.

- Откройте верхнюю крышку и извлеките корзину для льда.

- Наполните резервуар питьевой водой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не наливайте воду выше отметки MAX.

- Установите корзину для льда на место и закройте верхнюю крышку.

- Нажмите клавишу ON/OFF, индикатор POWER горит постоянно. Нажмите клавишу SELECT для выбора размера кубика льда. При необходимости очистки прибора нажмите клавишу SELECT для выбора функции CLEAN в режиме ожидания.

- Цикл производства льда длится примерно 7-15 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха и температуры воды.

- Цикл производства льда начинается с нагнетания воды в поддон для льда, расположенный ниже испарителя. Через 7-15 минут на испарителе образуется лед. По окончании этого поддон для льда наклоняется, и остатки воды из поддона для льда выливаются в резервуар для воды. Затем кубики льда высыпаются из испарителя, и лопатка для льда сгребает их в корзину для льда. Поддон для льда автоматически возвращается на место под испарителем, и начинается новый цикл.

- Индикатор ЗАПОЛНЕНО ЛЬДОМ загорится при наполнении корзины для льда, затем льдогенератор автоматически останавливает цикл производства льда. Аккуратно извлеките лед из корзины совком для льда. Примерно через 7,5 секунд льдогенератор автоматически возобновит производство льда.

- Индикатор ДОБАВЬТЕ ВОДЫ загорится при отсутствии воды в резервуаре, затем цикл производства льда остановится автоматически . Для перезапуска цикла производства льда извлеките корзину для льда и долейте воды в резервуар для воды, затем нажмите клавишу ON/OFF. Прибор автоматически начнет работу через 20 минут, если оператор забудет перезапустить прибор после долива воды.

- После получения необходимого количества льда, остановите цикл производства льда нажатием клавиши ON/OFF и отключите прибор от стеновой розетки.

- Откройте верхнюю крышку и переложите лед в морозилку.

- Дайте льдогенератору достичь комнатной температуры.

- Рекомендуется менять воду раз в неделю. При длительном простое льдогенератора опорожните резервуар для воды.

# Очистка и обслуживание

Для сохранения свежего вкуса льда и прекрасного внешнего вида льдогенератора рекомендуется раз в неделю очищать льдогенератор.

- Остановите цикл производства льда нажатием клавиши ON/OFF, отключите льдогенератор от стеновой розетки и дайте ему нагреться до комнатной температуры.

- Если в поддоне осталась вода, аккуратно подвиньте поддон назад, чтобы вся вода слилась в резервуар для воды.

- Переместите прибор вперед примерно на 60 мм от рабочего стола и откройте сливную пробку для слива лишней воды (см. рис. 4, 5 и 6).

- Убедитесь, что сливная пробка надежно установлена. Наполните резервуар чистой водой, нажмите SELECT пока не замигает индикатор CLEAN, затем нажмите клавишу ON/OFF, насос начнет нагнетать воду и будет работать 6 минут, затем прибор перейдет в режим ожидания; после чего откройте сливную пробку и слейте воду.

- Извлеките корзину для льда.

- Очистите внутреннюю поверхность льдогенератора мягкой тканью, смоченной теплой водой и уксусом, затем сполосните чистой водой и слейте всю воду.

- Установите сливную пробку на место. Промойте корзину и совок для льда в теплой мыльной воде. Сполосните и просушите.

- Очистите внешнюю поверхность льдогенератора мягкой влажной тканью. При необходимости используйте мягкое мыло для мытья посуды.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не используйте для очистки органические растворители, кипяченую воду, моющие средства, сильные кислоты и щелочи и т.п.

- Не очищайте испаритель.

- При длительном простое льдогенератора опорожните резервуар для воды и просушите его для хранения.

Рабочий стол

Рис. 4

（Рис.5） （Рис.6）

Сливная пробка

Сливная пробка

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Возможные причины | РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Загорается индикатор ADD WATER (ДОБАВЬТЕ ВОДЫ) | - Мало или нет воды - Водяной экран на дне резервуара для воды заблокирован. - Неисправность насоса. | - Прекратите производство льда, залейте воду и затем нажмите клавишу ON/OFF для перезапуска цикла производства льда. - Выполните очистку - Отправьте его в уполномоченный сервис для ремонта. |
| Загорается индикатор ICE FULL (ЗАПОЛНЕНО ЛЬДОМ) | - Корзина для льда заполнена и инфракрасный датчик блокируется льдом. - Не работает инфракрасный светоизлучающий диод и светопринимающий диод | 1. Удалите лед из корзины для льда. 2а. Сотрите инородные предметы с инфракрасного светоизлучающего диода и светопринимающего диода и перезапустите льдогенератор. 2б. Если после протирки и перезапуска льдогенератора инфракрасный светоизлучающий диод и светопринимающий диод не работают, позвоните в службу поддержки клиентов. |
| Лед слипается. | Слишком долгое производство льда. | Остановите производство льда и перезапустите цикл производства льда после того, как лед растает. |
|  | Вода в резервуаре слишком холодная. | Налейте в резервуар воду температурой от 8°C до 25°C. |
| Цикл производства льда, кажется, работает нормально, но лед не производится. | Слишком высокая температура окружающего возраста или воды. | Запустите цикл производства льда при температуре окружающей среды ниже 32°C и налейте в резервуар немного холодной воды. |
|  | Утечка в холодильной системе | Свяжитесь со службой поддержки клиентов |
|  | Блокируется холодильная система | Свяжитесь со службой поддержки клиентов |
| Плохой результат производства льда | - Плохой отвод тепла. - Температура воды слишком высокая. - Температура окружающего воздуха слишком высокая. | - Оставьте 15 см свободного пространства со всех сторон льдогенератора для достаточной вентиляции. - Налейте в резервуар воду температурой от 8°C до 28°C. - Эксплуатируйте льдогенератор при температуре окружающего воздуха от 10°C до 32°C. |

# Технические характеристики

Модель: VA-IM-12SSH

Климатический класс: ST/SN/N/T

Класс: I

Питание: 220-240В/50-60Гц

Номинальная мощность: 120 Вт

Хладагент/количество: R600a/23г

Пенообразователь C5H10

Масса-нетто: 9,3 кг

Корпус: нержавеющая сталь SUS 430

Размеры прибора (ГхШхВ): 310*230*325мм