ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Лампы светодиодные серии HP

- Назначение и область применения

  - Лампы светодиодные товарного знака СириусА (далее - лампы) являются современными источниками света и применяются в осветительных приборах как альтернативный источники света лампам ДРЛ, ДРВ, МГЛ, ДНаТ и лампам накаливания.

  - Гlo требованиям безопасности лампы соответствуют техническому регламенту Таможенного союза TP TC 004/2011.

По требованиям электромагнитной совместимости лампы соответствуют техническому регламенту

Таможенного союза TP TC 020/2011.

По требованиям ограничения применения	опасных веществ лампы соответствуют Техническому

регламенту Евразийского экономического союза TP ЕАЭС 037/2016.

  - Лампы являются лампами с ненаправленным светоизлучением и соответствуют требованиям по знергозффективности СТБ 2476, СТБ 2461.

  - Лампы предназначены для использования в осветительных приборах наружного и внутреннего освещения объектов промышленного, коммерческого и бытового назначения.

- Технические параметры

  - Технические параметры:

диммируемость: нет;

диапазон рабочих температур: -25°C / +50°C; номинальное напряжение: 220-240B. Частота 50-60 Гц; диапазон рабочих напряжений: -180-265B;

индекс цветопередачи Ra: >80;

- коэффициент пульсации: <50/›;

угол освещения: 220°;

- световая отдача, лм/Вт: 70;

- тип KCC: Д;

- тип рассеивателя: матовый;

- тип источника света: SMD LED;

- срок службы: 50 000 часов;

стабильность светового потока в конце номинального срока службы: 70%; количество циклов вкл./откл. до преждевременного выхода из строя: 30 000 циклов;

- время зажигания: мгновенное зажигание.

  - Технические параметры ламп приведены в таблице 1

| Характеристики | HP-30W-65K | HP-40W-65K | HP-50W-65K | HP-60W-65K | HP-80W-65K | HP-100W-65K | HP-150W-65K | HP-200W-65K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цветовая температура, К | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность, Вт | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Световой поток, Лм | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 | 10500 | 14000 |
| Тип и размер колбы, мм | Т100 | Т125 | Т125 | Т125 | Т135 | Т135 | Т152 | Т168 |
| Патрон лампы | Е27 и переходник на Е40 в комплекте |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение питания, В | 180-265/50-60Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент мощности, cosϕ | >0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Пылевлагозащита, IP | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пульсации светового потока,% | <5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур, 0С | от -25 до +50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурс работы лампы, часов | >50 000 |  |  |  |  |  |  |  |

* Цветовая температура сведения может отличаться от номинальной +/- 200K

- Монтаж и подключение

  - Пepeд установкой убедитесь в правильность напряжения питающей сети 220-240B, частоты 50-60Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

  - Светодиодную лампу нельзя использовать с датчиком движения и диммером (регулятором яркость).

  - Монтаж и демонтаж лампы осуществляется при отключенном питание сети.

- Требования безопасности и техническое обслуживание

  - Светодиодную лампу нельзя использовать при (или после) её контакта с водой или другими жидкостями.

  - Светодиодную лампу нельзя использовать в открытых светильниках при наружном освещении.

  - Использование ламп в закрытых светильниках с ограниченным теплоотводом может повлиять на их срок службы.

  - Лампы ремонту не подлежат. При возникновении неисправность лампу утилизировать.

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать лампу, имеющую механические повреждения;

- разбирать лампу и включать в разобранном виде;

- длительно смотреть на включенную лампу или направлять источник света в глаза;

- ВНИМАНИЕ!	Перед	монтажом	лампы	убедитесь,	что	номинальное	напряжение,	указанное в маркировке лампы, соответствует напряжение сети.

- Утилизация

5.1 Светодиодная лампа является одним из самых экологически чистых источников света, не содержит ртути. Лампы утилизируются в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование	допускается	любым	видом	крытого	транспорта,	обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

  - Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50°C и относительной влажность не более 98%.

  - При хранении и транспортировании высота штабеля не более 2,7 метра.

- Гарантийные обязательства

  - Замене подлежат неработающие светодиодные лампы при отсутствии видимых физических повреждений.

  - Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена лампа.

  - Замена предполагает предварительное тестирование лампы.

  - Все вышеизложенные гарантии	действуют в рамках законодательства государств-членов ЕАЭС о защите прав потребителей.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные лампы:

- имеющие видимые физические повреждения корпуса;

- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;

- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее;

- если падение(уменьшение) светового потока составляет менее 10% от номинального (заявленного производителем).

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкции лампы, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

  - Гарантийный срок составляет два года с момента продажи, при условии соблюдения правил эксплуатации, наличии правильно заполненного гарантийного талона и кассового чека.

  - В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу.

Производитель: КНР

Импортер: ООО «РИЛ» 109089г.Москва, ул.Угрешская д.2,стр.22,эт.4,пом.01

Дата производства: см. стикер на изделии

- Гарантийный Талон

| Артикул | Штрих код | Дата продажи | Печать продавца |
| --- | --- | --- | --- |