Раздел 1: Химический продукт и сведения о компании

  - Информация о продукте

| Название | Adtek 702 |
| --- | --- |
| Предполагаемое использование | Адгезив |
| Химическое название | Нет данных |
| Другое название | Термоплавкий клей |
| Тип продукта | Этиленвинилацетатный сополимер |

  - Сведения о компании

| Производитель | Adtek Malaysia Sdn. Bhd. |
| --- | --- |
| Адрес | Lot 726, 5 1/2 Miles, Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor, Malaysia |
| Телефон | +60-3-3291-7608 |
| Телефон для справок | +60-3-3291-7608 |
| Факс | +60-3-3291-7609 |

Раздел 2: Состав,  информация о компонентах

Формула может содержать все или некоторые из следующих химических продуктов:

| Химическое семейство | Номер CAS | Содержание (%) |
| --- | --- | --- |
| Этиленвиниацетатный сополимер | 24937-78-8 | 30 ~ 80 |
| Гидрированная углеводородная смола | 68132-00-3 | 0 ~ 50 |
| Углеводородная смола | 69430-35-9 9011-11-4 | 0 ~ 50 0 ~ 50 |
| Антиоксиданты | 6683-19-8 2082-79-3 | 0 ~ 0.5 0 ~ 0.5 |

Раздел 3: Опасные компоненты

Опасные компоненты (химическое и обычное название):  не содержатся

Меры предосторожности:

Контакт с расплавленным клеем может привести к термическим ожогам.

Возможное воздействие на здоровье:

| Контакт с кожей: | Контакт продукта с кожей в нерасплавленном состоянии не опасен. Контакт с расплавленным продуктом может привести к серьезным ожогам. Ожог сопровождается сильной болью, покраснением, опуханием, повреждением ткани. |
| --- | --- |
| Контакт с глазами: | Нет опасности воспламенения при обычном промышленном использовании. Пары нагретого продукта могут вызвать временное покраснение, слезоотделение и нечеткое зрение. |
| Вдыхание: | Нет опасности в обычном промышленном использовании. Испарения могут обладать неприятным запахом. Вдыхание испарений расплавленного продукта может вызвать раздражение дыхательных путей. Симптомы включают головную боль, кашель, чихание, боль в носу и в горле. |
| Глотание: | Избегайте глотания продукта. В случае глотания, продукт может вызвать расстройство желудочно- кишечного тракта. |

Раздел 4: Первая медицинская помощь:

| Контакт с кожей | В случае контакта продукта с кожей, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УДАЛИТЬ ГОРЯЧИЙ КЛЕЙ С ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ САМОСТОЯТЕЛЬНО. Промойте большим количеством холодной воды как можно быстрее, чтобы остудить место ожога и накройте поврежденный участок кожи чистой холодной влажной тканью. При сильном ожоге обратитесь к врачу незамедлительно. |
| --- | --- |
| Контакт с глазами | При контакте расплавленного продуктас глазами, как можно быстрее промыть большим количеством холодной воды до тех пор пока боль не утихнет и немедленно обратиться к врачу. |
| Вдыхание испарений: | Опасность от вдыхания испарений маловероятна. При симптоматическом вдыхании испарений необходим свежий воздух при появлении кашля или других симптомов. |
| Глотание: | При глотании вредного эффекта не ожидается. Однако необходимо обратиться к врачу как можно быстрее. Не вызывать рвоту без разрешения медицинского работника. Предоставьте врачу данный информационный листок. |

Информация для врачей: Ожоги лечатся как термические ожоги. Продукт отойдет по мере заживления ожога, таким образом нет необходимости в немедленном удалении клея с поверхности кожи. Для удаления клея используйте оливковое масло.

Раздел 5: Пожароопасность и  взрывоопасность

| Необычные угрозы при пожаре | Не обнаружены. Продукт горит в огне. |
| --- | --- |
| Опасные вещества, образующиеся при горении | Углекислота, угарный газ |
| Температура самовозгорания | Нет данных |
| Средства пожаротушения | Вода или огнетушитель ОТВ классом- В (порошковый, углекислотный). Избегайте сильного напора воды на расплавленный продукт. |
| Специальные противопожарные мероприятия | Использование защитной одежды, автономного дыхательного оборудования, шлема, маски. Использование распыления воды для гашения огня, блокирования расплавленного продукта и защиты работников. См. также Раздел 4: Первая медицинская помощь и Раздел 10: Стабильность и способность к реакции |

Раздел 6: Меры по удалению случайно выброшенных отходов

Разливание материала

Используйте термостойкие перчатки и с особой осторожностью обращайтесь с расплавленным продуктом.

Дайте разлитому расплавленному продукту отвердеть перед удалением.

Удалите путем соскребания или с помощью растворителя в подходящий мусорный контейнер или бак.

Проконсультируйтесь со специалистом насчет вывоза и захоронения продукта согласно местным законам.

Ознакомьтесь с разделом 4: Первая медицинская помощь, Разделом 8: Контроль воздействия вещества, личная защита и Разделом 10: Стабильность и способность к реакции.

Раздел 7: Использование и хранение

Только для промышленного использования, упаковка продукта не предполагает использование в домашних условиях.

Использование:

Не требуется никаких мер предосторожности при контакте с продуктом комнатной температуры.

Избегайте вдыхания паров разогретого продукта. Избегайте контакта с расплавленным продуктом.

Тщательно мойте руки после использования продукта, особенно перед приемом пищи, напитков, курения и использования уборной. Промойте загрязненные защитные очки и перчатки.

Утилизировать продукт как твердые отходы согласно местным нормам и законам.

Хранение:

Храните в сухом, непыльном помещении при температуре окружающей среды. Избегайте прямого попадания солнечных лучей и храните упаковку закрытой.

Срок хранения 36 месяцев с даты производства.

Продукт  упакован в картонные коробки по 25 кг.

Транспортировка должна производиться при температуре окружающей среды.

Раздел 8: Контроль воздействия вещества,  личная защита

Вентиляция:

Использовать хорошо вентилируемые помещения.

Защита дыхательных путей:

При достаточной вентиляции защита дыхательных путей не требуется. В противном случае используйте необходимое оборудование для защиты дыхательных путей.

Личная защита:

Используйте стандартную производственную одежду.

Используйте термостойкие перчатке при работе с продуктом для предотвращения термических ожогов.

Предохранять от контакта с глазами. Надевайте защитные очки или маску.

Соблюдайте правила личной гигиены, мойте руки с мылом перед приемом пищи, напитков, курения и использования уборной.

Предельно- допустимая концентрация  в воздухе:

Показатель не установлен или не применяется, за исключением данных, приведенных ниже.

| Ингредиент | Учреждение | Тип | Лимит |
| --- | --- | --- | --- |
| Этиленвинилацетат | ACGIH | ТВА как вдыхаемая частица | 10 мг/м³ |
| Углеводородная смола | ACGIH | ТВА как вдыхаемая пыль | 3 мг/м³ |
| Антиоксиданты | CIBA (предел внутреннего проявления) | ТВА как вдыхаемая пыль | 10 мг/м³ |

Раздел 9: Физические, химические свойства:

Физическое состояние: твердое

Цвет/ внешний вид: полупрозрачный стержень

Вязкость (по Брукфильду): 16500  +/- 2500    cps при 170ºС

Точка размягчения: 87  +/-  5 ºС

Растворимость в воде: не растворим

Плотность (г/см3): 0,96 +/- 0,03

Точка возгорания: нет данных

Самовоспламенение: нет данных

Раздел 10: Стабильность и способность к реакции

Опасная полимеризация: не случается

Условия для исключения полимеризации: не установлено

Стабильность: стабильный

Условия для исключения нестабильности: не установлено

Материалы и условия для исключения: окислители и прямые солнечные лучи

Опасные продукты распада: отсутствуют

Раздел 11: Токсикологическая информация

Местное влияние

Кожа: Не выявлено токсикологического влияния. Контакт с расплавленным продуктом может вызвать серьезные ожоги.

Глаза: Не выявлено токсикологического влияния. Контакт с расплавленным клеем может вызвать серьезные ожоги.

Вдыхание: Продолжительное или систематическое воздействие испарений вызванное нагревом продукта может привести к дискомфорту дыхательных путей (першение и кашель).

Глотание: Никакой опасности не вызывает. Может привести к расстройству желудочно- кишечного тракта.

Раздел 12: Экологическая информация

Экологическая токсикологическая информация: не обнаружено вредного воздействия

Воздействие на окружающую среду: не обнаружено вредного воздействия

Раздел 13: Утилизация отходов

Удаление отходов: Утилизация отходов должна производиться согласно местным требованиям и законам.

Раздел 14: Информация по транспортировке

Не классифицируется как опасный груз при транспортировке. Ознакомьтесь с транспортной накладной для получения информации о транспортировке.

US DOT (Министерство транспорта Соединенных штатов), IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) или IMO (Международная морская организация): не регламентируется

Раздел 15: Нормативная информация

Соблюдайте правила охраны труда и технику безопасности.

TSCA (Закон о контроле за токсичными веществами)

Состав продукта выполняет требования TSCA

SARA (Общий закон о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности) Название III.

SARA часть 302, 311/312, 313: не указан ни один из используемых ингредиентов.

Раздел 16: Дополнительная информация

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Adtek Malaysia Sdn. Bhd.

по телефону +60-3-32917608

Данная информация дается к продукту согласно характеристикам компании Adtek Malaysia Sdn. Bhd. При использовании необходимо убедиться, что не возникнут другие опасности. Информация, содержащаяся в данном информационном листке по безопасности продукта, базируется на наших лучших знаниях о продукте, на дату публикации и приведена прямо. В связи с тем, что некоторые данные взяты из информации, предоставленной компании Adtek ее поставщиками, Adtek не гарантирует точность, достоверность или полноту данных во всех случаях. Также Adtek не несет ответственности за ущерб, причиненный во время использования продукта, оставляя ответственность на пользователе провести испытания, использовать продукт с соблюдением норм безопасности и исполнять местные законы и правила.