# РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ   ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ   АГРЕГАТЫ

мод. «ПФЦ-3000 М(К,КР)», «ПФЦ-4000 М(К,КР)»  и  «ПФЦ-5000 К(КР)»

Рециркуляционные пылеулавливающие аппараты  серии ПФЦ предназначены для отсоса и очистки воздуха от неслипающихся мелкодисперсных пылей и стружки. Отличаются большим располагаемым напором и низким уровнем шума. Встроенный циклонный элемент улавливает до 96% пыли, поступающей в аппарат, увеличивая тем самым время работы фильтроэлемента без регенерации.

Специально для аппаратов, оснащенными фильтровальными кассетами, разработана система автоматической регенерации (с индексом КР) для шлифовальных станков, вместо малогабаритных рукавных фильтров. Процесс регенерации, в ходе которого осуществляется очистка внутренней поверхности фильтровальной кассеты, запускается автоматически после выключения аппарата.

Аппараты с индексом:

М  -  фильтровальным мешком;

К   - фильтровальной кассетой;

КР - фильтровальной кассетой и системой регенерации.

Не рекомендуется установка:

- на расстоянии свыше 6м от станка;

- при скорости всасывания в местном отсосе более 30 м/с.

Мешок фильтровальный Кассета фильтровальная

«ПФЦ-3000(4000) М»                                                       «ПФЦ-3000(4000,5000)К(КР)»

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я      Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

| ## Модель | ПФЦ-3000 | ПФЦ-4000 | ПФЦ-5000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, м3/ч | 3 000 | 4 000 | 5 000 |
| Скорость воздушного потока на входе, м/с | до 30 | до 30 | до 30 |
| Диаметр воздуховодов, мм | 160 /125 / 100 | 160 / 125 /125 | 200 /160 / 125 |
| Количество воздуховодов, шт | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 |
| Количество мешков накопителей, шт | 2 | 2 | 2 |
| Емкость мешков накопителей, м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Степень очистки воздуха, % | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| ## Уровень шума, дБа | 82 | 82 | 82 |
| ## Мощность электродвигателя, кВт | 3 | 4 | 5,5 |
| Габариты, м | 1,98 х 0,84 х 2,65 | 1,98 х 0,84 х 2,7 | 1,98 х 0,84 х 2,75 |
| Масса, кг | 126 | 138 | 150 |