Содержание

| - Общая инструкция 1.1 Применение 1.2 Устройство 1.2.1 GQ40/50 1.2.2 GQ45D/55D 1.2.3 Структурная схема GQ40/50 1.2.4 Структурная схема GQ45D/55D 1.2.5 Комплектующие GQ40 /50 1.2.6 Комплектующие GQ45D/55D 1.3. Электрооборудование 1.3.1 GQ40A/ 50B-1 1.3.2 GQ40B/ 50B-2/45D/55D 1.4 Технические параметры 1.5 Оснастка 2. Монтаж и обслуживание - Меры предосторожности - Монтаж - Смазка узлов - Пример использования (GQ40B) - Примечание 3. Техническое обслуживание и ремонт - Техническое обслуживание - Ремонт 4. Послепродажный сервис | 2 2 2 2 3 4 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 11 12 12 12 12 13 14 |
| --- | --- |

1. Общая инструкция

1.1 Применение

Резчик арматуры это станок, использующийся для резки низкоуглеродистой стали, включая круглые прутья, листовую сталь, прокатные уголки и арматурные стержни в различных формах на строительной площадке и на производстве.

1.2 Устройство

1.2.1 GQ40/50

1.2.2 GQ45D/55D

1.2.3 Структурная схема GQ40/50

| 1 | Верхняя крышка | 15 | Крышка вала Ⅱ | 29 | Втулка | 43 | Прижим муфты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Крышка валаⅠ | 16 | Шестерня Ⅲ | 30 | Крышка | 44 | Рычаг стопора |
| 3 | 308 подшипник | 17 | Стакан Ⅲ | 31 | Рычаг управления | 45 | Пружина стопора |
| 4 | Основной блок | 18 | 213 подшипник | 32 | Пружина | 46 | Основа стопора |
| 5 | ШестерняⅡ | 19 | Крышка вала Ⅲ | 33 | Стакан | 47 | Держатель |
| 6 | ВалⅠ | 20 | Заглушка | 34 | Неподвижный нож | 48 | Подающее колесо |
| 7 | 308 подшипник | 21 | Боковая крышка | 35 | Крепление ножа | 49 | Втулка |
| 8 | 40-65-12 сальник | 22 | Стакан коленвала | 36 | Стопор ножа | 50 | Основа стопора |
| 9 | Крышка валаⅠ | 23 | Коленвал | 37 | Основание ножа | 51 | Рычаг стопора |
| 10 | Крышка вала Ⅱ | 24 | Медный вкладыш | 38 | Подвижный нож | 52 | Втулка стопора |
| 11 | 308 подшипник | 25 | Муфта в сборе | 39 | Прижимная пластина | 53 | Подающее колесо |
| 12 | Стакан Ⅱ | 26 | Вал Ⅲ | 40 | Соединительная тяга | 54 | Рычаг стопора |
| 13 | ВалⅡ | 27 | Подшипник Ⅲ | 41 | Стопор муфты | 55 | Основа стопора |
| 14 | 308 подшипник | 28 | Крышка вала Ⅲ | 42 | Шестерня муфты |  |  |

1.2.4 Структурная схема GQ45D/55D

| 1 | Медный вкладыш | 19 | Подающее колесо | 37 | Ведомый шкив | 55 | 308 подшипник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Соединительная тяга | 20 | Стопор | 38 | Защитный кожух | 56 | Крышка вала Ⅱ |
| 3 | Подвижный нож | 21 | Основание стопора | 39 | Сальник Ⅰ | 57 | Рычаг ограничителя |
| 4 | Основание ножа | 22 | Основание ножа | 40 | 308 подшипник | 58 | Основание |
| 5 | Прижимная пластина | 23 | Неподвижный нож | 41 | Вал Ⅰ | 59 | Педаль |
| 6 | Крышка тяги | 24 | Стакан коленвала | 42 | Крышка вала | 60 | Рычаг управления |
| 7 | Боковая крышка | 25 | Прижимная пластина | 43 | 6311 подшипник | 61 | Соединитель муфты |
| 8 | Стакан коленвала | 26 | Коленвал | 44 | Стакан Ⅲ | 62 | Стакан муфты |
| 9 | Рычаг стопора | 27 | Стопор муфты | 45 | Шестерня Ⅲ | 63 | Пластина муфты |
| 10 | Пружина | 28 | Шестерня муфты | 46 | Основной блок | 64 | Пружина муфты |
| 11 | Основание стопора | 29 | Штифт | 47 | Переключатель | 65 | Крышка рычага |
| 12 | Держатель | 30 | Зажим | 48 | Колесная ось | 66 | Основание |
| 13 | Подающее колесо | 31 | Пружина | 49 | Колесо | 67 | Электродвигатель |
| 14 | Крышка ножа | 32 | Защитный кожух | 50 | Вал Ⅲ | 68 | Ведущий шкив |
| 15 | Втулка | 33 | Ремень | 51 | 6311 подшипник | 69 | Верхняя крышка |
| 16 | Петля крышки | 34 | Крышка вала Ⅱ | 52 | Крышка вала Ⅲ |  |  |
| 17 | Стопор | 35 | 308 подшипник | 53 | Шестерня Ⅱ |  |  |
| 18 | Втулка | 36 | Вал Ⅱ | 54 | Стакан Ⅱ |  |  |

1.2.5 Комплектующие GQ40 /50

| No. | Название | Модель | Кол-во | Положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стакан (левый) |  | 1 | Коленвал |
| 2 | Стакан (правый) |  | 1 | Коленвал |
| 3 | Медный вкладыш соединительной тяги | ZQSN6-6-3 | 1 | Соединительная тяга |
| 4 | Неподвижный нож (GQ40 без отверстий) | 83*83*26mm | 1 |  |
| 5 | Подвижный нож (GQ40 4 отверстия) | 83*83*26mm | 1 | Основание ножа |
| 6 | Неподвижный нож (GQ50 без отверстий) | 90*90*26mm | 1 |  |
| 7 | Подвижный нож (GQ50 4 отверстия) | 90*90*26mm | 1 | Основание ножа |
| 8 | Bakelite прижимная пластина (GQ40A/50B-1) |  | 1 | Боковая крышка |
| 9 | Никелевая Bakelite прижимная пластина (GQ40A/50B-1) |  | 1 | Боковая крышка |
| 10 | Подшипник (GQ40) | 6308 | 4 | Вал Ⅰ Ⅱ |
| 11 | Подшипник (GQ40) | 6213 | 2 | Вал Ⅲ |
| 12 | Подшипник (GQ50) | 6308 | 2 | Вал Ⅰ |
| 13 | Подшипник (GQ50) | 6309 | 2 | Вал Ⅱ |
| 14 | Подшипник (GQ50) | 6214 | 2 | Вал Ⅲ |
| 15 | Ремень (GQ40) | B1600 | 2 |  |
| 16 | Ремень (GQ50) | B1700 | 2 |  |

1.2.6 Комплектующие GQ45D/55D

| No. | Название | Модель | Кол-во | Положение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стакан (левый) | QT600-3 | 1 | Коленвал |
| 2 | Стакан (правый) | QT600-3 | 1 | Коленвал |
| 3 | Медный вкладыш соединительной тяги | ZQSN6-6-3 | 1 | Соединительная тяга |
| 4 | Неподвижный нож (GQ45D без отверстий) | 83*83*26mm | 2 |  |
| 5 | Подвижный нож (GQ45D 2 отверстия) | 83*83*26mm | 2 | Основание ножа |
| 6 | Неподвижный нож (GQ55D без отверстий) | 90*90*26mm | 2 |  |
| 7 | Подвижный нож (GQ55D 2 отверстия) | 90*90*26mm | 2 | Основание ножа |
| 8 | Copper Bakelite прижимная пластина |  | 1 | Боковая крышка |
| 9 | Подшипник (GQ45D) | 6308 | 4 | Вал Ⅰ Ⅱ |
| 10 | Подшипник (GQ45D) | 6311 | 2 | Вал Ⅲ |
| 11 | Подшипник (GQ55D) | 6309 | 4 | Вал ⅠⅡ |
| 12 | Подшипник (GQ55D) | 6311 | 4 | Вал Ⅲ |
| 13 | Ремень (GQ45D) | B1550 | 2 |  |
| 14 | Ремень (GQ55D) | B1700 | 2 |  |

1.3 Электрооборудование

Станок оборудован трехфазным электродвигателем, GQ40A и GQ50B-1 оборудованы H/M контактором, другие модели оборудованы переключателем защищенным от протечки.

1.3.1 GQ40A/ 50B-1

Описание: нажав кнопку SB1 или SB2, контактор KM приводит электродвигатель в движение.

Преимущества: двигатель не начнет работу, пока не нажаты кнопки SB1 или SB2.

| Обозначение | Название | Модель | Описание | Кол-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | Электродвигатель | Y100L-2 | 3KW-2 | 1 | GQ40A |  |
|  |  | Y112L-2 | 4KW-2 | 1 | GQ50B-1 |  |
| KM | Контактор | CJ10-20 | 380V 20A | 1 |  |  |
| SB1,SB2 | Кнопка | LA20 | Красная，зеленая | 2 |  |  |

1.3.2 GQ40B/ 50B-2/45D/55D

Описание: при включении устройства защитного отключения в положение «ON», машина начинает работать.

Преимущества: защита по току и напряжению.

| Обозначение | Название | Модель | Описание | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | Электродвигатель | Y100L-2 | 3KW-2 | 1 | GQ40B/45D |
|  |  | Y112L-2 | 4KW-2 | 1 | GQ50B-2/55D |
| QCX | УЗО | D247LE-63 | 380V 63A | 1 |  |

1.4 Технические параметры

| Название | GQ40A | GQ40B | GQ50B-1 | GQ50B-2 | GQ45D | GQ55D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный размер изделия (σb≤450Мпа), мм | 6-35 | 6-40 | 6-42 | 6-45 | 6-45 | 6-52 |
| Максимальный размер изделия (σb≤650 МПа）,мм | 6-28 | 6-32 | 6-34 | 6-36 | 6-38 | 6-40 |
| Максимальный размер изделия, листовая сталь (Q235), мм | 70*15 | 70*18 | 80*15 | 80*22 | 70*20 | 70*25 |
| Максимальный размер изделия, квадратный профиль (Q235), мм | 28*28 | 32*32 | 34*34 | 38*38 | 36*36 | 40*40 |
| Скорость резки, разрезов/мин | 32 | 32 | 28 | 28 | 45 | 36 |
| Модель электромотора | Y100L-2 | Y100L-2 | Y112M-2 | Y112M-2 | Y100L-2 | Y112L-2 |
| Мощность двигателя, КВ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Скорость вращения, об./мин | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| Габариты (Д*Ш*В)（мм） | 1200x430x670 | 1200x430x670 | 1500x480x850 | 1500x480x850 | 1100x485x850 | 1240x520x940 |
| Вес, кг | 355 | 400 | 500 | 520 | 450 | 630 |

1.5 Аксессуары

| GQ40A/B | шестигранник |
| --- | --- |
| GQ50B-1/2 | шестигранник |
| GQ45D | набор шестигранников, 4 шт |
| GQ55D | набор шестигранников, 4 шт |

2. Монтаж и обслуживание

  - 2.1 Меры предосторожности

    - 2.1.1 Таблица

Перед применением изучите таблицу для безопасной работы.

| Обозначение | Значение | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка |  | Модель |
|  | Перед использованием прочтите инструкцию Избегайте инородных предметов при смазке Следите за положением тела при использовании |  | Подъем |
|  | Смазываемые механизмы |  | Старт/стоп |
|  | Гарантируйте плотную закрутку |  | Следите за положением тела |
|  | Двигаться в этом направлении |  | Высокое напряжение |

2.1.2 Меры предосторожности

  - ·Не перегружать

  - ·Должен использоваться только обученным специалистом

  - ·Не использовать без защитного кожуха

  - ·Не использовать без заземления

  - ·Держите руки в стороне от рабочей зоны

  - ·Убедитесь, что станок отключен от электропитания при обслуживании и по окончанию работы

  - 2.2 Монтаж

  - 2.2.1 Переместите станок на рабочее место

  - 2.2.2 Снимите или зафиксируйте колеса станка. Будьте внимательны - передняя часть (острый нож) выше задней части на 20-30мм

2.2.3 Обратите внимание, рычаг управления готов к установке (с тефлоновой лентой)

  - 2.2.4 Убедитесь что кожух установлен и винты туго закручены

  - 2.2.5 Будьте внимательны в установке ножа ( 0.2-1 мм между неподвижным и подвижным ножом)

2.2.6 Подключив питание, выведите заземление.

(Внимание: отсутствие заземления может причинить вам вред )

  - 2.3 Смазка узлов

  - Перед использованием необходимо залить масло в двигатель так, как показано на рисунке.

| Модель | GQ40A/B | GQ50B | GQ45D | GQ55D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, л | 5-6 | 7-8 | 4-5 | 5-6 |
| Примечание | Рекомендации 85W90 трансмиссионное масло |  |  |  |

2.4 Пример использования (GQ40B)

2.4.1 Включите и проверьте электрические компоненты сопоставив с диаграммами, очередность дана в таблице 2.2.1

2.4.2 Поднимите крышку ножа, переместите арматуру с помощью подающего механизма

2.4.3 Отрегулируйте упор, закрепите

    - Опустите крышку ножа, затем передвиньте рычаг управления рукой или ногой, лезвие готово к использованию. Примечание: время переключения рычага управления не должно превышать 2 секунды каждый раз, иначе резка будет неравномерной.

    - Выключите питание, когда использование завершено

2.5 Примечание

◆ Не резать арматуру верхней частью ножа

◆ Убедитесь в том, что боковая крышка и нож закреплены, а все болты затянуты. Проверьте зазор, он должен быть в пределах 0.2-1 мм в зависимости от типа стали, постарайтесь отрегулировать, если это не так.

◆ Проверяйте остроту лезвия, меняйте нож если он обломался или затупился. Несвоевременная замена может повысить риск повреждения других частей станка.

◆ Если зазор стал больше чем 1 мм, замените крепление. Несвоевременная замена может повысить риск повреждения других частей станка.

3. Техническое обслуживание и ремонт

  - 3.1 Техническое обслуживание

- После работы тщательно чистите нож с помощью щетки. Следите за тем, чтобы под рычагом управления не оставались инородные предметы.

- Очистите грязь, смажьте детали, наиболее подверженные коррозии.

◆ Проверьте болты, в случае ослабления – затяните.

◆ Если слышен нехарактерный звук, остановите работу. Не используйте станок	      до устранения неисправности.

◆ После завершения работы выключите питание.

◆ Если станок не эксплуатируется в течение длительного времени,

демонтируйте двигатель и храните его в сухом месте.

  - 3.2 Ремонт

  - Если со станком возникли проблемы, и вы не можете устранить их, свяжитесь с нами.

| Неисправность | Причина | Ремонт | Пометки |
| --- | --- | --- | --- |
| Станок не запускается | Отсутствует питание | Проверьте питающий кабель |  |
|  | Повреждены электрические компоненты | Замена |  |
| Ритмичный шум | Пружина слишком ослаблена или повреждена | Замените пружину |  |
|  | Трения | Проверьте и устраните |  |
|  | Неправильное направление движения электродвигателя | Измените последовательность включения |  |
| Станок не режет сталь | Неправильное направление движения электродвигателя | Измените последовательность включения |  |
|  | Шатун не смазывается | Добавьте трансмиссионное масло |  |
|  | Пружина муфты ослаблена | Замените пружину |  |
|  | Ремень ослаблен | Отрегулируйте положение электродвигателя |  |
|  | Большая шестерня повреждена | Почините или замените на новый |  |
|  | Соединительная тяга(шатун) сильно поврежден | Заменить шатун |  |
| Соединение не достает | Сцепка муфты повреждена | Почините или замените на новую |  |
|  | Муфта повреждена | Замените |  |
|  | Шестерня повреждена | Замените | Проверьте состояние смазки |
| Сильные вибрации | Машина стоит неровно | Переместите станок |  |
|  | Колесная ось сломана или деформирована | Выпрямите или замените |  |
| Электродвигатель сильно греется | Низкое входное напряжение. Питающий кабель слишком длинный или сечение мало | Проверьте напряжение сети. Используйте максимально короткий кабель. Увеличьте сечение. | Напряжение 380V±5% |
|  | Продолжительное время непрерывной работы | Сделать перерыв, дать двигателю остыть |  |
|  | Повреждение изоляции | Осмотрите участок и отремонтируйте |  |
| Элементы рабочей зоны перегреты | Залито слишком много смазочного масла | Слейте лишнее масло |  |
|  | Подшипник поврежден | Замените подшипник |  |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель______________                                 Cерийный номер: _______________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Бесплатное для владельца устранение неисправностей по вине завода – изготовителя (дефекты деталей или сборки агрегата) в течение 12 месяцев со дня его приобретения не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- нарушение требований руководства по эксплуатации и техобслуживанию;

- порча, механические повреждения вследствие неправильной транспортировки и хранения, небрежного обращения;

- использование станка не по назначению;

- проведение ремонта изделия самим пользователем или не уполномоченными на это лицами;

- внесение изменений в конструкцию;

- при отсутствии или неоформленных гарантийных документов;

- при отсутствии полной комплектации;

Гарантийное обслуживание не распространяется на составные части, требующие ремонта или замены в результате естественного износа и амортизации.

ВНИМАНИЕ!!!

  - Перед началом эксплуатации внимательно изучите требование инструкции по эксплуатации.

  - Убедитесь, что напряжение электрической сети совпадает с необходимым для работы машины.

  - Соблюдайте периодичность технического обслуживания.

- условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный вид:

|  | ______________________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись и фамилия покупателя) |  |
| Представитель продавца: ________________________________ |  |  |
| (подпись и Фамилия) | ШТАМП |  |
| Дата продажи изделия: «____» _______________ 20___г. | МАГАЗИНА |  |