Содержание

| - Общая инструкция 1.1 Применение 1.2 Устройство 1.2.1 GW40/50 1.2.2 Структурная схема GW40A/B/50B 1.2.3 Структурная схема GW45D-2/55D-2 1.2.4 Комплектующие GW40A/B/50B 1.2.5 Комплектующие GW45D-2/55D-2 1.3 Электрооборудование 1.3.1 Ручное управление（GW40A/B-1/50B-1/45D-1/55D-1） 1.3.2 Автоматическое управление（частичное торможение）（GW40B-2/50B-2） 1.3.3 Автоматическое управление（полное торможение）(GW45D-2/55D-2) 1.4 Технические параметры - Оснастка 1.5.1GW40A/40B-1/40B-2 1.5.2 GW50B-1/2 1.5.3 GW45D-1/2 - GW55D-1/2 - Монтаж и обслуживание - Меры предосторожности - Монтаж - Смазка - Аксесссуары - Обслуживание（GW40B-2） - Ручное - Автоматическое - Регулировка скорости работы - Станки с червячной передачей (GW40A/B/50B) - Станки с ременной передачей (GW45D/55D) - Обслуживание и устранение неисправностей - Обслуживание - Устранение неисправностей - Послепродажный сервис |  |
| --- | --- |

- Общая инструкция

1.1 Применение

Станок для гибки арматуры - это машина используемая для загибания низкоуглеродистой стали, включая трубы, листовую сталь, прокатные уголки и арматурные стержни в различных формах на строительной площадке и на производстве.

1.2 Устройство

1.2.1GW40/50

1.2.2 Структурная схема GW40A/B/50B

| 1 | Вал | 12 | Зубчатая шестерня | 23 | 208 подшипник | 34 | Крышка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основание вала | 13 | Крышка | 24 | Крышка | 35 | 310 подшипник |
| 3 | Упорная рейка | 14 | 208 подшипник | 25 | Крышка | 36 | Блок червячной передачи |
| 4 | Рабочий диск | 15 | Короткий вал | 26 | Ведомый шкив | 37 | Нижний стакан |
| 5 | Панель | 16 | Paper Shim | 27 | Ремень | 38 | Главный вал |
| 6 | Зубчатая шестерня | 17 | Крышка | 28 | Основание | 39 | Прокладка |
| 7 | Стакан | 18 | Зубчатая шестерня | 29 | Ведущий шкив | 40 | Колесо червячной передачи |
| 8 | 40-65-12 сальник | 19 | Крышка | 30 | Двигатель | 41 | Верхний стакан |
| 9 | 310 подшипник | 20 | 208 подшипник | 31 | Колеса | 42 | Крышка вала |
| 10 | Червячный вал | 21 | Длинный вал | 32 | Вал | 43 | Сальник |
| 11 | Зубчатая шестерня | 22 | Блок редуктора | 33 | Основной блок |  |  |

1.2.3 Структурная схема GW45D-2/55D-2

| 1 | Рабочий диск | 12 | Блок редуктора | 23 | Крышка редуктор | 34 | Вал Ⅱ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Крышка диска | 13 | Ведомый шкив | 24 | Большая шестерня | 35 | 306 подшипник |
| 3 | Вал | 14 | Ремень | 25 | Картер | 36 | Крышка вала Ⅱ |
| 4 | Втулка вала | 15 | Дверца | 26 | 216 подшипник | 37 | Ведомый шкив |
| 5 | Упорная рейка | 16 | Кнопки | 27 | Главный вал | 38 | Крышка вала Ⅰ |
| 6 | Ручка регулировки | 17 | Педаль | 28 | 306 подшипник | 39 | 308 подшипник |
| 7 | Регулятор | 18 | Колесо | 29 | 308 подшипник | 40 | Вал Ⅰ |
| 8 | Переключатель положения | 19 | Вал | 30 | Малая шестерня |  |  |
| 9 | Основание вала | 20 | Основной блок | 31 | Крышка редуктора |  |  |
| 10 | Основание ручки | 21 | Основание | 32 | 216 подшипник |  |  |
| 11 | Панель | 22 | Двигатель | 33 | Крышка вала |  |  |

1.2.4 Комплектующие GW40A/B/50B

| No. | Название | Модель | К-во | Позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхний стакан вала (GW40A/50B) |  | 1 | Панель, основной блок |
| 2 | Нижний стакан вала |  | 1 | Внутренняя часть основного блока |
| 3 | Шариковый подшипник(GW40B) | NJ215 | 1 | Главный вал, панель |
| 4 | Сальник(GW40B) | 100X75X12 | 1 | Главный вал, панель |
| 5 | Сальник | 65X40X12 | 1 | Червячный вал, основной блок |
| 6 | Подшипник | 6208 | 4 | Основание вала |
| 7 | Подшипник | 6310 | 2 | Червячная передача |
| 8 | Ремень(GW40A/B) | A1200 | 3 | Ведомый шкив |
| 9 | Ремень (GW50B) | A1300 | 3 | Ведомый шкив |
| 10 | Аксессуары (пункт 1.5) |  | 1набор |  |

1.2.5 Комплектующие GW45D-2/55D-2

| No. | Название | Модель | К-во | Позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сальник | 55X30X12 | 1 | Крышка вала Ⅰ |
| 2 | Сальник | 100X80X12 | 1 | Main Shaft Cap |
| 3 | Подшипник | 6306 | 2 | Вал Ⅰ |
| 4 | Подшипник | 6308 | 2 | Вал Ⅱ |
| 5 | Подшипник | 6216 | 2 | Главный вал |
| 8 | Ремень (GW45D) | A1400 | 3 | Ведомый шкив |
| 9 | Ремень (GW55D) | A1500 | 3 | Ведомый шкив |
| 10 | Аксессуары (пункт 1.5) |  | 1набор |  |

1.3 Электрооборудование

Станок оборудован трехфазным мотором, H/M контактором и защитным устройством с механизмом внутренней блокировки.

1.3.1 Ручной тип（GW40A/B-1/50B-1/45D-1/55D-1）

Нажмите кнопку SB1, контактор KM1 замкнется, двигатель приведет в движение рабочий диск.

Нажмите кнопку SB2, контактор KM2 замкнется, двигатель вращает рабочий диск в обратную сторону.

Примечание: рабочий диск остановится, если нажать кнопку повторно.

| Обозначение | Название | Модель | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | Двигатель | Y100L-4 | 1 | GW40A/B/45D-1 |
|  |  | Y112L-4 | 1 | GW50B/55D-1 |
| KM1 | Контактор | CJ20-20 | 1 |  |
| KM2 | Контактор | CJ20-20 | 1 |  |
| SB1 | Кнопка (зеленый) | LAY38-11 | 1 |  |
| SB2 | Кнопка (желтый) | LAY38-11 | 1 |  |

1.3.2 Полу-автоматический тип（частичное торможение）（GW40B-2/50B-2）

На станке больше электрических компонентов, чем на станке с ручным типом. Станок может управляться обоими типами регулировки..Поверните переключатель в положение «Авто». Вы можете использовать два положения переключателя углов и два ограничительных блока на рабочем столе для установки рабочего угла. При нажатии кнопки рабочий диск повернется по часовой стрелке на нужный угол и вернется в начальное

| Обозначение | Название | Модель | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | Двигатель | Y100L-4 | 1 | GW40B-2 |
|  |  | Y112L-4 | 1 | GW50B-2 |
| KM1 | Контактор | CJ20-22(36V) | 1 |  |
| KM2 | Контактор | CJ20-22(36V) | 1 |  |
| BK50 | Преобразователь | BK55VA/36V | 1 |  |
| JAT | Кнопка «Стоп» | LAY37-11ZS | 1 |  |
| XAQ | Селектор | LAY37-11XZ | 1 |  |
| 1XK | Концевой выключатель | LX19—111 | 2 |  |
| AQ1 | Кнопка (зеленый) | LAY38-11 | 1 |  |
| AQ2 | Button (желтый) | LAY38-11 | 1 |  |
| JT | Педаль | TFS-302 | 1 |  |
|  | Розетка | XA220S | 1 |  |

1.3.3 Автоматический режим(GW45D-2/55D-2)

На станке больше электрических компонентов, чем на станке с ручным типом. Станок может управляться обоими типами регулировки. Рабочий принцип автоматического режима такой же, как и полу-автоматического

| Обозначение | Название | Модель | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | Двигатель | Y100L-4 | 1 | GW45D-2 |
|  |  | Y112L-4 | 1 | GW55D-2 |
| QS | Селектор | CF15-16 | 1 |  |
| KM1 | Контактор | CJ20-22(36V) | 1 |  |
| KM2 | Контактор | CJ20-22(36V) | 1 |  |
| BK50 | Преобразователь | BK55VA/36V | 1 |  |
| JAT | Кнопка «Стоп» | LAY37-11ZS | 1 |  |
| XAQ1 | Комбинированный переключатель | HZ5B-10 | 1 |  |
| XAQ2 | Селектор | LAY37-11XZ | 1 |  |
| 1XK | Концевой выключатель | YBLX-ME/8018 | 2 |  |
| AQ1 | Кнопка (зеленый) | LAY38-11 | 1 |  |
| AQ2 | Кнопка (желтый) | LAY38-11 | 1 |  |
| JT | Педаль | TFS-302 | 1 |  |
|  | Розетка | XA220S | 1 |  |

1.4 Технические параметры

| Название |  | GW40A | GW40B | GW50B | GW45D | GW55D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный размер изделия (σb≤450MPa), мм |  | 6-35 | 6-40 | 6-45 | 6-45 | 6-52 |
| Максимальный размер изделия (σb≤650MPa), мм |  | 6-28 | 6-32 | 6-36 | 6-38 | 6-40 |
| Диаметр рабочего диска, мм |  | Φ340 | Φ340 | Φ380 | Φ360 | Φ400 |
| Скорость, об/мин | Самая высокая | 10 | 10 | 10 | 12 | 10.5 |
|  | Самая низкая | 5 | 5 | 5 | 8 | 6.8 |
| Модель двигателя |  | Y100L-4 | Y100L-4 | Y120L-4 | Y100L-4 | Y120L-4 |
| Выходная мощность |  | 3KW-4 | 3KW-4 | 4KW-4 | 3KW-4 | 4KW-4 |
| Габариты, мм |  | 840x750x760 | 840x750x760 | 990x740x880 | 860x740x820 （GW45D-1) | 980x750x840 (GW55D-1) |
|  |  |  |  |  | 860x820x910 （GW45D-2) | 980x820x940 (GW55D-2) |
| Вес, кг |  | 285 | 320 | 410 | 350（GW45D-1) | 420（GW55D-1) |
|  |  |  |  |  | 420（GW45D-2) | 480（GW55D-2) |

1.5 Аксессуары

1.5.1 GW40A/40B-1/40B-2

| No. | Название | К-во | No. | Название | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направляющая планка | 1 | 7 | Шток 3 Φ43 | 1 |
| 2 | Фиксатор планки | 1 | 8 | Направляющий шток 4 Φ43 | 3 |
| 3 | Длинный винтовой шток | 1 | 9 | Стакан штока Φ63 | 1 |
| 4 | Винтовой шток | 1 | 10 | Стакан штока Φ73 | 1 |
| 5 | Шток 1 Φ25 | 2 | 11 | Стакан штока Φ83 | 1 |
| 6 | Шток 2 Φ35 | 1 | 12 | Эксцентриковый стакан Φ98 | 1 |

1.5.2 GW50B-1/2

| No. | Название | К-во | No. | Название | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направляющая планка | 1 | 7 | Шток 3 Φ43 | 1 |
| 2 | Фиксатор планки | 1 | 8 | Направляющий шток 4 Φ50 | 3 |
| 3 | Длинный винтовой шток | 1 | 9 | Стакан штока Φ68 | 1 |
| 4 | Винтовой шток | 1 | 10 | Стакан штока Φ84 | 1 |
| 5 | Шток 1 Φ30 | 2 | 11 | Стакан штока Φ94 | 1 |
| 6 | Шток 2 Φ40 | 1 | 12 | Эксцентриковый стакан Φ116 | 1 |

1.5.3 GW45D-1/2

| No. | Название | К-во | No. | Название | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направляющая планка | 1 | 7 | Направляющий шток 4 Φ43 | 3 |
| 2 | Регулировочный винт | 1 | 8 | Стакан штока Φ63 | 1 |
| 3 | Гайка | 1 | 9 | Стакан штока Φ73 | 1 |
| 4 | Шток 1 Φ25 | 2 | 10 | Стакан штока Φ83 | 1 |
| 5 | Шток 2 Φ35 | 1 | 11 | Эксцентриковый стакан Φ98 | 1 |
| 6 | Шток 3 Φ43 | 1 | 12 |  | 1 |

1.5.4 GW55D-1/2

| No. | Название | К-во. | No. | Название | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направляющая планка | 1 | 7 | Направляющий шток 4 Φ50 | 3 |
| 2 | Регулировочный винт | 1 | 8 | Стакан штока Φ68 | 1 |
| 3 | Гайка | 1 | 9 | Стакан штока Φ84 | 1 |
| 4 | Шток 1 Φ30 | 2 | 10 | Стакан штока Φ94 | 1 |
| 5 | Шток 2 Φ40 | 1 | 11 | Эксцентриковый стакан Φ116 | 1 |
| 6 | Шток 3 Φ44 | 1 | 12 |  | 1 |

    - Монтаж и обслуживание

    - Таблица лэйблов

Перед применением изучите таблицу для безопасной работы.

| Обозначение | Значение | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка |  | Модель |
|  | Перед использованием прочтите инструкцию Избегайте инородных предметов при смазке Следите за положением тела при использовании |  | Направление движения, если диаметр стального бруска больше 28 мм |
|  | Кнопки GW40A,GW40B-1, GW50B-1GW45D-1,GW55D-1 |  | Смазываемые механизмы |
|  | Кнопки GW40B-2,GW50B-2 |  | Hoisting Position, Подъем |
|  | Кнопки GW45D-2,GW55D-2 |  | Подключение к источнику питания |
|  | Закрывайте дверцу машины во время применения |  |  |

2.1.2 Меры предосторожности

- Не использовать при перегрузке

- Только для обученного персонала

- Долейте 30# трансмиссионное масло (SYSB62S)(15L) перед применением

- Не использовать без защитного кожуха двигателя

- Не использовать без установленного устройства заземления

- Не использовать, когда дверца машины открыта

- Не используйте инструменты низкоскоростной гибки для высокоскоростной гибки

- Держите руки в стороне от рабочей зоны

- Убедитесь, что станок отключен от электропитания при обслуживании и по окончанию работ

  - Монтаж

2.2.1 Переместите станок на рабочее место

2.2.2 Снимите колеса и установите станок на горизонтальную поверхность

2.2.3 Соберите стойку подачи: стойка подачи должна быть установлена на той же высоте, что и вспомогательный вал (не выше/ниже 8 мм). Вы можете выбрать одну или две стойки подачи, но не загораживайте кнопки.

2.2.4 Подключите электропитание, предварительно организовав заземление

(Внимание: отсутствие заземления может повлечь травмы)

  - Смазка（GW40B-2）

    - Перед применением необходимо залить масло, как показано на рисунке.

| Модель | GW40A/B | GW50B | GW45D/55D |
| --- | --- | --- | --- |
| Литры | 14-16 | 16-18 | 10-12 |
| Примечание | Рекомендации 1. 85W90 трансмиссионное масло 2. 46 трансмиссионное масло для червячных передач (GW40A/B/50B) |  |  |

2.3.2 Смазывайте 10# машинным маслом каждые 4 часа (только для GW40A/50B)

2.3.3 Смазывайте шестерни 0# литиевой смазкой

  - Выбор комплектующих

Замечание：выбор комплектующих зависит от диаметра и коэффициента расширения стали.

（Для гибки низкоуглеродистой стали, диаметр стакана штока должен быть в 2.5 раза больше, чем диаметр арматуры. Для гибки арматуры типа А3, диаметр стакана штока должен быть в 3 раза больше, чем диаметр стали）

  - Пример использования GW40B-2

Включите и проверьте электрические компоненты, сравнив со схемами, очередность дана в таблице 2.1.1，обеспечте вращение в том направлении, которое указано на предупреждающем лейбле.

Возьмите гибочные приспособления из коробки инструментов (которая   находится внутри станка), и установите ее обратно.

    - Ручной режим

Переключите преобразователь в положение «Ручной» тип, нажмите кнопку «Старт» для установки диска на стартовую позицию, затем установите стальной брусок на рабочую поверхность и убедитесь, что расстояние между штоком и бруском стали 2-10 мм.

Нажмите кнопку и держите до тех пор, пока стальной брусок не согнется до нужной формы. Затем нажмите другую кнопку и держите до тех пор, пока рабочий диск не вернется в начальное положение.

    - Автоматический режим

Переключите преобразователь в положение «Авто». Отрегулируйте позицию винта на Т-образной рабочей поверхности таким образом, чтобы один поворот устанавливал стартовую позицию, другой - требуемое угловое положение. Затем положите стальной брусок на рабочую поверхность и убедитесь, что расстояние между штоком и бруском 2-10 мм.

Нажмите кнопку или надавите на педаль, рабочий диск начнет вращаться и гнуть стальной брусок в нужную форму, и вернется в стартовое положение автоматически.

На станке находятся 2 кнопки аварийного отключения, оператор должен нажать аварийную кнопку, если случится авария или по другим причинам, где необходима остановка машины.

  - Регулировка скорости гибки

    - Регулировка в станках с червячным валом. (GW40A/B/50B)

Регулирование скорости гибки зависит от изменения позиции зубчатого колеса, существует 3 рабочих скорости. Основная скорость это низкая скорость (может регулироваться по предпочтениям оператора).

Низкая скорость : 23 шестерни на длинном валу, 33 шестерни или 19 на коротком валу, 37 шестерен на червячном вале, рабочая скорость около 5 об./мин. (Примечание: рекомендуемая скорость с диаметром стали больше 28 мм).

Средняя скорость: 33 шестерни на длинном валу, 23 шестерни или 19 на коротком валу, 37 шестерен на червячном вале, рабочая скорость около 10 об./мин. (Примечание: рекомендуемая скорость с диаметром стали между 18-28 мм).

Высокая скорость :23 шестерни на длинном валу, 33 шестерни или 37 шестерен на коротком валу, 19 шестерен на червячном валу, рабочая скорость около 18об./мин. (Примечание: рекомендуемая скорость с диаметром стали меньше чем 18 мм).

    - Регулировка на шестеренном типе  (GW45D/55D)

Регулировка скорости гибки зависит от изменения позиции ремня. Рекомендована высокая скорость для гибки стали диаметром меньше чем 28 мм, низкая скорость для гибки стали больше чем 28 мм.

| Модель |  | Скорость |
| --- | --- | --- |
| GW45D | Высокая | 12r/min |
|  | Низкая | 8r/min |
| GW55D | Высокая | 10.5r/min |
|  | Низкая | 6.8r/min |

Высокая                         Низкая

- Техническое обслуживание и ремонт

  - Техническое обслуживание

Замените смазочное масло через 200 часов работы в первый раз, затем через год.

При замене масла, откройте пробку на червячном вале или в коробке передач, мало вытечет.

Стакан главного вала должен смазываться перед каждым использованием（GW40A, GW50B-1/2）, смазывайте шестерню 0# литиевой смазкой（GW40A, GW40B-1/2, GW50B-1/2）.

  - Ремонт

| Неисправность | Причина | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| Протечка масла | 1.Сливная пробка ослабилась 2.Подкладка или сальник поврежден | 1.Закрепите сливную пробку 2. Замените на новый |
| Нехарактерный звук | Отсутствие масла | Добавьте трансмиссионное масло |
| Не хватает усилия на изгиб | Ремень слишком расслаблен | Натянуть ремень или заменить его |
| Двигатель не вращается | 1.Нет питания 2.Сгорел контактор | 1.Проверьте электрическую схему 2.Замените контактор или почините его |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:_______________                                Cерийный номер: _______________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Бесплатное для владельца устранение неисправностей по вине завода – изготовителя (дефекты деталей или сборки агрегата) в течение 12 месяцев со дня его приобретения не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- нарушение требований руководства по эксплуатации и техобслуживанию;

- порча, механические повреждения вследствие неправильной транспортировки и хранения, небрежного обращения;

- использование станка не по назначению;

- проведение ремонта изделия самим пользователем или не уполномоченными на это лицами;

- внесение изменений в конструкцию;

- при отсутствии или неоформленных гарантийных документов;

- при отсутствии полной комплектации;

Гарантийное обслуживание не распространяется на составные части, требующие ремонта или замены в результате естественного износа и амортизации.

ВНИМАНИЕ!!!

  - Перед началом эксплуатации внимательно изучите требование инструкции по эксплуатации.

  - Убедитесь, что напряжение электрической сети совпадает с необходимым для работы машины.

  - Соблюдайте периодичность технического обслуживания.

- условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный вид:

|  | ______________________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись и фамилия покупателя) |  |
| Представитель продавца: ________________________________ |  |  |
| (подпись и Фамилия) | ШТАМП |  |
| Дата продажи изделия: «____» _______________ 20___г. | МАГАЗИНА |  |