ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ТЕХМАШ» П А С П О Р Т ХИМИЧЕСКИЙ НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МОЩНОСТЬЮ 0,55 кВТ, 2,2 кВт, 7,5кВт или 11 кВт на изделие № ____________ 202_

Линия отреза при поставке на экспорт _____________________________ код ОКП НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ХНЦ 0,55/2,2/7,5/11; Паспорт ХНЦ 0,55/0,55/2,2/7,5/11 ПС. № ____; 2021.

- 2 - Содержание 1 Общие указания 2 2 Основные сведения об изделии 3 3 Основные технические данные и результаты контроля 4 4 Комплектность 5 5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя 6 5.1 Ресурсы, сроки службы и хранения 6 5.2 Гарантии изготовителя 6 6 Свидетельство о приемке 7 7 Свидетельство об упаковывании 8 8 Свидетельство о консервации 9 9 Движение изделия при эксплуатации 10 9.1 Прием и передача изделия 11 9.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации 12 10 Учет работы изделия 13 11 Работы при эксплуатации 14 11.1 Учет выполнения работ 14 11.2 Сведения о рекламациях 15 12 Хранение 16 13 Особые отметки 17 14 Учет технического обслуживания 18 15 Сведения о ремонте 19

- 2 -

- 3 - # 2 Основные сведения об изделии Наименование; Химический Насос Центробежный мощностью кВт. Обозначение; ХНЦ 0,55/ ХНЦ 2,2/ ХНЦ 7,5 / ХНЦ 11. Маркировка. Заводской № ____. Дата изготовления; г. Наименование предприятия-изготовителя; ООО «ПК ТЕХМАШ». Заводской номер.

- 3 -

- 4 - # 3 Основные технические данные Наименование параметра и единица измерения; Значения. ХНЦ 7,5; ХНЦ 11; ХНЦ 2,2; ХНЦ 0,55. 1; 2; 3; 4; 5. - Производительность (вода), тн/час; 70*; 80; 35; 3,3. - Производительность (КАС), тн/час; 60; 70; 30; 2. - Давление на выходе, атм; 3. - Электродвигатель; асинхронный. - Скорость вращения, Об/мин; 2900; 2800; 2800. - Напряжение, В; 380; 380; 380. - Потребляемая мощность, кВт/ч; До 7,5; До 11; До 2,2; До 0,55. - Вес, кг; 32; 52; 19; 9. - Вязкость перекачиваемой жидкости, сСт; До 1000; До 1000; До 1000; До 1000. - Диаметр входного отверстия; 3”; 3”; 2'; 1”. - Диаметр выходного отверстия; 2”; 2,5”; 2”; 1”. - Габариты ДхШхВ, см; 46х30х30; 60х40х40; 44х24х25; 35х20х23. - Крыльчатка насоса; Открытого типа. - Материал; Специальный химстойкий пластик. - Материал торцевого уплотнения; Одинарный маслобензостойкий. - Возможность работать с жидкостями, содержащими включения; До 5 мм. - Возможность работать с агрессивными жидкостями; Да. - Температурный диапазон, ˚С; От -30 до +130. Столбец ___ заполнен на основании протокола приемо-сдаточных испытаний от «__»_________ 202__ года. №________________. дата * Указана максимальная производительность. - 4 -

- 5 - # 4 Комплектность Насос; Модель двигателя; Количество; Мощность, кВт. ХНЦ 11; Двигатель АИР 132М2 УТ; 1 шт.; 11. ХНЦ 7,5; Двигатель АИР 112М2 УТ; 1 шт.; 7,5. ХНЦ 2,2; Двигатель АИР 80 Б2; 1 шт.; 2,2. ХНЦ 0,55; Двигатель АИР 63В2 У1; 1 шт; 0,55. Принцип работы насоса заключается в следующем. Всасывающий патрубок насоса присоединяют к технологической емкости заказчика с продуктом. Предварительно необходимо заполнить корпус перекачиваемым продуктом. При подаче напряжения электродвигатель вращает рабочие органы насоса, при этом в центре корпуса создается разрежение, благодаря чему продукт из емкости заказчика через всасывающий патрубок поступает в корпус. Под действием центробежных сил продукт отбрасывается к периферии корпуса, создается давление для выхода продукта через нагнетательный патрубок и для транспортировки его далее по трубопроводу. - 5 -

- 6 - # 5 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя # 5.1 Ресурсы, сроки службы и хранения Ресурс изделия; 40 000; часов. в течение срока службы; 10; лет.. ## 5.2 Гарантии изготовителя ООО «ПК ТЕХМАШ»; Гарантирует. наименование организации, предприятия. работоспособность устройства; ХНЦ 0,55/2,2/7,5/11. обозначение, наименование. при соблюдении потребителем условий и правил его эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа в соответствии с требованиями действующей эксплуатационной документации. Гарантийный срок эксплуатации устройства 1 год. Гарантийная наработка устройства 5000 часов в пределах гарантийного срока. При обнаружении дефектов возникших по вине покупателя полученных путем механических воздействий или использование не по назначению, производитель ООО «ПК ТЕХМАШ» снимает с себя все гарантийные обязательства. Руководитель предприятия-изготовителя. МП; личная подпись; расшифровка. год, месяц, число. Начальник ОТК. личная подпись; расшифровка. год, месяц, число.

- 6 -

- 7 - # 6 Свидетельство о приемке # Изделие Химически насос центробежный мощностью _______________ кВт, заводской номер № _____ изготовлено и принято в соответствие с комплектом документации, техническими условиями на изделие ТУ 28.13-008-34106951-2020, прошло приемо-сдаточные испытания и признано годным к эксплуатации. Руководитель предприятия-изготовителя. МП; личная подпись; расшифровка. год, месяц, число. Начальник ОТК. личная подпись; расшифровка. год, месяц, число.

- 7 -

- 8 - # 7 Свидетельство об упаковывании Химически насос центробежный мощностью кВт; ХНЦ _________. наименование изделия; Обозначение; заводской номер. упакован(а); ООО ПК ТЕХМАШ. наименование изготовителя. согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации Упаковку произвел. Должность; личная подпись; расшифровка. год, месяц, число. Упаковку принял. Должность; личная подпись; расшифровка. год, месяц, число.

- 8 -

- 9 - # 8 Свидетельство о консервации Химически насос центробежный мощностью кВт; ХНЦ ________. наименование изделия; обозначение; заводской номер. подвергнут(а) консервации (а). наименование изготовителя. согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации Консервацию произвел. должность; личная подпись; расшифровка. год, месяц, число. Консервацию принял. должность; личная подпись; расшифровка. год, месяц, число.

- 9 -

- 10 – 9. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 9.1 К работе по обслуживанию насоса допускаются лица, ознакомившиеся с данным паспортом, усвоившие основные приемы работы при эксплуатации насоса и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 9 .2 При эксплуатации и ремонте насоса должны соблюдаться «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» 2003 г., «Правила устройства электроустановок» 2003 г., «Правила техники безопасности и 4 производственной санитарии» 1990 г., а также инструкции, разработанные на предприятии, для данного вида оборудования. 9.3 Общие требования безопасности соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.124- 90 и ГОСТ 50620-93. 9.4 Насос должен быть надежно подсоединен к цеховому контуру заземления с помощью гибкого медного оголенного провода сечением не менее 4 мм2 ГОСТ Р МЭК60204-1-07. 9.5 Элементы заземления соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, заземляющий болт и знак выполнены и обозначены по ГОСТ 21130-75. 9.6 Включение насоса допускается только при исправном заземлении. 9.7 Во избежание поражения электрическим током, следует электропроводку к месту подключения насоса выполнить в трубах, уложенных в полу. 9.8 ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время работы насоса оставлять его без присмотра. 9.9 Уровень шума, создаваемый насосом на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 80 дБА по ГОСТ 12.1.003-83. 9.10 Уровень виброускорения, создаваемый насосом на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 100 дБ (виброскорость не превышает 92 дБ) по ГОСТ 12.1.012-04. 9.11 Предельно допустимый уровень напряженности электрического поля, создаваемый насосом на рабочем месте в производственном помещении, не превышает 5 кВ/м согласно ГОСТ 12.1.002-84 и СанПин 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях». 9.12 ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по монтажу, ремонту или техническому обслуживанию без полного снятия напряжения с насоса. 9.13 Перед разборкой насоса электродвигатель должен быть отключен, а на выключателе прикреплен предупредительный знак «НЕ ВКЛЮЧАТЬ».

- 11 - ## 10 Учет работы изделия Дата; Цель; ## Время; ## Продолжи-тельность работы; ## Наработка; Кто проводит ## работу; Должность, фамилия и подпись проводив-шего ## работу. ## начала работы; ## Окон-чания работы; после послед-него ## ремонта; с начала эксплуа ## тации.

- 11 -

- 12 - ## 11 Правила хранения и транспортирования 11.1 Насос должен храниться в складских помещениях при температуре окружающей среды от +10 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха (45-80) %. 11.2 Если насос хранится более чем 18 месяцев, то должна производиться консервация в соответствие с ГОСТ 9.014-78. 11.3 Транспортирование насоса допускается автомобильным, железнодорожным, авиационным и водным транспортом в соответствии с условиями и правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. 11.4 При погрузке и транспортировании необходимо соблюдать и выполнять требования манипуляционных знаков на таре.

- 12 -

- 13 - 11.2 Сведения о рекламациях В случае обнаружения дефектов или поломок изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать: - наименования изделия, заводской номер и дату выпуска; - даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию; - общее время работы, ч; - сведения об имевшихся неисправностях. Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки изделия, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя. Изготовитель не принимает рекламаций по качеству в следующих случаях: 1. При отсутствии паспорта на изделие. 2. При нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. 3. При наличии механических и биологических повреждений материала изделия. 4. При истечении гарантийного срока.

- 13 -

- 14 - ## 12 Сведения об утилизации 12.1 Критерии предельных состояний насоса: насос непригоден для эксплуатации в случае разрушения корпуса изделия и потерей корпусом несущих способностей, нарушением герметичности корпуса. Насос подлежит выводу из эксплуатации, списанию и утилизации. 12.2 В случае непригодности насоса для использования по назначению производится его утилизация. Все изношенные узлы и детали сдаются в пункты вторсырья. 12.3 Использование непригодного насоса по назначению ЗАПРЕЩЕНО!

- 14 -

- 15 - ## 13 Особые отметки

- 15 -

- 16 - ## 14 Учет технического обслуживания (ТО) Дата; Вид ТО; Наработка; Основание (наименование, номер и дата документа); Должность, фамилия и подпись; Прим.. после последнего ремонта; с начала эксплуатации; выполнев-шего работу; принявшего работу.

- 16 -

- 17 - # 15 Сведения о ремонте Наименование составной части изделия или элемента конструкции; Основание для проведения ремонта; Дата; Время наработки до ремонта, ч; Наименование организации, проводившей ремонт; Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица. Поставлено в ремонт; Выход из ремонта.

- 17 -

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |

- 19 - ## 13 Графики напора/расхода

- 20 –