РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

### Штроборез Zitrek ZKW-1800/ZKW-2800

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА

- ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

- СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

- УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения инструмента – штробореза (далее – инструмент) и правильной его эксплуатации. В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию инструмента.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением инструмента.

Внесённые изменения будут опубликованы в новой редакции руководства по эксплуатации и на сайте компании: https://z3k.ru.

Перед началом работы с инструментом необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Начав работу с инструментом, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации инструмента и берет ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил техники безопасности, эксплуатации, хранения и утилизации инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | ZKW-1800 | ZKW-2800 |
| --- | --- | --- |
| Тип двигателя | Щеточный |  |
| Мощность, Вт | 1800 | 2800 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 | 7000 |
| Диаметр диска, мм | 125 | 133 |
| Ширина паза, мм | 36 | 42 |
| Глубина паза, мм | 38 | 42 |
| Сухая резка / мокрая резка | 200м / 300м |  |

| ZKW-1800 | ZKW-2800 |
| --- | --- |
| 1 шт штроборез 1 шт водяной насос 1 шт шланг для подачи воды 5 м (6 мм) 1 шт шестигранный торцевой ключ 6мм 5 шт рабочие диски (установлены) 1 шт адаптер для подключения пылесоса 1 шт гаечный ключ 2 шт плоские шайбы 1 шт руководство по эксплуатации 1 шт кейс | 1 шт штроборез 1 шт водяной насос 1 шт шланг для подачи воды 5 м (6 мм) 1 шт шестигранный торцевой ключ 8мм 5 шт рабочие диски (установлены) 1 шт адаптер для подключения пылесоса 1 шт гаечный ключ 2 шт плоские шайбы 1 шт руководство по эксплуатации 1 шт кейс |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инструмент предназначен для штробления вертикальных, горизонтальных и диагональных каналов в стенах, горизонтальных поверхностях, выполненных из силикатного, сотового кирпича, полированного кирпича, бетона или кафельной плитки.

Инструмент предназначен для непродолжительных работ в бытовых условиях, в районах с умеренным климатом, с характерной температурой от -10˚С до +40˚С, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Настоящий паспорт безопасности содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации инструмента.

В связи с непрерывной деятельностью по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в ее конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспортом безопасности и не влияющие на эффективную и безопасную работу инструмента.

Внешний вид

Инструмент состоит из пластмассового корпуса с расположенным в нем щеточным двигателем. Питание электродвигателя происходит от сети.

Внимательно изучите настоящий паспорт безопасности. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию инструмент и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования инструментом; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с инструментом.

ВНЕШНИЙ ВИД ИНСТРУМЕНТА*

- Основная рукоятка

- Дополнительная рукоятка

- Предохранитель

- Кнопка включения

- Регулятор глубины штробы

- Рабочий диск

- Узел подачи воды

- Адаптер для подключения пылесоса

*представлен схематично и может отличаться от рисунка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНСТРУМЕНТА

Данный инструмент относится к категории ручного электроинструмента и является оборудованием повышенной опасности.

Ознакомьтесь и строго соблюдайте нижеописанные правила техники безопасности.

Используйте инструмент только по его прямому назначению, указанному в руководстве по эксплуатации.

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.

Проверка инструмента

- Каждый раз перед использованием инструмента необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей, целостности шнура питания.

Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях инструмента! Отключите инструмент от источника электропитания перед проведением любых регулировок, технического обслуживания, или при хранении.

Ус

тановленных данным паспортом.

Безопасность рабочего места

- Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.

- Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Рабочая форма

- Используйте защитный головной убор при работе с инструментом.

- Используйте средства индивидуальной защиты органов дыхания при работе с пылеобразующими материалами.

- Всегда носите защитные очки.

- Не надевайте слишком большую широкую одежду при работе с инструментом.

Использование и уход

- Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся деталей механизма.

- Избегайте попадания любых частей тела в движущиеся детали инструмента во время выполнения рабочих операций.

- Не оставляйте ручной электроинструмент без присмотра во время работы механизма.

- Запрещено работать инструментом под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.

- Не работайте с инструментом, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.

- Будьте внимательны весь период работы.

- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки инструмента.

- Не прилагайте излишних усилий к инструменту. Правильно подобранный инструмент позволит выполнить работу лучше и безопаснее с производительностью, на которую он рассчитан.

- Не пользуйтесь инструментом с неисправным выключателем. Любой инструмент с неисправным выключателем опасен и должен быть отремонтирован.

- Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением инструмента всегда отключайте его от источника питания и/или от аккумулятора во избежание риска случайного включения инструмента.

- Используйте инструмент, принадлежности, приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых он предназначен, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы. Использование электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

Электробезопасность

- Вилка инструмента должна соответствовать сетевой розетке. Никогда не вносите никаких изменений в конструкцию розетки. При использовании инструмента с заземлением не используйте переходники. Розетки и вилки, не подвергавшиеся изменениям, снижают риск поражения электрическим током.

- Избегайте контакта участков тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи отопления и холодильники. При контакте тела с заземленными предметами увеличивается риск поражения электрическим током.

- Не подвергайте инструмент воздействию дождя или влаги. Попадание воды в инструмент повышает риск поражения электрическим током.

- Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Располагайте шнур на расстоянии от источников тепла, масла, острых краев и движущихся деталей. Поврежденные или запутанные сетевые шнуры увеличивают риск поражения электрическим током.

- При использовании инструмента вне помещения, используйте удлинитель, подходящий для этих целей. Использование соответствующего шнура снижает риск поражения электрическим током.

- Если инструмент приходится эксплуатировать в сыром месте, используйте линию электропитания, которая защищена прерывателем, срабатывающим при замыкании на землю (УЗО). (Устройство Защитного Отключения). Его применение уменьшит риск поражения электрическим током.

Особенности безопасной работы со штроборезом

- Штроборез имеет специальное роликовое устройство, позволяющее продолжить безостановочную работу при прокладке штробы во внутренних углах. При движении штробореза ролик упирается в перпендикулярную стену и поднимает подвижный сегмент защитного кожуха, обеспечивая тем самым прокладку штробы даже в углу.

- Для удобства в работе штроборез Zitrek ZKW-1800/ZKW-2800 оснащен вращающейся в каждую сторону на 90 градусов основную (заднюю) ручку. Для установки ручки в требуемом для оператора положении необходимо нажать кнопку, расположенную в нижней части ручки и повернуть ручку в нужное положение.

- После работы очистите штроборез от пыли и грязи. Перед очисткой штробореза от шлама обязательно перекрывайте подачу воды и выключайте его из электросети.

- При работе на вертикальных поверхностях с подачей воды следите, чтобы вода не попадала в двигатель.

- При использовании удлинителя обратите внимание на сечение провода. Удлинитель в полностью раскрученном состоянии должен быть рассчитан на мощность не менее мощности штробореза. Удлинитель должен иметь сечение каждой жилы не менее 1,5мм2.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы на вертикальной или горизонтальной поверхности, если вы не уверены в отсутствии коммуникаций внутри этих поверхностей (электрический кабель, газопровод, водопровод, которые могут находиться в стене, полу).

- Во избежание ожога: не прикасайтесь к режущей части (фланцы, пильные диски, выходной вал) инструмента сразу после работы.

- Не поднимайте штроборез за кабель: подъем и перемещение инструмента за кабель напрямую может привести к повреждению провода, отсутствию питания или к короткому замыканию.

Внимание!

Не используйте штроборез, если в помещении повышенная влажность или хранятся легковоспламеняющиеся предметы и жидкости.

Ус

тановленных данным паспортом.

Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного инструмента могут привести к серьезным травмам создать опасность возникновения пожара или взрыва.

Примечание:

Хранить инструмент необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°С и не ниже -50°С, относительной влажности не более 80% при +25°С, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать инструмент можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозки хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150- 89.

ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

Установка рабочих дисков

- В соответствии с требуемой шириной штробы выберите необходимое вам количество рабочих дисков с нужным диаметром и посадочным отверстием.

- Крестовой отверткой (не входит в комплект) открутите винты и снимите сегмент защитного кожуха.

- Будьте внимательны – не повредите пластиковые части системы подачи воды!

- Используя гаечный ключ (в комплекте), отвинтите прижимную гайку, расположенную на валу штробореза и снимите все проставочные шайбы.

- Первый рабочий диск установите непосредственно после шайбы на выходной вал, затем установите проставочную шайбу, а затем следующий рабочий диск. Повторите указанную операцию до получения требуемой ширины штробы. Затем установите соответствующее количество проставочных шайб (убедитесь, что прижимная гайка плотно сжимает рабочие диски) и верните снятый сегмент защитного кожуха на место, закрепив его винтами.

- Ослабив с двух сторон винты крепления регуляторов глубины штробы, выставьте требуемую глубину штробы и зафиксируйте её.

Подключение к пылесосу

- Сняв заглушку, установите на штроборезе адаптер для подключения пылесоса (в комплекте). Подключите штроборез к всасывающему шлангу пылесоса, а затем включите пылесос.

Установка водяного насоса

- Установите на заднюю часть защитного кожуха штробореза пластиковый узел подачи воды и зафиксируйте его с помощью входящего в комплект поставки винта.

- Подключите шланг подачи воды к установленному узлу и к водяному насосу. Поместите насос в резервуар с водой и подключите питание водяного насоса к розетке.

- Включите штроборез и держите его двумя руками. При необходимости отрегулируйте подачу воды с помощью крана.

## Подготовка к работе

- После транспортирования штробореза в зимних условиях, в случае включения в помещении, необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее 2-х часов до полного высыхания влаги на инструменте.

- Визуальным осмотром проверить состояние штробореза, сетевого кабеля.

- Установить дополнительную D-рукоятку и защитный кожух.

- Выставить необходимое положение задней рукоятки.

- Проверить крепление рабочих дисков и их вращение от руки, оно должно быть свободным.

- Проверить работу выключателя (на выключенном штроборезе), его работа должна быть четкой, без заеданий в крайних положениях.

- Проверить работу штробореза на холостом ходу, произведя несколько пробных включений.

## Порядок работы

- Перед началом работы и во время ее необходимо соблюдать требования раздела «Инструкция по технике безопасности».

- Подключить штроборез через розетку с заземлением к сети 230В. Проверить штроборез на холостом ходу кратковременным включением.

- Проверить направление вращения диска. Оно должно соответствовать стрелкам на диске и инструменте.

- В случае влажной резки подсоединить водяную помпу.

- При работе включать штроборез следует до контакта с материалом, а выключать после выведения из контакта.

- При резке не прикладывать больших усилий, так как это приводит к преждевременному износу рабочих дисков и повреждению штробореза, при работе возможно только незначительное надавливание. Не допускать никакой боковой нагрузки на отрезные диски.

- Не перегружать штроборез, следить за температурой корпуса редуктора и электродвигателя, которая не должна превышать 60°С, если инструмент нагрелся, дать ему возможность несколько минут поработать без нагрузки. При работе необходимо соблюдать цикличность: 5 минут работы – 10 минут перерыв.

- Необходимо следить, чтобы вентиляционные отверстия для охлаждения штробореза были всегда чистыми и открытыми.

## Рекомендации при пилении

- Удерживайте штроборез двумя руками, выбрав устойчивое положение, чтобы быстро отреагировать на любую нештатную ситуацию;

- Вести инструмент, удерживая его за обе рукоятки, со скоростью подачи, соответствующей обрабатываемому материалу;

- Направление подачи штробореза должно быть противоположно направлению вращения дисков, в противном случае велика опасность неконтролируемого выхода рабочего инструмента из материала (отдачи);

- По завершении реза при включённом двигателе извлеките отрезные диски из паза;

- После выключения инструмента, не затормаживайте диски на выбеге боковым давлением, это может привести к повреждению дисков.

Внимание!

Запрещается проводить криволинейную резку. При этом очень вероятно повреждение дисков и выход инструментов из строя.

Ус

тановленных данным паспортом.

Охлаждение

- Если двигатель перегрелся – запустите инструмент на максимальной скорости без нагрузки и держите в течение 2-3 минут.

- Подключайте инструмент только к электросетям, отвечающим следующим требованиям: 230В~50Гц.

## Перед техническим обслуживанием

- Выключите инструмент.

- Вытащите кабель питания.

- Дождитесь охлаждения двигателя.

## Чистка

Регулярно чистите инструмент после каждого использования. Производите чистку влажной тряпкой. Не используйте моющие средства. Не мойте электроинструмент под водой.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года.

По окончании срока службы возможно использование инструмента по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и инструмент не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте инструмент, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов и аккумуляторных батарей.

За подробной информацией о пунктах по сбору электроинструментов и аккумуляторных батарей обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором был куплен инструмент.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности

| Неисправность | Вероятная причина |
| --- | --- |
| Одновременное сгорание якоря и статора | Работа с перегрузкой электродвигателя. |
| Сгорание якоря с оплавлением изоляционных втулок. |  |
| Сгорание статора с одновременным оплавлением изоляционных втулок якоря. |  |
| Коррозия деталей изделия. | Небрежное обращение с инструментом при работе и хранении. |
| Проникновение внутрь инструмента жидкостей частиц строительных смесей, материалов |  |
| Механическое повреждение корпуса, узлов, деталей |  |
| Сильное загрязнение инструмента как внешнее, так и внутреннее |  |

Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность | Вероятная причина | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не включается | Нет напряжения в сети питания/ АКБ разряжен | Проверьте наличие напряжения в сети питания/ проверьте заряжен ли АКБ |
|  | Неисправен выключатель | Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта |
|  | Неисправен шнур питания |  |
|  | Изношены щетки |  |
| Повышенное искрение щеток на коллекторе | Изношены щетки | Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта |
|  | Загрязнен коллектор |  |
|  | Неисправны обмотки ротора |  |
|  | Рабочий инструмент плохо закреплен | Закрепите правильно рабочий инструмент |
| Повышенная вибрация, шум | Неисправны подшипники | Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта |
|  | Износ зубьев ротора или шестерни |  |
| Появление дыма и запаха горелой изоляции | Неисправность обмоток ротора или статора | Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта |
| Двигатель перегревается | Загрязнены окна охлаждения электродвигателя | Прочистите окна охлаждения электродвигателя, предварительно отключив инструмент от сети питания |
|  | Электродвигатель перегружен | Снимите нагрузку и в течение 2-3 минут обеспечьте работу инструмента на холостом ходу при максимальных оборотах |
|  | Неисправен ротор | Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта |
| Двигатель не развивает полную скорость и не работает на полную мощность | Низкое напряжение в сети питания | Проверьте напряжение в сети |
|  | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке | Обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта |
|  | Слишком длинный удлинительный шнур | Замените удлинительный шнур на более короткий |

Ошибки пользователя, ведущие к отказам

| Действия, ведущие к отказу | Признак | Последствия |
| --- | --- | --- |
| Перегруз | Повышенная температура корпуса, редуктора | Одновременный выход из строя статора, ротора |
| Продолжительная работа без перерывов на охлаждение | Повышенная температура корпуса, редуктора | Выход из строя статора, ротора |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином). Если инструмент эксплуатировался в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет 1 месяц со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Наличия кассового чека.

2. Предоставление неисправного инструмента в комплекте с аккумуляторным блоком и зарядным устройством в чистом виде.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

- На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер (при наличии;

- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;

- На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;

- На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;

- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;

- На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;

- На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;

- На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;

- На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устраненными иными недостатками;

- На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;

- На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;

- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве (Инструкции по эксплуатации);

- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

Гарантия не распространяется комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся:

- оснастка (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем, например, биты, удлинители, перемешивающие насадки и прочая сменная оснастка;

-аккумуляторные блоки.

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: https://z3k.ru/service/

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:

Изготовитель: YONGKANG JIAHAO INDUSTRY TRADE CO., LTD.
Адрес экспортера/изготовителя: YUPI INDUSTRY AREA, WEST STREET, YONGKANG, ZHEJIANG PROVINCE CHINA

Импортер: ООО "ЗИТРЕК РУС"

Адрес импортера: 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел. +7 (905) 518-81-22

E-mail: info@z3k.ru

Сделано в Китае

Дата производства указана на индивидуальной упаковке.

Изделие соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».