## Ленточнопильный станок

## Metal Master BSM-115

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики, без отражения в документации. Это не является недостатком товара.

Технические характеристики

Внимание: выберите соответствующий источник питания, напряжение и частоту, указанные на заводской табличке ленточной пилы для резки металла.

| Модель | BSM-115 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (В) | 220 |  |  |  |
| Мощность двигателя (кВт) | 0,55 |  |  |  |
| Скорость реза (м/мин) | 21/30/44 |  |  |  |
| Размеры ленточного полотна (мм) | 1638x12,7х0,65 |  |  |  |
| Резание заготовки под углом (град) | 90°/45° |  |  |  |
| Режущая способность |  |  |  |  |
| 90° (мм) |  | 115 |  | 100х140 |
| 45° (мм) |  | 70 |  | 70х90 |
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 990х380х1060 |  |  |  |
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм) | 1040х360х445 |  |  |  |
| Вес (брутто/нетто) (кг) | 56/52 |  |  |  |

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: используйте соответствующую защиту цепи, чтобы предотвратить опасность поражения электротоком, возгорания или повреждения станка.

Используйте отдельную электрическую цепь для станков. Немедленно замените сетевой шнур в случае его износа, пореза или повреждения, чтобы исключить поражение электротоком.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Ознакомьтесь с элементами управления и процедурами эксплуатации станка. Храните руководство по эксплуатации для использования в будущем. Прикрепленные на станке предупредительные наклейки с инструкциями содержат важную информацию о безопасной работе.

- ПРОЧИТАЙТЕ и изучите все руководство по эксплуатации. ИЗУЧИТЕ практическое применение, ограничения и возможные опасности.

- УБИРАЙТЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ И ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ. Перед включением станка всегда проверяйте, чтобы в нем не было регулировочных и гаечных ключей.

- РАБОЧАЯ ЗОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ. Захламленные зоны и посторонние предметы могут стать причиной несчастного случая.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ОПАСНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ. Запрещается использовать приводные станки в зонах с повышенной влажностью или сыростью, а также подвергать их воздействию атмосферных осадков. Обеспечьте достаточное освещение в рабочей зоне.

- СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ РЯДОМ НЕ БЫЛО ДЕТЕЙ. Посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от рабочей зоны.

- ЗАКРЫВАЙТЕ МАСТЕРСКУЮ НА ВИСЯЧИЙ ЗАМОК, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ДОСТУП ДЕТЕЙ.

- ПЕРЕГРУЗКА СТАНКА ЗАПРЕЩЕНА. Оборудование будет работать эффективнее и безопаснее на скорости, для которой оно предназначено.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАДЛЕЖАЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Запрещается использовать станок или приспособления в целях выполнения работы, для которой они не предназначены.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УДЛИНИТЕЛЬ. Убедитесь, что удлинитель находится в рабочем состоянии. При использовании удлинителя убедитесь, что он соответствует характеристикам электротока, потребляемого при работе станка. Несоответствующий удлинитель вызовет падение напряжения сети и потерю мощности, что может привести к перегреву станка.

- РАБОТАЙТЕ В НАДЛЕЖАЩЕЙ ОДЕЖДЕ. Запрещается надевать свободную одежду, перчатки, галстуки, кольца, браслеты или иные украшения, которые могут быть затянуты в движущиеся части. Рекомендуется использовать нескользящую обувь. Надевайте защитную сетку, чтобы убрать длинные волосы.

- ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ. Надевайте очки для защиты от летящей стружки.

- ОТСОЕДИНЯЙТЕ СТАНКИ перед обслуживанием, во время замены ленточного полотна и других частей.

- ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Информацию о рекомендуемых принадлежностях см. в руководстве по эксплуатации. Использование несоответствующих принадлежностей может привести к травме.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ СТОЯТЬ НА СТАНКЕ. Можно получить тяжелую травму в случае опрокидывания станка или случайного контакта с режущим инструментом.

- ПРОВЕРЬТЕ НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ. Прежде чем использовать станок, внимательно проверьте кожух или другие детали, которые были повреждены, и определите их возможность нормально функционировать. Проверьте выравнивание и наличие заедания подвижных деталей, поврежденные детали, монтаж и другие условия, которые могут влиять на работу. Поврежденный защитный кожух или другую поврежденную деталь следует правильно отремонтировать или заменить.

- НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОТАЮЩИЙ СТАНОК БЕЗ ПРИСМОТРА. ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ. Запрещается оставлять станок без присмотра до полной остановки.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАГИБАТЬСЯ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ. Всегда сохраняйте устойчивое положение.

- ОБРАЩАЙТЕСЬ СО СТАНКОМ АККУРАТНО. для эффективной и безопасной работы инструменты должны быть остро заточенными и чистыми. Соблюдайте инструкции по смазке и замене принадлежностей.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать станки рядом с огнеопасными жидкостями или газами.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ УДАЛЯТЬ ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТАНКА.

- БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. Проявляйте осторожность, не отвлекайтесь. Работайте разумно. Запрещается использовать станок в случае усталости.

- ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ДОЛЖЕН РЕМОНТИРОВАТЬ СТАНОК! Этот станок соответствует действующим процедурам безопасности. Любые ремонты должны выполняться только квалифицированным специалистом с использованием оригинальных запасных частей. В противном случае может возникнуть опасность травмирования.

- Запрещается использование станка детьми и лицами, не ознакомленными с принципом его функционирования, а также лицам с ограниченными физическими и умственными способностями.

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ СО СТАНКОМ

- Перед работой закрепите станок на полу.

- Станок должен быть выключен во время установки или изъятия заготовки из тисков.

- Постоянно следите, чтобы руки и пальцы были на безопасном расстоянии от работающего ленточного полотна.

- Запрещается руками ломать ленточное полотно.

- Запрещается снимать защитное оборудование, кожухи и т.д.

- Запрещается удалять стружки вручную. Всегда используйте щетку.

- Запрещается оставлять работающий станок без присмотра.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ И ДВИГАТЕЛЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: используйте соответствующую защиту цепи, чтобы предотвратить опасность поражения электротоком, возгорания или повреждения станка. Используйте отдельную электрическую цепь для станков. Немедленно замените сетевой шнур в случае его износа, пореза или повреждения, чтобы исключить поражение электротоком.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для защиты оператора от поражения электротоком станок необходимо заземлить.

В СЛУЧАЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИЛИ ОТКАЗА заземление обеспечивает путь наименьшего сопротивления для электротока и уменьшает риск удара электротоком. Станок оснащен электрическим шнуром с проводом, заземляющим оборудование, и заземляющей вилкой. Вилка ДОЛЖНА вставляться в подходящую розетку, правильно установленную и заземленную согласно ВСЕМ местным правилам и постановлениям.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЛКИ, НЕ ВХОДЯЩЕЙ В КОМПЛЕКТАЦИЮ. Если вилка не подходит для розетки, квалифицированный электрик должен установить нужную розетку.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ провода, заземляющего оборудования, может стать причиной поражения электротоком. Провод с зеленой изоляцией (с или без желтых полосок) - это провод, заземляющий оборудование. В случае ремонта или замены электрического шнура или вилки ЗАПРЕЩЕНО подсоединять заземляющий провод оборудования к зажиму под напряжением.

ПРОВЕРЬТЕ подсоединение вместе с квалифицированным электриком или специалистом-ремонтником, если нет полного понимания инструкций по заземлению или есть сомнение в правильном заземлении станка.

См. следующий рисунок:

Правильно заземленная розетка

Штекер заземления

3-штекерная вилка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправильное подсоединение провода, заземляющего оборудование, может стать причиной поражения электротоком. Для защиты оператора от поражения электротоком во время работы оборудование необходимо заземлить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный станок разрешено эксплуатировать только в помещении. Следите, чтобы станок не оказался под дождем или в зонах с повышенной влажностью.

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УДЛИНИТЕЛЕЙ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УДЛИНИТЕЛЬ. Убедитесь, что удлинитель находится в рабочем состоянии. При использовании удлинителя убедитесь,

что он соответствует характеристикам электротока, потребляемого при работе станка. Несоответствующий удлинитель вызовет падение напряжения сети и потерю мощности, что может привести к перегреву станка.

Проверьте соединение проводов и состояние удлинителя. Поврежденный удлинитель подлежит обязательной замене или ремонту квалифицированным специалистом до начала работы. Удлинители необходимо защитить от контакта с острыми предметами, воздействия избыточного тепла или влаги.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для предотвращения травмирования:

- применяйте только принадлежности, рекомендуемые к использованию с данным станком.

- Соблюдайте инструкции по использованию принадлежностей. Использование несоответствующих принадлежностей может создать опасности.

- Используйте только принадлежности, к использованию с данным станком, чтобы предотвратить травмирование летящими обломками частей или заготовок.

- Запрещается использовать принадлежность, предварительно не изучив инструкцию или руководство по эксплуатации.

СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ

РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА СОДЕРЖИМОГО

Осторожно распакуйте станок, извлеките все детали и проверьте комплектность с помощью рисунка, приведенного ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Во избежание травм в результате неожиданного запуска не вставляйте вилку электрического шнура в розетку во время распаковки и сборки. Это правило необходимо соблюдать во время каждой сборки или регулировки станка.

- В случае отсутствия или повреждения любой детали не подсоединяйте станок к источнику питания, не заменив отсутствующую или поврежденную деталь и не завершив сборку.

ТАБЛИЦА ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Распакуйте коробку; сверьте наличие деталей со списком ниже:

| - Ленточная пила | X1 | - Короткая соединительная скоба | X2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Отсек для опилок с ручкой | X1 | - Монтажный кронштейн для колесиков | X1 |
| - Стержень фиксатора заготовки | X1 | - Вал | X1 |
| - Фиксатор заготовки | X1 | - Опорная ножка А | X2 |
| - Ручка для транспортировки | X1 | - Опорная ножка В | X2 |
| - Длинная соединительная скоба | X2 | - Колесики | X2 |

| № | Название | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шестигранный болт M8X25 | 8 |  |
| 2 | Каретный болт M8X16 | 8 |  |
| 3 | Плоская шайба, 8 мм | 16 |  |
| 4 | Стопорная шайба, 8 мм | 16 |  |
| 5 | Шестигранная гайка М8 | 16 |  |
| 6 | Шестигранный болт M6X16 | 2 |  |
| 7 | Плоская шайба, 6 мм | 4 |  |
| 8 | Стопорная шайба, 6 мм | 2 |  |
| 9 | Шестигранная гайка М6 | 2 |  |
| 10 | Шплинт | 4 |  |
| 11 | Винт с полукруглой головкой M5X8 | 2 |  |
| 12 | Плоская шайба, 5 мм | 2 |  |
| 13 | Шестигранный ключ, 4 мм | 1 |  |

СБОРКА

Сборка ленточной пилы:

- С помощью второго человека поднимите и установите ленточную пилу на удобную опору.

- Прикрепите ножки к ленточной пиле с помощью шестигранных болтов М8-1,25 х 25, плоских шайб, 8 мм, стопорных шайб, 8 мм и шестигранный гаек М8-1,25.

- Прикрепите короткую соединительную скобу к ножкам с помощью каретных болтов М6-1,0 х 16, плоских шайб, 6 мм, стопорных шайб, 6 мм и шестигранных гаек М6-1,0.

Каретный болт

Установите ленточную пилу на полу, прикрепите длинную соединительную скобу к ножкам с помощью каретных болтов М6-1,0 х 16, плоских шайб, 6 мм, стопорных шайб, 6 мм и шестигранных гаек М6-1,0.

- Используйте шестигранные болты М6-1 х 12, шестигранные гайки М6-1, стопорные шайбы, 6 мм и плоские шайбы, 6 мм в целях крепления монтажного кронштейна для колесиков к ножкам.

Шплинт

- Вставьте вал через отверстия в монтажном кронштейне для колесиков. Наденьте колесики на вал с внешней стороны монтажного кронштейна и зафиксируйте их шплинтами.

- Прикрепите распределительную коробку к корпусу с помощью двух винтов с полукруглой головкой, одновременно регулируя положение распределительной коробки, и затяните два винта с полукруглой головкой.

Эта операция выполняется только для модели 220 В.

- Вставьте ручку в предварительно просверленные отверстия на другой стороне колесиков и закрепите с помощью шплинтов.

Шплинт

Проверьте степень выравнивания ленточной пилы и затем затяните все гайки.

Фиксатор заготовки

Установочный винт

Установите вал фиксатора заготовки на боковой стороне ленточной пилы и затяните установочный винт. Переместите фиксатор заготовки на конец вала и закрепите на месте с помощью шестигранного болта и барашковой гайки.

Барашковая гайка

Шестигранный болт

Ручка

Установите отсек для опилок на основании и закрепите с помощью ручки.

Отсек для опилок

РЕГУЛИРОВКА

Предупреждение: выключите станок и отсоедините от источника питания, прежде чем приступить к регулировке.

- Регулировка тисков

Для использования тисков:

  - Ослабьте два шестигранных болта.

  - Используйте шкалу для установки нужного угла.

  - Затяните шестигранные болты.

  - Ослабьте шестигранный болт на противоположной губке тисков таким образом, чтобы губка могла свободно перемещаться, затем совместите с углом заготовки и затяните шестигранный болт.

  - Затяните заготовку в тисках.

Шестигранный болт

Шестигранный болт

Шестигранный болт на противоположной губке

Шкала

- Регулировка направляющих ленточного полотна

Ослабьте ручку, переместите направляющую ленточного полотна максимально близко к заготовке и затем затяните ручку.

Ручка

Направляющая ленточного полотна

- Регулировка скорости подачи

Скорость подачи регулируется с помощью пружины и ручки.

Для регулировки скорости подачи:

медленнее: поверните ручку по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение пружины.

быстрее: поверните ручку против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжение пружины.

Пружина

Ручка

- Регулировка скорости ленточного полотна.

Регулировка скорости ленточного полотна осуществляется посредством перекидывания ремней.

- Стопорный штифт головки

Стопорный штифт головки

Стопорный штифт надежно фиксирует головку в нижнем положении. Головка может неожиданно выпрыгнуть и опрокинуть ленточную пилу. Поэтому необходимо правильно вставить стопорный штифт, когда ленточная пила не используется или перед ее перемещением.

Для использования стопорного штифта головки:

опустите головку вниз до упора, затем вставьте стопорный штифт в отверстия в поворотном рычаге и основании головки.

УПРАВЛЕНИЕ

- Используйте фиксатор, чтобы быстро и точно нарезать несколько частей заготовки одинаковой длины.

- Крепко зажмите материал в тисках, чтобы обеспечить прямой разрез материала.

- Ленточное полотно должно работать на полной скорости, прежде чем резать заготовку. Запрещается начинать резку, если ленточное полотно соприкасается с заготовкой.

- Стружки должны быть завитыми и серебристыми. Если стружки тонкие и порошкообразные, увеличьте скорость подачи.

- Если стружки обожженные, уменьшите скорость ленточного полотна.

- Подождите до полной остановки ленточного полотна, прежде чем вынимать заготовку из тисков, и избегайте касания режущей кромки – она может быть очень горячей!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предупреждение: выключите станок и отсоедините от источника питания, прежде чем выполнять техническое обслуживание или настройки.

Замена ленточного полотна

- Регулировка вертикального положения ленточного полотна.

Установите и закрепите предохранительный кронштейн с помощью штифта, чтобы пила не упала.

Паз

Предохранительный кронштейн

Штифт

- Удалите винт с шайбой и откройте крышку рамы.

- Удалите винт с шайбой (А), снимите задний кожух ленточного полотна.

- Удалите винт (В), снимите передний кожух ленточного полотна.

- Ослабьте натяжение ленточного полотна с помощью ручки и снимите старое ленточное полотно с колесиков.

- Поместите новое ленточное полотно в середине направляющих подшипников и наденьте его на два колесика.

- Натяните ленточное полотно с помощью регулировочной ручки натяжения.

- Установите передний и задний кожухи полотна и крышку рамы в обычное положение.

Регулировочная ручка натяжения ленточного полотна

Задний кожух полотна

Крышка рамы

Ленточное полотно

A

B

Передний кожух полотна

Технический уход за станком

- Регулярно проверяйте состояние сетевых шнуров и заменяйте их в случае поломки, в особенности, если видны внутренние провода.

- Используйте щетку и промышленный пылесос для очистки станка от стружки и прочего мусора.

- Всегда содержите рукоятку станка в чистоте, чтобы предотвратить случайное скольжение во время использования.

- Очищайте зону резки и направляющие ленточного полотна от отходов обработки по мере необходимости.

- Если ленточный станок не будет использоваться длительное время, очистите его и по возможности поместите в сухое место. В этих случаях рекомендуется ослабить ленточное полотно, чтобы оно ни в коем случае не деформировалось.

- В целях обеспечения эффективной работу станка ежедневно проверяйте состояние ленточного полотна и выполняйте заточку по мере необходимости.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | УСТРАНЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не работает. | - Неисправность двигателя, сетевого кабеля или вилки. - Сработало устройство защиты от перегрузки. | - Специалисты должны проверить станок. - Выполните сброс устройства защиты от перегрузки. |
| Станок глохнет или работает с пониженной мощностью. | - Неподходящее ленточное полотно для материала заготовки (металл). - Слишком высокая скорость подачи для выполнения данной задачи. - Сработало устройство защиты от перегрузки. | - Используйте ленточное полотно со свойствами, соответствующими данному типу резки. - Уменьшите скорость подачи. - Выполните сброс устройства защиты от перегрузки. |
| Станок вибрирует или шумно работает. | - Слишком высокая скорость ленточного полотна. - Большое расстояние между направляющей ленточного полотна и заготовкой. | - Уменьшите скорость движения ленточного полотна. - Отрегулируйте положение направляющей ленточного полотна относительно заготовки. |
| От ленточного полотна отрываются зубья. | - Давление подачи слишком высокое, а скорость ленточного полотна слишком низкая; или шаг зубьев (число зубьев на дюйм) полотна слишком большой для заготовки. - Заготовка вибрирует в тисках. - Впадины ленточного полотна забиваются стружкой. | - Уменьшите давление подачи или выберите соответствующее ленточное полотно. - Снова зажмите заготовку в тисках и при необходимости используйте фиксатор. - Используйте ленточное полотно с большим шагом зубьев. |
| Неточная квадратура резки. | - Избыточное давление резки. - Неправильный зуб полотна для данной заготовки. - Неправильная регулировка направляющей ленточного полотна. - Неправильная скорость резки для данной заготовки. - Неправильная установка заготовки в тисках. - Плохое натяжение ленточного полотна. | - Уменьшите давление резки. - Выберите подходящее ленточное полотно для данной заготовки. - Проверьте регулировку направляющей ленточного полотна. - Установите правильную скорость резки. - Проверьте установку заготовки и ее зажим в тисках. - Проверьте натяжение ленточного полотна. |
| Ленточное полотно выступает из направляющей. | - Избыточное натяжение ленточного полотна. - Неправильная регулировка эксцентриковой направляющей полотна. - Ленточное полотно скользит на шкивах из-за наличия масла или консистентной смазки, необходимой для резки. | - Проверьте натяжение ленточного полотна. - Проверьте регулировку эксцентриковой направляющей полотна. - Запрещается использовать какую-либо смазку или охладитель для резки; специалисты должны проверить и заменить шкивы при необходимости. |

СХЕМА СБОРКИ