РУКОВОДСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНКА

ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ

МОДЕЛЬ GW40,GW50

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения вероятности получения травмы все операторы машины и обслуживающий персонал должны прочитать и понять настоящие инструкции перед началом работы, заменой насадок или техническим обслуживанием силового оборудования GIKS. Настоящие инструкции не могут охватить все возможные ситуации. Любое лицо, использующее данное оборудование, обслуживающее его или работающее поблизости от него, должно проявлять осторожность.

Содержание

| - Общая инструкция 1.1 Применение 1.2 Устройство 1.2.1 GW40/50 1.2.2 Структурная схема GW40/50 1.2.3 Комплектующие GW4050 1.3 Электрооборудование 1.3.1 Ручное управление（GW40/50） 1.3.2 Автоматическое управление（частичное торможение）（GW40/50） 1.4 Технические параметры - Оснастка 1.5.1GW40 1.5.2 GW50 - Монтаж и обслуживание - Меры предосторожности - Монтаж - Смазка - Аксесссуары - Обслуживание（GW40） - Ручное - Автоматическое - Регулировка скорости работы - Станки с червячной передачей (GW40/50) - Обслуживание и устранение неисправностей - Обслуживание - Устранение неисправностей - Послепродажный сервис |  |
| --- | --- |

- Общая инструкция

1.1 Применение

Станок для гибки арматуры - это машина используемая для загибания низкоуглеродистой стали, включая трубы, листовую сталь, прокатные уголки и арматурные стержни в различных формах на строительной площадке и на производстве.

1.2 Устройство

1.2.1GW40/50

1.2.2 Структурная схема GW40/50

| 1 | Вал | 12 | Зубчатая шестерня | 23 | 208 подшипник | 34 | Крышка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основание вала | 13 | Крышка | 24 | Крышка | 35 | 310 подшипник |
| 3 | Упорная рейка | 14 | 208 подшипник | 25 | Крышка | 36 | Блок червячной передачи |
| 4 | Рабочий диск | 15 | Короткий вал | 26 | Ведомый шкив | 37 | Нижний стакан |
| 5 | Панель | 16 | Paper Shim | 27 | Ремень | 38 | Главный вал |
| 6 | Зубчатая шестерня | 17 | Крышка | 28 | Основание | 39 | Прокладка |
| 7 | Стакан | 18 | Зубчатая шестерня | 29 | Ведущий шкив | 40 | Колесо червячной передачи |
| 8 | 40-65-12 сальник | 19 | Крышка | 30 | Двигатель | 41 | Верхний стакан |
| 9 | 310 подшипник | 20 | 208 подшипник | 31 | Колеса | 42 | Крышка вала |
| 10 | Червячный вал | 21 | Длинный вал | 32 | Вал | 43 | Сальник |
| 11 | Зубчатая шестерня | 22 | Блок редуктора | 33 | Основной блок |  |  |

1.2.3 Комплектующие GW40/50

| No. | Название | Модель | К-во | Позиция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхний стакан вала (GW40A/50B) |  | 1 | Панель, основной блок |
| 2 | Нижний стакан вала |  | 1 | Внутренняя часть основного блока |
| 3 | Шариковый подшипник(GW40B) | NJ215 | 1 | Главный вал, панель |
| 4 | Сальник(GW40B) | 100X75X12 | 1 | Главный вал, панель |
| 5 | Сальник | 65X40X12 | 1 | Червячный вал, основной блок |
| 6 | Подшипник | 6208 | 4 | Основание вала |
| 7 | Подшипник | 6310 | 2 | Червячная передача |
| 8 | Ремень(GW40A/B) | A1200 | 3 | Ведомый шкив |
| 9 | Ремень (GW50B) | A1300 | 3 | Ведомый шкив |
| 10 | Аксессуары (пункт 1.5) |  | 1набор |  |

1.3 Электрооборудование

Станок оборудован трехфазным мотором, H/M контактором и защитным устройством с механизмом внутренней блокировки.

1.3.1 Ручной тип（GW40/50）

Нажмите кнопку SB1, контактор KM1 замкнется, двигатель приведет в движение рабочий диск.

Нажмите кнопку SB2, контактор KM2 замкнется, двигатель вращает рабочий диск в обратную сторону.

Примечание: рабочий диск остановится, если нажать кнопку повторно.

| Обозначение | Название | Модель | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | Двигатель | Y100L-4 | 1 | GW40 |
|  |  | Y112L-4 | 1 | GW50 |
| KM1 | Контактор | CJ20-20 | 1 |  |
| KM2 | Контактор | CJ20-20 | 1 |  |
| SB1 | Кнопка (зеленый) | LAY38-11 | 1 |  |
| SB2 | Кнопка (желтый) | LAY38-11 | 1 |  |

1.3.2 Полу-автоматический тип（частичное торможение）        （GW40/50）

На станке больше электрических компонентов, чем на станке с ручным типом. Станок может управляться обоими типами регулировки. Поверните переключатель в положение «Авто». Вы можете использовать два положения переключателя углов и два ограничительных блока на рабочем столе для установки рабочего угла. При нажатии кнопки рабочий диск повернется по часовой стрелке на нужный угол и вернется в начальное

| Обозначение | Название | Модель | К-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | Двигатель | Y100L-4 | 1 | GW40 |
|  |  | Y112L-4 | 1 | GW50 |
| KM1 | Контактор | CJ20-22(36V) | 1 |  |
| KM2 | Контактор | CJ20-22(36V) | 1 |  |
| BK50 | Преобразователь | BK55VA/36V | 1 |  |
| JAT | Кнопка «Стоп» | LAY37-11ZS | 1 |  |
| XAQ | Селектор | LAY37-11XZ | 1 |  |
| 1XK | Концевой выключатель | LX19—111 | 2 |  |
| AQ1 | Кнопка (зеленый) | LAY38-11 | 1 |  |
| AQ2 | Button (желтый) | LAY38-11 | 1 |  |
| JT | Педаль | TFS-302 | 1 |  |
|  | Розетка | XA220S | 1 |  |

1.4 Технические параметры

| Название |  | GW40 | GW50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальный размер изделия (σb≤450MPa), мм |  | 6-32 | 6-45 |
| Максимальный размер изделия (σb≤650MPa), мм |  | 6-28 | 6-36 |
| Диаметр рабочего диска, мм |  | Φ340 | Φ380 |
| Скорость, об/мин | Самая высокая | 10 | 10 |
|  | Самая низкая | 5 | 5 |
| Модель двигателя |  | Y100L-4 | Y120L-4 |
| Выходная мощность |  | 3KW-4 | 4KW-4 |
| Габариты, мм |  | 750x750x720 | 990x740x880 |
| Вес, кг |  | 259 | 410 |

1.5 Аксессуары

1.5.1 GW40

| No. | Название | К-во | No. | Название | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направляющая планка | 1 | 7 | Шток 3 Φ43 | 1 |
| 2 | Фиксатор планки | 1 | 8 | Направляющий шток 4 Φ43 | 3 |
| 3 | Длинный винтовой шток | 1 | 9 | Стакан штока Φ63 | 1 |
| 4 | Винтовой шток | 1 | 10 | Стакан штока Φ73 | 1 |
| 5 | Шток 1 Φ25 | 2 | 11 | Стакан штока Φ83 | 1 |
| 6 | Шток 2 Φ35 | 1 | 12 | Эксцентриковый стакан Φ98 | 1 |

1.5.2 GW50

| No. | Название | К-во | No. | Название | К-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направляющая планка | 1 | 7 | Шток 3 Φ43 | 1 |
| 2 | Фиксатор планки | 1 | 8 | Направляющий шток 4 Φ50 | 3 |
| 3 | Длинный винтовой шток | 1 | 9 | Стакан штока Φ68 | 1 |
| 4 | Винтовой шток | 1 | 10 | Стакан штока Φ84 | 1 |
| 5 | Шток 1 Φ30 | 2 | 11 | Стакан штока Φ94 | 1 |
| 6 | Шток 2 Φ40 | 1 | 12 | Эксцентриковый стакан Φ116 | 1 |

    - Монтаж и обслуживание

    - Таблица лэйблов

Перед применением изучите таблицу для безопасной работы.

| Обозначение | Значение | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перед использованием прочтите инструкцию Избегайте инородных предметов при смазке Следите за положением тела при использовании |  | Направление движения, если диаметр стального бруска больше 28 мм |
|  | Кнопки GW40A, GW50 |  | Смазываемые механизмы |
|  | Кнопки GW40,GW50 |  | Hoisting Position, Подъем |
|  | Закрывайте дверцу машины во время применения |  |  |

2.1.2 Меры предосторожности

- Не использовать при перегрузке

- Только для обученного персонала

- Долейте 30# трансмиссионное масло (SYSB62S)(15L) перед применением

- Не использовать без защитного кожуха двигателя

- Не использовать без установленного устройства заземления

- Не использовать, когда дверца машины открыта

- Не используйте инструменты низкоскоростной гибки для высокоскоростной гибки

- Держите руки в стороне от рабочей зоны

- Убедитесь, что станок отключен от электропитания при обслуживании и по окончанию работ

  - Монтаж

2.2.1 Переместите станок на рабочее место

2.2.2 Снимите колеса и установите станок на горизонтальную поверхность

2.2.3 Соберите стойку подачи: стойка подачи должна быть установлена на той же высоте, что и вспомогательный вал (не выше/ниже 8 мм). Вы можете выбрать одну или две стойки подачи, но не загораживайте кнопки.

2.2.4 Подключите электропитание, предварительно организовав заземление

(Внимание: отсутствие заземления может повлечь травмы)

  - Смазка（GW40）

    - Перед применением необходимо залить масло, как показано на рисунке.

| Модель | GW40 | GW50 |
| --- | --- | --- |
| Литры | 14-16 | 16-18 |
| Примечание | Рекомендации 1. 85W90 трансмиссионное масло 2. 46 трансмиссионное масло для червячных передач (GW40A/B/50B) |  |

2.3.2 Смазывайте 10# машинным маслом каждые 4 часа

2.3.3 Смазывайте шестерни 0# литиевой смазкой

  - Выбор комплектующих

Замечание：выбор комплектующих зависит от диаметра и коэффициента расширения стали.

（Для гибки низкоуглеродистой стали, диаметр стакана штока должен быть в 2.5 раза больше, чем диаметр арматуры. Для гибки арматуры типа А3, диаметр стакана штока должен быть в 3 раза больше, чем диаметр стали）

  - Пример использования GW40

Включите и проверьте электрические компоненты, сравнив со схемами, очередность дана в таблице 2.1.1，обеспечте вращение в том направлении, которое указано на предупреждающем лейбле.

Возьмите гибочные приспособления из коробки инструментов (которая   находится внутри станка), и установите ее обратно.

    - Ручной режим

Переключите преобразователь в положение «Ручной» тип, нажмите кнопку «Старт» для установки диска на стартовую позицию, затем установите стальной брусок на рабочую поверхность и убедитесь, что расстояние между штоком и бруском стали 2-10 мм.

Нажмите кнопку и держите до тех пор, пока стальной брусок не согнется до нужной формы. Затем нажмите другую кнопку и держите до тех пор, пока рабочий диск не вернется в начальное положение.

    - Автоматический режим

Переключите преобразователь в положение «Авто». Отрегулируйте позицию винта на Т-образной рабочей поверхности таким образом, чтобы один поворот устанавливал стартовую позицию, другой - требуемое угловое положение. Затем положите стальной брусок на рабочую поверхность и убедитесь, что расстояние между штоком и бруском 2-10 мм.

Нажмите кнопку или надавите на педаль, рабочий диск начнет вращаться и гнуть стальной брусок в нужную форму, и вернется в стартовое положение автоматически.

На станке находятся 2 кнопки аварийного отключения, оператор должен нажать аварийную кнопку, если случится авария или по другим причинам, где необходима остановка машины.

  - Регулировка скорости гибки

    - Регулировка в станках с червячным валом. (GW40/50)

Регулирование скорости гибки зависит от изменения позиции зубчатого колеса, существует 3 рабочих скорости. Основная скорость это низкая скорость (может регулироваться по предпочтениям оператора).

Низкая скорость : 23 шестерни на длинном валу, 33 шестерни или 19 на коротком валу, 37 шестерен на червячном вале, рабочая скорость около 5 об./мин. (Примечание: рекомендуемая скорость с диаметром стали больше 28 мм).

Средняя скорость: 33 шестерни на длинном валу, 23 шестерни или 19 на коротком валу, 37 шестерен на червячном вале, рабочая скорость около 10 об./мин. (Примечание: рекомендуемая скорость с диаметром стали между 18-28 мм).

Высокая скорость :23 шестерни на длинном валу, 33 шестерни или 37 шестерен на коротком валу, 19 шестерен на червячном валу, рабочая скорость около 18об./мин. (Примечание: рекомендуемая скорость с диаметром стали меньше чем 18 мм).

- Техническое обслуживание и ремонт

  - Техническое обслуживание

Замените смазочное масло через 200 часов работы в первый раз, затем через год.

При замене масла, откройте пробку на червячном вале или в коробке передач, мало вытечет.

Стакан главного вала должен смазываться перед каждым использованием（GW40, GW50）, смазывайте шестерню 0# литиевой смазкой（GW40, GW50B）.

  - Ремонт

| Неисправность | Причина | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| Протечка масла | 1.Сливная пробка ослабилась 2.Подкладка или сальник поврежден | 1.Закрепите сливную пробку 2. Замените на новый |
| Нехарактерный звук | Отсутствие масла | Добавьте трансмиссионное масло |
| Не хватает усилия на изгиб | Ремень слишком расслаблен | Натянуть ремень или заменить его |
| Двигатель не вращается | 1.Нет питания 2.Сгорел контактор | 1.Проверьте электрическую схему 2.Замените контактор или почините его |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:_______________                                Cерийный номер: _______________

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Бесплатное для владельца устранение неисправностей по вине завода – изготовителя (дефекты деталей или сборки агрегата) в течение 12 месяцев со дня его приобретения не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- нарушение требований руководства по эксплуатации и техобслуживанию;

- порча, механические повреждения вследствие неправильной транспортировки и хранения, небрежного обращения;

- использование станка не по назначению;

- проведение ремонта изделия самим пользователем или не уполномоченными на это лицами;

- внесение изменений в конструкцию;

- при отсутствии или неоформленных гарантийных документов;

- при отсутствии полной комплектации;

Гарантийное обслуживание не распространяется на составные части, требующие ремонта или замены в результате естественного износа и амортизации.

ВНИМАНИЕ!!!

  - Перед началом эксплуатации внимательно изучите требование инструкции по эксплуатации.

  - Убедитесь, что напряжение электрической сети совпадает с необходимым для работы машины.

  - Соблюдайте периодичность технического обслуживания.

- условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью укомплектовано и имеет безупречный вид:

|  | ______________________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись и фамилия покупателя) |  |
| Представитель продавца: ________________________________ |  |  |
| (подпись и Фамилия) | ШТАМП |  |
| Дата продажи изделия: «____» _______________ 20___г. | МАГАЗИНА |  |