[image: image1.png]


[image: image2.jpg]FAL



     ООО «Спецодежда-2000»                              
	Инструкция по эксплуатации
НАРУКАВНИКИ

защитные из поливинилхлорида
	ТР ТС
019/2011


Общие сведения
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
	Наименование
	Артикул
	Материал основы
	Толщина ПВХ, мм
	Длина, см
	Ширина, см
	Вес, г
	Защитные свойства

	Нарукавники 
	1125
	ПВХ 100%
	0,20
	46
	22
	100
	К50 Щ50

	СПЕЦ
	
	
	
	
	
	
	Нж Нм З


Назначение 

Нарукавники предназначены для защиты рук от химических факторов, общепроизводственных загрязнений, а также жиров животного и растительного происхождения.
Изготовлены в соответствии с: ГОСТ 12.4.258-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от токсичных химических веществ в виде брызг и жидких аэрозолей (типы 3 и 4). Технические требования».
Расшифровка сокращений

Защитные свойства обозначены в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83, где К50 – защита от растворов кислот концентрацией до 50%, Щ50 – защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия), Нж – защита от растительных и животных масел и жиров, Нм – от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, З – защита от производственных загрязнений.
Рекомендации по эксплуатации и уходу

- перед использованием тщательно осмотреть изделие с целью обнаружения дефектов (проколы, разрывы и т.п.);
- очистить руки от загрязнений перед применением; не использовать изделие, загрязненное с внутренней стороны, предупредив травмы и раздражение поверхности кожи рук;

- запрещается использовать при работе с нагретыми поверхностями;

- температурный режим использования нарукавников: от -5̊С до +40̊С.
При использовании нарукавников в условиях низких температур до -5̊С допустимо затвердевание материала без механических повреждений.
После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед применением необходим обязательный прогрев нарукавников при температуре от +19̊С до +30̊С не менее 24 часов с целью предупреждения повреждения нарукавников (изломы).

Срок использования нарукавников зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.
Не стирать. Не гладить. Не сушить в стиральной машине. Не подвергать химчистке.

Условия хранения и транспортировка

Транспортировка должна производиться в гофрированных ящиках всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в хорошо проветриваемых помещениях при температуре от -10̊С до +30̊С и относительной влажности воздуха не более 85%, не подвергать воздействию озона и прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Срок годности и дата изготовления

В упаковке производителя при соблюдении условий транспортировки хранения 5 лет от даты производства. Дату изготовления см. на изделии/упаковке. 
Ограничения по применению
Не рекомендуется эксплуатация изделия в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. Возрастные и медицинские ограничения определяются характером выполняемых работ.
Условия утилизации
Утилизация проводится в соответствии с правилами, установленными местным законодательством. Возможен выброс с промышленным мусором или сжигание специализированными учреждениями.

Гарантия изготовителя
При использовании изделия по назначению не менее требований, указанных в типовых отраслевых нормах, или до износа. При соблюдении правил хранения изделия, изложенных выше, изделие не утрачивает своих эксплуатационных свойств, и его рабочие характеристики не меняются. Гарантийный срок эксплуатации соответствуют сроку, установленному типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего хранения и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению и/или профилю.

 Производитель: ООО «Спецодежда-2000», Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Кооперативная, д.57 

Адрес производства: 155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Кооперативная, д.57, 

тел./факс (49333) 2-19-86, тел. 2-18-02, E-mail: zavolsk@rambler.ru, www.specodezhda-2000.ru

сделано в России   
     ООО «Спецодежда-2000»                              
	Инструкция по эксплуатации

НАРУКАВНИКИ

защитные из поливинилхлорида
	ТР ТС

019/2011


Общие сведения

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
	Наименование
	Артикул
	Материал основы
	Толщина ПВХ, мм
	Длина, см
	Ширина, см
	Вес, г
	Защитные свойства

	Нарукавники 
	1125
	ПВХ 100%
	0,20
	46
	22
	100
	К50 Щ50

	СПЕЦ
	
	
	
	
	
	
	Нж Нм З


Назначение 

Нарукавники предназначены для защиты рук от химических факторов, общепроизводственных загрязнений, а также жиров животного и растительного происхождения.

Изготовлены в соответствии с: ГОСТ 12.4.258-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от токсичных химических веществ в виде брызг и жидких аэрозолей (типы 3 и 4). Технические требования».

Расшифровка сокращений

Защитные свойства обозначены в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83, где К50 – защита от растворов кислот концентрацией до 50%, Щ50 – защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия), Нж – защита от растительных и животных масел и жиров, Нм – от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, З – защита от производственных загрязнений.

Рекомендации по эксплуатации и уходу

- перед использованием тщательно осмотреть изделие с целью обнаружения дефектов (проколы, разрывы и т.п.);

- очистить руки от загрязнений перед применением; не использовать изделие, загрязненное с внутренней стороны, предупредив травмы и раздражение поверхности кожи рук;

- запрещается использовать при работе с нагретыми поверхностями;

- температурный режим использования нарукавников: от -5̊С до +40̊С.

При использовании нарукавников в условиях низких температур до -5̊С допустимо затвердевание материала без механических повреждений.

После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед применением необходим обязательный прогрев нарукавников при температуре от +19̊С до +30̊С не менее 24 часов с целью предупреждения повреждения нарукавников (изломы).

Срок использования нарукавников зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.

Не стирать. Не гладить. Не сушить в стиральной машине. Не подвергать химчистке.

Условия хранения и транспортировка

Транспортировка должна производиться в гофрированных ящиках всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в хорошо проветриваемых помещениях при температуре от -10̊С до +30̊С и относительной влажности воздуха не более 85%, не подвергать воздействию озона и прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Срок годности и дата изготовления

В упаковке производителя при соблюдении условий транспортировки хранения 5 лет от даты производства. Дату изготовления см. на изделии/упаковке. 

Ограничения по применению
Не рекомендуется эксплуатация изделия в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. Возрастные и медицинские ограничения определяются характером выполняемых работ.

Условия утилизации
Утилизация проводится в соответствии с правилами, установленными местным законодательством. Возможен выброс с промышленным мусором или сжигание специализированными учреждениями.

Гарантия изготовителя
При использовании изделия по назначению не менее требований, указанных в типовых отраслевых нормах, или до износа. При соблюдении правил хранения изделия, изложенных выше, изделие не утрачивает своих эксплуатационных свойств, и его рабочие характеристики не меняются. Гарантийный срок эксплуатации соответствуют сроку, установленному типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего хранения и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению и/или профилю.

 Производитель: ООО «Спецодежда-2000», Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Кооперативная, д.57 

Адрес производства: 155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Кооперативная, д.57, 

тел./факс (49333) 2-19-86, тел. 2-18-02, E-mail: zavolsk@rambler.ru, www.specodezhda-2000.ru

сделано в России   
     ООО «Спецодежда-2000»                              
	Инструкция по эксплуатации

НАРУКАВНИКИ

защитные из поливинилхлорида
	ТР ТС

019/2011


Общие сведения

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
	Наименование
	Артикул
	Материал основы
	Толщина ПВХ, мм
	Длина, см
	Ширина, см
	Вес, г
	Защитные свойства

	Нарукавники 
	1125
	ПВХ 100%
	0,20
	46
	22
	100
	К50 Щ50

	СПЕЦ
	
	
	
	
	
	
	Нж Нм З


Назначение 

Нарукавники предназначены для защиты рук от химических факторов, общепроизводственных загрязнений, а также жиров животного и растительного происхождения.

Изготовлены в соответствии с: ГОСТ 12.4.258-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от токсичных химических веществ в виде брызг и жидких аэрозолей (типы 3 и 4). Технические требования».

Расшифровка сокращений

Защитные свойства обозначены в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83, где К50 – защита от растворов кислот концентрацией до 50%, Щ50 – защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия), Нж – защита от растительных и животных масел и жиров, Нм – от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, З – защита от производственных загрязнений.

Рекомендации по эксплуатации и уходу

- перед использованием тщательно осмотреть изделие с целью обнаружения дефектов (проколы, разрывы и т.п.);

- очистить руки от загрязнений перед применением; не использовать изделие, загрязненное с внутренней стороны, предупредив травмы и раздражение поверхности кожи рук;

- запрещается использовать при работе с нагретыми поверхностями;

- температурный режим использования нарукавников: от -5̊С до +40̊С.

При использовании нарукавников в условиях низких температур до -5̊С допустимо затвердевание материала без механических повреждений.

После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед применением необходим обязательный прогрев нарукавников при температуре от +19̊С до +30̊С не менее 24 часов с целью предупреждения повреждения нарукавников (изломы).

Срок использования нарукавников зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.

Не стирать. Не гладить. Не сушить в стиральной машине. Не подвергать химчистке.

Условия хранения и транспортировка

Транспортировка должна производиться в гофрированных ящиках всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в хорошо проветриваемых помещениях при температуре от -10̊С до +30̊С и относительной влажности воздуха не более 85%, не подвергать воздействию озона и прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Срок годности и дата изготовления

В упаковке производителя при соблюдении условий транспортировки хранения 5 лет от даты производства. Дату изготовления см. на изделии/упаковке. 

Ограничения по применению
Не рекомендуется эксплуатация изделия в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. Возрастные и медицинские ограничения определяются характером выполняемых работ.

Условия утилизации
Утилизация проводится в соответствии с правилами, установленными местным законодательством. Возможен выброс с промышленным мусором или сжигание специализированными учреждениями.

Гарантия изготовителя
При использовании изделия по назначению не менее требований, указанных в типовых отраслевых нормах, или до износа. При соблюдении правил хранения изделия, изложенных выше, изделие не утрачивает своих эксплуатационных свойств, и его рабочие характеристики не меняются. Гарантийный срок эксплуатации соответствуют сроку, установленному типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего хранения и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению и/или профилю.

 Производитель: ООО «Спецодежда-2000», Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Кооперативная, д.57 

Адрес производства: 155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Кооперативная, д.57, 

тел./факс (49333) 2-19-86, тел. 2-18-02, E-mail: zavolsk@rambler.ru, www.specodezhda-2000.ru

сделано в России   
     ООО «Спецодежда-2000»                              
	Инструкция по эксплуатации

НАРУКАВНИКИ

защитные из поливинилхлорида
	ТР ТС

019/2011


Общие сведения

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
	Наименование
	Артикул
	Материал основы
	Толщина ПВХ, мм
	Длина, см
	Ширина, см
	Вес, г
	Защитные свойства

	Нарукавники 
	1125
	ПВХ 100%
	0,20
	46
	22
	100
	К50 Щ50

	СПЕЦ
	
	
	
	
	
	
	Нж Нм З


Назначение 

Нарукавники предназначены для защиты рук от химических факторов, общепроизводственных загрязнений, а также жиров животного и растительного происхождения.

Изготовлены в соответствии с: ГОСТ 12.4.258-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от токсичных химических веществ в виде брызг и жидких аэрозолей (типы 3 и 4). Технические требования».

Расшифровка сокращений

Защитные свойства обозначены в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83, где К50 – защита от растворов кислот концентрацией до 50%, Щ50 – защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия), Нж – защита от растительных и животных масел и жиров, Нм – от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, З – защита от производственных загрязнений.

Рекомендации по эксплуатации и уходу

- перед использованием тщательно осмотреть изделие с целью обнаружения дефектов (проколы, разрывы и т.п.);

- очистить руки от загрязнений перед применением; не использовать изделие, загрязненное с внутренней стороны, предупредив травмы и раздражение поверхности кожи рук;

- запрещается использовать при работе с нагретыми поверхностями;

- температурный режим использования нарукавников: от -5̊С до +40̊С.

При использовании нарукавников в условиях низких температур до -5̊С допустимо затвердевание материала без механических повреждений.

После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед применением необходим обязательный прогрев нарукавников при температуре от +19̊С до +30̊С не менее 24 часов с целью предупреждения повреждения нарукавников (изломы).

Срок использования нарукавников зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.

Не стирать. Не гладить. Не сушить в стиральной машине. Не подвергать химчистке.

Условия хранения и транспортировка

Транспортировка должна производиться в гофрированных ящиках всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в хорошо проветриваемых помещениях при температуре от -10̊С до +30̊С и относительной влажности воздуха не более 85%, не подвергать воздействию озона и прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

Срок годности и дата изготовления

В упаковке производителя при соблюдении условий транспортировки хранения 5 лет от даты производства. Дату изготовления см. на изделии/упаковке. 

Ограничения по применению
Не рекомендуется эксплуатация изделия в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. Возрастные и медицинские ограничения определяются характером выполняемых работ.

Условия утилизации
Утилизация проводится в соответствии с правилами, установленными местным законодательством. Возможен выброс с промышленным мусором или сжигание специализированными учреждениями.

Гарантия изготовителя
При использовании изделия по назначению не менее требований, указанных в типовых отраслевых нормах, или до износа. При соблюдении правил хранения изделия, изложенных выше, изделие не утрачивает своих эксплуатационных свойств, и его рабочие характеристики не меняются. Гарантийный срок эксплуатации соответствуют сроку, установленному типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего хранения и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению и/или профилю.

 Производитель: ООО «Спецодежда-2000», Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Кооперативная, д.57 

Адрес производства: 155410, Ивановская область, г. Заволжск, ул. Кооперативная, д.57, 

тел./факс (49333) 2-19-86, тел. 2-18-02, E-mail: zavolsk@rambler.ru, www.specodezhda-2000.ru

сделано в России 
