[image: image2.png]


[image: image3.jpg]FAL



     ООО «Спецодежда-2000»                              
                                Инструкция по эксплуатации
                                    Фартуки специальные ПВХ СПЕЦ-1 и СПЕЦ-2                             

из поливинилхлорида

Общие сведения
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».
	Наименование
	Артикул
	Размер фартука (длина х ширина), см
	Материал
	Толщина ПВХ, мм
	Вес, г
	Цвет
	Защитные свойства

	
	
	112 х 86
	
	
	150
	
	

	СПЕЦ-1
	1120
	120 х 90
	ПВХ 
	0,15
	195
	Синий
	К50 Щ50

	
	
	130 х 86
	100%
	
	200
	
	Нл Нм Нж

	
	
	140 х 86
	
	
	215
	
	

	
	
	112 х 86
	
	
	506
	
	

	СПЕЦ-2
	1121
	120 х 90
	ПВХ
	0,50
	516
	Белый
	Нс Нм Нл Нж

	
	
	130 х 86
	100%
	
	655
	Зеленый
	Вн Кк Щ50 Эс

	
	
	140 х 86
	
	
	720
	
	


Изготовлены в соответствии с: ГОСТ 12.4.258-2014 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от токсичных химических веществ в виде брызг и жидких аэрозолей (типы 3 и 4). Технические требования», ГОСТ 12.4.029-76 «Фартуки специальные. Технические условия».
Защитные свойства обозначены в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83, где: Нс – от сырой нефти, Нл – от продуктов легких фракций, Нм – от продуктов тяжелых и нефтяных масел, К50 – защита от растворов кислот концентрацией до 50%, Кк – защита от растворов кислот концентрацией свыше 80%, Щ50 – от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия), Нж – защита от растительных и животных масел и жиров, Вн – водонепроницаемость, Эс – от электростатических зарядов, полей.

Рекомендации по эксплуатации и уходу
Фартуки специальные предназначены для защиты передней, боковых и нижних частей тела рабочего от химических факторов, общепроизводственных загрязнений, а также защиты от животных и растительных масел и жиров, нетоксичных веществ, моющих средств. Подходит для использования в пищевой промышленности.
Возможна стирка в стиральных машинах при температуре не выше 40̊С.

Не подвергать химчистке, не гладить. Сушить в подвешенном состоянии.

В целях безопасности и эффективного использования:

- подобрать фартук по защитным свойствам (см. таблицу), но не ниже указанных в специальной оценке рабочего места;

- перед использованием тщательно осмотреть фартук на предмет дефектов (проколы, порезы и т.п.);

- правильно подогнать фартук и закрепить с помощью лент для надежного и комфортного ношения;

- запрещается использование деформированных фартуков (дыры, порезы, разрывы, проколы и т.п.).

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАРТУКА

[image: image1.png]BHJ criepein BH/ C3aaU





Ограничения по применению

Не рекомендуется эксплуатация изделия в случаях индивидуальной непереносимости или повышенной чувствительности к компонентам изделия. Возрастные и медицинские ограничения определяются характером выполняемых работ.

Размер и цвет

Фартуки изготавливаются следующих размеров: 86 х 112 см; 90 х 120 см; 86 х 130 см; 86 х 140 см.

Цвет синий: фартук ПВХ СПЕЦ-1 (артикул 1120), цвет белый/зеленый: фартук ПВХ СПЕЦ-2 (артикул 1121).

Номинальный размер и цвет см. на изделии/упаковке.

Условия хранения и транспортировки

Транспортировка должна производиться в гофрированных ящиках всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в хорошо проветриваемых помещениях при температуре от -10̊С до +30̊С и относительной влажности воздуха не более 85%, не подвергать воздействию озона и прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.

После транспортировки и хранения при отрицательных температурах перед применением необходим обязательный прогрев фартука при температуре от +19̊С до +30̊С не менее 24 часов с целью предупреждения повреждения фартука (изломы)!

Срок годности и дата изготовления

В упаковке производителя при соблюдении условий транспортировки и хранения – 5 лет от даты производства.

Дату изготовления см. на изделии/упаковке.

Срок эксплуатации зависит от характера и интенсивности выполняемых работ.

Гарантия изготовителя

При использовании изделия по назначению не менее требований, указанных в типовых отраслевых нормах, или до износа. При соблюдении правил хранения изделия, изложенных выше, изделие не утрачивает своих эксплуатационных свойств, его рабочие характеристики не меняются.

Гарантийный срок эксплуатации соответствует сроку, установленному типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды и СИЗ. Гарантия распространяется на изделие при условии соблюдения настоящей инструкции, а именно надлежащего хранения и ухода за изделием, а также использования изделия по назначению и/или профилю.

Утилизация

Использованные фартуки являются источником загрязнения окружающей среды. Утилизация проводится в соответствии с ГОСТ Р 53691-2009. Возможен выброс с промышленным мусором или сжигание специализированными учреждениями.

Изготовитель 

ООО «Спецодежда-2000», 
РФ, 155410, Ивановская обл., г. Заволжск, ул. Кооперативная, д.57, тел./факс (49333) 2-19-86, 2-18-02

e-mail: zavolsk@rambler.ru
Сделано в России 

