	6.ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Запрещается проводить разборку и самостоятельный ремонт привязи,   вносить   изменения   в   конструкцию   или   нарушать установленную комплектацию компонентов.

В случае загрязнения допускается обработка привязи нейтральным моющим средством. Привязь тщательно промыть в проточной воде и просушить вдали от любых источников нагревания. 

Перед выдачей в эксплуатацию и через каждые 6 месяцев изделие должно  проходить  проверку  на  отсутствие дефектов  и   на соответствие требованиям, указанным в паспорте. Эта проверка должна проводиться компетентным специалистом, ответственным за организацию безопасности при проведении высотных работ на предприятии.

Изделие должно быть изъято из эксплуатации при обнаружении

дефектов (см. п.4).

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Привязи должны транспортироваться в условиях, исключающих попадание влаги.

Хранить привязи следует в хорошо вентилируемом сухом помещении в подвешенном состоянии или разложенными на полках в один ряд. Помещение должно быть защищено от прямого попадания солнечных лучей, резких перепадов температур. Запрещается хранение привязей рядом с тепловыделяющими приборами, кислотами, щелочами, маслами, бензином, растворителем.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель    гарантирует    соответствие    привязи    ППЛ-32 СПЕЦ

требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008  и ТУ № 32.99.11-010-53460925-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации/

Гарантийный срок хранения и эксплуатации - 5 лет   со дня продажи.

При     нормальных     условиях     эксплуатации     и     хранения, рекомендуемый   срок   службы   изделия   составляет   5   лет.

После истечения срока эксплуатации утилизировать размещением на полигоне (свалке).

Отзывы и замечания по качеству привязи ППЛ-32 СПЕЦ просим направлять в наш адрес.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Изготовитель гарантирует соответствие привязи ППЛ-32 СПЕЦ требованиям ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 358-2008,

ТУ № 32.99.11-010-53460925-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Дата выпуска

Отметка технического контроля


	
	За записи в карте ответственность несет предприятие, на котором используется данная продукция. Карта должна быть заполнена перед первой выдачей изделия. Вся информация, касающаяся изделия должна быть внесена в карту. Карту заполняет лицо, ответственное за организацию безопасности при проведении высотных работ на предприятии.

КАРТА ИЗДЕЛИЯ

Название модель

Дата изготовления
Имя пользователя

Дата покупки

Дата первого применения

Дата истечения срока службы

Периодические инспекционные осмотры и информация о ремонте.

дата

Периодическая проверка или ремонт

Обнаруженные повреждения, проведенный ремонт, другие замечания

Дата следующего осмотра

Подпись ответствен

ного лица


	
	[image: image2.png]



Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецодежда-2000»

[image: image3.png]



ПАСПОРТ

ПРИВЯЗЬ

СТРАХОВОЧНАЯ
ППЛ-32 СПЕЦ

Адрес изготовителя:

155410, Ивановская область,
 г.Заволжск, ул.Кооперативная, д.57

тел/факс: 8(49333)2-19-86, 2-18-02

e-mail: zavolsk@rambler.ru


[image: image1.png]



          1.  НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Привязьстраховочная ППЛ-32 СПЕЦ (далее привязь), предназначена для обеспечения безопасности работ на высоте, как удерживающая привязь и как страховочная привязь, а также для работы в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах, когда может возникнуть необходимость срочной эвакуации работающего на поверхность. Для функции удержания и позиционирования вместе с привязью используется строп без амортизатора.
Для функции страховки, останова падения, используется вместе с привязью строп с амортизатором или гибкая анкерная линия, или устройство втягивающего типа. Может применяться для различных видов работ на опорах ЛЭП, связи, электрических, тепловых и атомных станциях; нефтяных вышках и других энергетических высотных сооружениях; а также в структурах ЖКХ, строительстве, при работах в колодцах, траншеях и емкостях. Привязь может эксплуатироваться в помещении и на открытом воздухе при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и не должна подвергаться действию агрессивных сред (кислота, щелочь, масла и т.д).

                                      Техническая характеристика

	Наименование параметра
	Обозначение 

ППЛ-32 СПЕЦ  ML

	Величина обхвата талии,

обеспечиваемая ремнем, мм.
	1100-1400

	Длинна кушака, мм.
	800

	Длинна поясного ремня, мм.
	1500

	Статическая разрывная нагрузка, kH,
 не  менее
	15

	Масса пояса, кг. не более
	1,6


Привязь используется как часть комплекта снаряжения индивидуальной защиты. Перед началом использования следует внимательно прочитать инструкцию.

2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ, КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Привязь строительная ППЛ-32 СПЕЦ состоит из основных лямок: наплечных (1) набедренных (2), нагрудных, лямок (3), регулировочных пряжек (4), крепежных колец (5), установленных в лямках на спине для страховки и на поясе для функции удержания и позиционирования, пояс (6), бирка (7).

Комплект поставки:    

привязь
-1 шт.,

паспорт
-1 шт.

3. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

[image: image4.wmf]Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Использование средств защиты должно осуществляться должным образом, обученным и компетентным персоналом или непосредственно находиться под компетентным надзором. К работе на высоте допускаются пользователи не моложе 18 лет, прошедшие обучение согласно действующими отраслевыми нормами и правилами на предприятии, имеющие допуск к данным работам.
Перед выполнением работ пользователь должен убедиться, что имеющихся в его распоряжении СИЗ достаточно для выполнения поставленных задач.
Привязь должна применяться строго по назначению и быть полностью укомплектованной.

4. ПРОВЕРКА  БЕЗОПАСНОСТИ  ИЗДЕЛИЯ

Перед началом использования необходимо тщательно осмотреть изделие, чтобы убедиться в его полной готовности к работе. Следует обратить особое внимание в отдельных устройствах:

-   в привязях; на застежки, регулировочные элементы, ленты, швы, шлевки;

- стропах; на трос, зажимы, петли, коуши, соединители, регулировочные элементы, заплеты;

- в карабинах; на несущий корпус, заклепки, главную защелку, действие  блокирующего механизма.

Удостовериться в том, что в отношении каждой детали изделия соблюдаются следующие рекомендации:

- металлические детали не должны иметь деформаций, трещин
коррозии;

- тканые элементы не должны иметь надрезов, разрывов ткани и
ниток, прожогов, промасливания и других дефектов, снижающих
прочность;

- карабины стропа должны открываться и закрываться.
Привязь должна быть изъята из эксплуатации если:

- есть сомнения в пригодности изделия при визуальной проверке; 

- привязь подвергалась динамическим нагрузкам;
- при повреждении любой из деталей привязи.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

ВНИМАНИЕ: Перед использованием средств защиты следует уделять внимание тому, что любое спасение должно быть выполнено безопасно.
[image: image5.jpg]


Надевание привязи:

1. Возьмите привязь и встряхните, чтобы расправить все лямки.
Если набедренные и наплечные лямки или пояс застегнуты,
ослабьте лямки и расстегните их.

2. Наденьте наплечные лямки так, чтобы D-образное кольцо между
лямками находилось посредине спины, между лопатками.

3. Пропустите набедренные лямки между ногами и закрепите пряжки. При использовании привязи с поясом закрепите ленты пояса после набедренных лямок.

4. Закрепите нагрудную пряжку и расположите ее посредине. Подтяните наплечные лямки.

5. После того, как все лямки и пояс застегнуты, подтяните их таким образом, чтобы они сидели плотно, но обеспечивали при этом свободу движения Зафиксируйте свободные концы лямок в держателях.

При использовании привязи для страховки используйте только строп с амортизатором, который крепиться к наспинному кольцу.

  Внимание: строп, оснащенный амортизатором, крепится только за элементы крепления, имеющие обозначение «А». Строп без амортизатора, для удержания и позиционирования крепится только за боковые кольца на поясе.

Убедитесь в наличии необходимого свободного пространства под пользователем на его рабочем месте, чтобы на пути торможения не произошло столкновение с препятствием или удара о землю. Расстояние от анкерной точки крепления стропа до поверхности под работником должно быть не менее 6,8 м (смотри рис.).
В случае позиционирования необходимо закреплять строп и регулировать его длину таким образом, чтобы строп находился в натянутом состоянии, свободное передвижение ограничено не более чем до 0,6 м. Анкерная точка закрепления стропа должна быть расположена на уровне талии или выше и иметь прочность не менее 15 КН.

