Паспорт Торфяной туалет

Gigant

зеленый GNT-10	графит GNT-9

ТУ 22.22.19-003-80536468-2021

Описание и назначение

Торфяной туалет Gigant - удобный в эксплуатации торфяной компостирующий туалет, не требующий подключения к источникам водоснабжения и электричества, в котором используются природные материалы для утилизации отходов жизнедеятельности человека.

Торфяной туалет - востребованный вариант туалета при отсутствии или невозможности

подключиться к системе центральной канализации. Возможно, использовать в доме или уличной пристройке. Удаляемые отходы могут быть перемещены на дозревание в компостер.

Детали корпуса туалета изготовлены из химически стойкого полиэтилена низкой плотности высокого давления (LLDPE, линейный ПВД). Данный полиэтилен экологически безопасен, устойчив к

ультрафиолетовому воздействию, не горюч.

Торфяной туалет предназначен для эксплуатации при температурах от -30 до 60°С.

Габариты

| Параметр | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | GNT-10 | GNT-9 |
| Длина, мм | 790 | 790 |
| Ширина, мм | 615 | 575 |
| Высота, мм | 930 | 820 |
| Высота сиденья, мм | 510 | 450 |
| Объем корпуса, л | ~ 100 | ~ 90 |
| Объем емкости дозатора, л | ~ 30 | ~ 25 |
| Вес в коробке, кг | ~ 21 | ~ 21 |
| Диаметр дренажного шланга, мм | 12 (1/2”) | 12 (1/2”) |
| Наружный диаметр вентиляционной трубы, мм | 50 | 50 |

В связи со свойствами материала реальные линейные размеры изделий могут изменяться в пределах 4%.

Основные используемые материалы

| Корпусные детали | линейный ПВД |
| --- | --- |
| Привод | нержавеющая сталь |
| Трубы, фитинги | ПВХ |

Детали и комплектация торфяного туалета Gigant

- Ручка привода – 1 шт.

- Привод – 1 шт.

- Крышка – 1 шт.

- Сиденье или *термосиденье – 1 шт.

- Верхняя часть корпуса – 1 шт.

- Гайка металлическая – 1 шт.

- Разбрасыватель – 1 шт.

- Накопитель – 1 шт.

- Манжета – 1 шт.

- Нижняя часть корпуса – 1 шт.

- Гайка пластиковая – 1 шт.

- Штуцер дренажный G1/2” пластик – 1 шт.

- Хомут – 1 шт.

- Шланг – 2,5 м.

- *Компенсатор Ø 50мм – 1 шт.

- **Фильтр жидких отходов – 1 шт.

- ***Зонт вентиляционный 50 мм – 1 шт.

- ***Наполнитель для торф. туалета (20 л) - 1шт.

Внимание! В комплектацию не входят вентиляционные трубы.

*В соответствующей комплектации Торфяной туалет Gigant GNT-10;

** В соответствующей комплектации Торфя- ной туалет Gigant GNT-09;

*** Не показан на схеме, поставляется в ком- плекте.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в состав комплектующих, конструкцию изделия без изменения эксплу- атационных характеристик изделия. Техниче- ские изменения могут быть совершены без предварительного уведомления.

GNT-10	GNT-09

Установка и ввод в эксплуатацию

- Выберите место установки туалета с учетом возможности подвода и крепления вентиляционной трубы и дренажного шланга.

- Установите корпус туалета на ровную горизонтальную поверхность.

- Снимите верхнюю часть корпуса туалета.

- Поместите разбрасыватель в бак туалета через отверстие в месте установки крышки (рис. 1).

- Снимите гайку с привода разбрасывателя.

- Проденьте привод разбрасыватель сквозь отверстие в верхней части корпуса туалета (рис. 2).

- Установите гайку на место (рис. 3).

- Скрепите разбрасыватель и привод при помощи резьбового соединения. Внимание! Привод раз- брасывателя должен проходить в отверстие внизу бака (рис. 4).

- Установите верхнюю часть корпуса на место.

- Установите сиденье согласно прилагаемой к нему инструкции. **Перед закручиванием гаек сиде- нья установите пластиковые шайбы.

- *Установите дренажный штуцер.

- *Установите компенсатор в манжету.

- Присоедините к дренажному штуцеру шланг.

- Выведите свободный конец шланга в место слива жидких отходов таким образом, чтобы жидкость могла свободно вытекать из бака в дренажную яму или канистру.

- Присоедините ***вентиляционную трубу к *компенсатору или к **манжете и выведите на крышу туалета, либо присоедините к существующей системе вентиляции. Для обеспечения наилучших ус- ловий для отвода возможных неприятных запахов, большую часть которых поглощает торф, труба должна располагаться максимально вертикально и выше конька крыши.

- Установите в трубу вентиляционный зонт.

- Заполните дно накопителя туалета торфяным наполнителем слоем 4-5 см.

- Наполните бак туалета торфяным наполнителем до крышки.

*Относится только к комплектации Торфяной туалет GNT-10

** Относится только к комплектации Торфяной туалет GNT-09

*** Приобретается отдельно.

рис. 1	рис. 2

Эксплуатация

- После каждого использования добавляйте сухую смесь из бачка в накопитель туалета при помощи вращения ручки привода по часовой стрелке.

- Торфяной туалет предназначен для компостируемых отходов, поэтому нельзя допускать попадания в туалет любого мусора, который может препятствовать процессу компостирования: химикаты, сред- ства гигиены, моющие средства, зола, и т.п.

- Для опустошения туалета отсоедините вентиляционную трубу от компенсатора, а затем снимите

- верхнюю часть корпуса. Содержание накопителя опорожните в компостер.

- При необходимости помойте корпус туалета водой или мягкими моющими средствами.

- После опорожнения заполните дно накопителя торфяным наполнителем слоем 4-5 см.

- Для мытья торфяного туалета, можно использовать мягкие моющие средства или мыльный раствор.

- Не допускается использование абразивных средств.

- Не допускается использование туалета при наполнении накопителя более чем на 90%.

- Согласно сертификату соответствия, свойства полиэтилена допускают эксплуатацию туалета при температуре окружающей среды и хранимых в них продуктов от -30°С до +60°С.

- Перед началом эксплуатации необходимо убедиться в отсутствии явных дефектов, способных по- влиять на герметичность или прочность туалета, а также проверить все места соединений на гер-

метичность.

Компостирование отходов

Компостирование представляет собой естественное разложение природных отходов, при помощи микроорганизмов, для которых эти отходы являются питательной средой. В результате 1-3 лет компо- стирования получается рыхлый компост. Для того, чтобы компостирование происходило эффективно, необходимо позаботиться об условиях обитания микроорганизмов, разлагающих отходы. Основные требования к компосту – это кислород, влажность и питательные вещества. Уборные отходы хорошо подходят для компостирования вместе с сухими садовыми отходами, богатыми углеродом. Для этих целей рекомендуем использовать фирменные компостеры Rostok объемом 600л.

рис. 3	рис. 4	Компостер Rostok

Транспортировка и хранение

Транспортировка туалета допускается любым видом ТС. Следует исключить механическое повреж- дение корпуса, а также воздействие огня и нагревательных приборов.

Гарантия изготовителя

Срок службы изделия – до 10 лет. Изделие эксплуатируется в течение срока службы на основании оценки состояния по следующим критериям:

- отсутствуют трещины, растрескивания, следы деструкции материала на внешней и внутренней поверхности изделия;

- отсутствуют влияющие на безопасную эксплуатацию изделия деформации и повреждения. Гарантийный срок службы – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем инструкций данного документа.

Гарантия не распространяется в случаях:

- Нарушения инструкций, приведенных в данном документе.

- Механических повреждений туалета (внутренних и внешних).

- Изменения комплектации или самостоятельной доработки изделия без согласования с изготовите- лем.

- Использования изделия не по назначению.

- Обстоятельств непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность элек- трической сети, удар молнии, ураган и т.д.).

GNT-10

GTN-09

GNT-10

GNT-09

GNT-10

GNT-09

место для печати

Гарантийное обслуживание

Гарантийный талон №  	                                                Продавец	 Дата продажи

Торфяной туалет Gigant GNT 09

Торфяной туалет Gigant GNT-10