9. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

9.1. Поверка штангенрейсмаса должна производиться методами и средствами, указанными в ГОСТ 8113 и МИ 1384.

9.2. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зави-симости от интенсивности эксплуатации штангенрейсмаса.

9.3. Правильность измерений проверяется по столбику концевых мер.

10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

10.1. Штангенрейсмас подвергнут консервации в соответствии требо-ваниям ГОСТ 9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

10.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при усло-вии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 200_ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

Дата переконсервации: «___» __________ 200_ г.

Переконсервацию произвел:   ________________

(подпись)

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ШТАНГЕНРЕЙСМАС

типа ШР

электронный

цена деления 0,01

ISO 9002

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Штангенрейсмас ШР предназначен для разметочных работ, прочерчивания рисок, перенесения размеров с масштабной линейки на заготовку, измерения линейных размеров (высоты). Применяется  для   проведения параллельных горизонтальных  и вертикальных  линий  на  деталях  установленных  на плите, а  также  для проверки правильности  установки изделий. Инструмент состоит из рамки с цифровым отсчетным устройством и штанги с измерительной поверхностью. Применяется для измерений, не требующих высокой точности, абсолютным методом.

1.2. Пример условного обозначения штангенрейсмаса с диапазоном измерения 0-200 мм и значением отсчета по нониусу 0,01 мм: Штангенрейсмас ШР-200-0,01.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Штангенрейсмасы ШР по ISO 9002 изготавливаются из углеродистой с хромовым покрытием и нержавеющей стали. Измерительная шкала – метрическая. Разметочная ножка (чертилка) оснащена твердосплавной напайкой. Твёрдость измерительных поверхностей инструментальной и конструкционной стали не менее 51,5 HRC.

2.2. Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технические характеристики штангенрейсмасов ШР

| Модель | Диапазон измерений. мм | Значение отсчета по нониусу, мм | Допустимая погрешность измерений, мм | Габариты | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШР-200 | 0-200 | 0,01 | ±0,01 | 355х65х155 | 1,85 |
| ШР-300 | 0-300 | 0,01 | ±0,01 | 455х65х155 | 1,9 |
| ШР-500 | 0-500 | 0,01 | ±0,01 | 90х250х680 | 4,0 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 20˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не допускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- штангенрейсмас;

- футляр;

- паспорт.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Штангенрейсмас оснащен цифровым отсчетным устройством Фиксация отсчетной рамки производится при помощи стопорного винта. Плавное перемещение рамки обеспечивается пружиной, расположенной внутри рамки. Инструмент состоит из массивного основания, разметочной ножки (чертилки),  устройства точной микрометрической подачи, штанги, цифрового отсчетного устройства.

5.2. Нижняя поверхность штангенрейсмаса является рабочей и соответствует начальной точке отсчета высоты. Устройство цифрового отсчета показаний предусматривает установку точки "0" (нулевого отсчета) в любом положении.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на штангенрейсмас.

6.2. Протереть штангенрейсмас, удалить смазку ветошью, смоченной в бензине, насухо протереть тканью.

6.3. Проверить установку нулевого отсчета.

6.4. Проверить работоспособность отсчетного цифрового устройства, при необходимости заменить элемент питания.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. В процессе работы и по окончании ее протирать штангенрейсмас салфеткой, смоченной в водно-щелочном растворе СОЖ, а затем насухо чистой салфеткой.

7.2. По окончании работы нанести на поверхности штангенрейсмаса тонкий слой любого технического масла и поместить в футляр.

7.3. В процессе эксплуатации не допускать грубых ударов или падения во избежание изгибов штанги и других повреждений, царапин на измерительных поверхностях, трения измерительных поверхностей об контролируемую деталь.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить штангенрейсмас в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. При длительном хранении изделия, во избежание возникновения коррозии помимо смазки штангенрейсмаса маслом, его необходимо завернуть в бумагу с водоотталкивающей пропиткой.

8.3. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.