11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия – 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем), при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20 __ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

НАБОР КОНЦЕВЫХ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕР ДЛИНЫ

(из стали)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Концевые плоскопараллельные меры длины предназначены для использования в качестве рабочих мер для регулировки и настройки показывающих измерительных приборов и для непосредственного измерения линейных размеров промышленных изделий.

Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры наборов концевых плоскопараллельных мер длины:

Таблица 1.

| Номер набора | Количество мер в наборе, (шт) | Градация мер, (мм) | Номинальные значения длины мер, (мм) | Количество мер, (шт) | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 83 |  | 0.5 | 1 | 0; 1 и 2 |
|  |  |  | 1.0 | 1 |  |
|  |  |  | 1.005 | 1 |  |
|  |  | 0.01 | от 1.01 до 1.49 | 49 |  |
|  |  | 0.1 | от 1.5 до 1.9 | 5 |  |
|  |  | 0.5 | от 2.0 до 9.5 | 16 |  |
|  |  | 10.0 | от 10.0 до 100.0 | 10 |  |
| 2 | 38 |  | 1.005 | 1 | 0; 1 и 2 |
|  |  | 0.01 | от 1.0 до 1.1 | 11 |  |
|  |  | 0.1 | от 1.2 до 2.0 | 9 |  |
|  |  | 1.0 | от 3.0 до 10.0 | 8 |  |
|  |  | 10.0 | от 20.0 до 100.0 | 9 |  |
| 3 | 112 |  | 0.5 | 1 | 0; 1 и 2 |
|  |  |  | 1.005 | 1 |  |
|  |  | 0.01 | от 1.0 до 1.49 | 50 |  |
|  |  | 0.1 | от 1.5 до 1.9 | 5 |  |
|  |  | 0.5 | от 2.0 до 25.0 | 47 |  |
|  |  | 10.0 | от 30.0 до 100.0 | 8 |  |

Вид климатического исполнения УХЛ4,2 по ГОСТ 15150-69.

Полный средний срок службы не менее 2-х лет.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- набор концевых плоскопараллельных мер;

- футляр;

- паспорт.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1. Ознакомиться перед началом работы с настоящим паспортом.

4.2. Проверить комплектность поставки.

4.3. Удалить консервационную смазку с измерительных поверхностей концевых мер чистой тканью, смоченной в нефрасе (бензине-растворителе) по ГОСТ 443-76, и протереть сухой тканью.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. Во избежание появления коррозии не рекомендуется брать концевые меры руками за измерительные поверхности.

5.2. Концевые меры притирать друг к другу с легким нажимом в направлении длинного ребра.

5.3. Следить за тем, чтобы при эксплуатации концевые меры  изнашивались по возможности равномерно двумя измерительными поверхностями, во избежание появления их искривления.

5.4.   В процессе эксплуатации протирать сухой тканью измерительные поверхности концевых мер. Не использовать концевые меры для измерения линейных размеров изделий с грубыми или грязными поверхностями.

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

6.1. По окончании работы концевые меры промыть в нефрасе (бензине-растворителе)  по ГОСТ 443-76, тщательно протереть салфеткой, смазать противокоррозионной смазкой и уложить в соответствующие гнезда футляра.

6.2. Хранить наборы концевых плоскопараллельных мер длины в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от  +5˚С  до  +40˚С и относительной влажностью воздуха не более 80% при температуре +25˚С. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

7.МЕТОДИКА ПОВЕРКИ.

7.1. Поверка концевых мер должна производиться по МИ 1604-87.

7.2. Межповерочный интервал устанавливается в зависимости от эксплуатации, но не реже одного раза в год.

8. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

8.1. Набор концевых мер подвергнут консервации на предприятии- изготовителе согласно требованиям ГОСТ 9.014-78.

Условия хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69.

8.2. Набор концевых мер упакован предприятием-изготовителем согласно требованиям ГОСТ 13762-86 .