ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

неповоротные

с ручным приводом

(Q1975, Q19100, Q19125, Q19150, Q19200)

для сверлильных станков

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные неповоротные с открытым винтом являются  вспомогательным оборудованием. Предназначены для закрепления и удерживания деталей при их механической обработке на сверлильных станках.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001.

Установка тисков на столе станка осуществляется с помощью болтов (в комплект поставки не входят).

2.2. Основные параметры и размеры тисков приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметров | Модель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1975 | Q19100 | Q19125 | Q19150 | Q19200 |
| Ширина губок, (мм) | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Ход подвижной губки, (мм) | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 |
| Высота зажима, (мм) | 20 | 26 | 26 | 30 | 40 |
| Габаритные размеры: |  |  |  |  |  |
| Длина, (мм) | 240 | 250 | 280 | 320 | 360 |
| Ширина, (мм) | 125 | 160 | 180 | 210 | 260 |
| Высота, (мм) | 40 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| Масса, (кг) | 1,3 | 2,7 | 4,0 | 5,6 | 11,5 |
| Крепежный паз, (мм) | 12х61 | 15х87 | 17х92 | 18х135 | 20×220 |
| Расстояние между пазами, (мм) | 96 | 130 | 149 | 173 | 220 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на стол станка необходимо их расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка и закрепить болтами (в комплект поставки не входят) по ГОСТ 13152.

3.3. Закрепить заготовку в тисках, перемещая подвижную губку с помощью ходового винта без применения дополнительных удлинителей и ударной нагрузки.

3.4. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

Условия эксплуатации тисков – 3 ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

5.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

5.4. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинять рукоятку.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)