4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- крепеж;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

5.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

5.4. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

5.5. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинении рукоятки.

5.6. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышением усилия зажима на 25%.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

6.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

6.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации прибора.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

ГЛОБУСНЫЕ

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные глобусные предназначены для фрезерных, строгальных, шлифовальных, сверлильных и слесарных работ, требующих крепления обрабатываемых деталей под углом к вертикальной плоскости. Угол поворота в вертикальной плоскости 90˚, в горизонтальной - 360 ˚.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Корпусные детали изготавливаются из высококачественного чугуна.

Рис. 1. Тиски станочные глобусные

2.2. Основные параметры и размеры станочных глобусных тисков приведены в таблице 1:

Таблица 1

Основные технические характеристики

| Тип | 100мм | 125мм | 125мм | 160мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина губок s, мм | 100 | 125 | 125 | 160 |
| Максимальных ход губок, м | 75 | 95 | 135 | 120 |
| Высота губок h, мм | 40 | 45 | 45 | 50 |
| Ширина крепежного паза k, мм | 14 | 18 | 18 | 18 |
| Ширина присоединительного квадрата ходового винта, мм | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Диаметр крепежных болтов, мм | М12 | М12 | М16 | М16 |
| Цена деления шкалы угла поворота тисков относительно крепежной базы | 1˚ | 1˚ | 1˚ | 1˚ |
| Максимальный угол наклона тисков по вертикали | 90˚ | 90˚ | 90˚ | 90˚ |
| Тип винта | закрытый | закрытый | открытый | закрытый |
| Длина L, мм | 319 | 372 | 418 | 424 |
| Ширина A, мм | 182 | 230 | 230 | 250 |
| Высота H, мм | 148 | 166 | 163 | 196 |
| Максимальное усилие зажима, кгс | 2500 | 3500 | 3500 | 4000 |
| Масса, кг | 17 | 24 | 28 | 36 |

Тиски позволяют проводить обработку деталей, обеспечивая точностные характеристики базирования, представленные в таблице 2.

Таблица 2

Точностные характеристики базирования

закрепляемых в тисках заготовок

| № пп | Точностной параметр | Допустимая погрешность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Параллельность верхней установочной базы к основанию стола станка (на базовой длине 100 мм, по любым двум взаимно перпендикулярным направлениям) | не более 0,06 мм |
| 2 | Перпендикулярность неподвижной и подвижной губок тисков к верхней установочной базе (на базовой длине 100 мм) | не более 0,05 мм |
| 3 | Параллельность подвижной и неподвижной губок в направлении ширины (на базовой длине 100 мм) | не более 0,05 мм |
| 4 | Параллельность осей, закрепленных в тисках заготовок, в положении угла подъема тисков α1=30˚ и в положении угла подъема тисков α2=60˚ (на базовой длине закрепленной заготовки 100 мм), т.е. перекос осей перемещаемой заготовки от положения от угла наклона α1 до угла наклона α2 | не более 0,08 мм |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на верстак, их необходимо расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка, тиски закрепить болтами по ГОСТ 13152.

3.3. Закрепить заготовку в тисках, перемещая подвижную губку с помощью ходового винта.

3.4. После того как корпус тисков установлен по вертикали, сначала закрутить выступающий винт, затем затянуть фиксирующие гайки. Установить тиски по горизонтали и затянуть поворотную платформу.

3.4. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

3.5. Осевой люфт ходового винта устраняется регулировочным винтом.

3.6. Условия эксплуатации тисков – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

Не допускается при затягивании ходового винта тисков для фиксации заготовки, применять ударные нагрузки на рукоятку зажима, а так же дополнительные усилители. Это приводит к снижению точностных характеристик или поломке тисков.