ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАНОК ДОЛБЕЖНЫЙ

МОДЕЛЬ: B5012

СОДЕРЖАНИЕ

I.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	3

II.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3

III.	КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ	4

IV.	ПРИВОД	5

V.	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	6

VI.	СМАЗКА	7

VII.	ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА	8

VIII.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	8

IX.	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

X.	Чертёж в разобранном виде	10

XI.	Перечень деталей	11

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Станок в основном используется для обработки шпоночных пазов и плоскостей для небольших машин и деталей. Конструкция станка рациональна, функциональные возможности представлены полностью. Станок обладает достаточной жесткостью, высокой скоростью резки, высокой эффективностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Ширина паза в стандартной комплектации | 8 мм |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр зажатия заготовки для рабочего стола | 420 мм |
| Максимальная высота зажатия заготовки для рабочего стола | 120 мм |
| Макс. ход фрезы (ограничен ходом кривошипно-шатунного механизма), т.е. максимальный ход фрезерной оправки | 120 мм |
| Диаметр оправки | Ø 32 мм |
| Длина оправки без крепёжного болта | 300 мм |
| Длина с крепёжным болтом | 320 мм |
| Оправка макс. вылет (с крепёжным болтом) | 200 мм |
| Макс. ход подвижной пластины (головы) | 360 мм (250 мм от верхнего положения – вниз) |
| Расстояние между осью инструмента и стенки колонны | 160 мм |
| Расстояние между осью инструмента и направляющих подвижной пластины (салазки) | 135 мм |
| Расстояние между осью инструмента и приёмной ванночки отработки масла | 120 мм |
| Кол-во ударов (скорость) | 47 ударов/мин (47 об/мин) |
| Привод | Зубчатый редуктор |
| Т образные пазы Ширина паза Ширина ⊥ паза Номинальное отклонение | 3 паза, длиной 31 мм 12 мм 19 мм +2 мм |
| Размер рабочего стола | 200х400 мм |
| Поперечный ход рабочего стола | 240 мм |
| Продольный ход рабочего стола (фронтальное перемещение) | 120 мм |
| Подача стола | 0,1 мм |
| Двигатель | 380 В/50 Гц/1,1 кВт |
| Габаритные размеры (Д((глубина))хШхВ) | 1070*650*1000 мм |
| Масса | 195/240 кг |

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

- Конструкция станка включает в себя: основание, рабочий стол, колонну, подвижную пластину, крепление оправки, редуктор, электродвигатель и другие части.

- Ходовой винт закреплён на рабочем столе и подвижной пластине (плите). Маховики служат для быстрого и нормального перемещения, и выполнения нормальной эксплуотации. В колонне находится кривошипно-шатунный механизм – передача идёт через редуктор, от электромотора, на кривошипно-шатунный механизм. Максимальный ход фрезы ограничен ходом кривошипно-шатунного механизма.

- Ход рабочего стола является фиксированным. При обработке деталей необходимо регулировать положение держателя фрезы в зависимости от размера деталей.

- Со стороны двигателя имеется маховик точной настройки, который можно использовать для наладки режущий инструмент и внести корректировку.

ПРИВОД

Система (понижения) передачи станка использует систему замедления привода электродвигателя и систему шатуна коленчатого вала, благодаря чему осуществляется перемещение подвижной плиты вниз и вверх. За счет этого можно выполнять резание.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Для питания станка используется источник электропитания с характеристиками 380 В/3 фазы. Установка трехфазного выключателя относится к ответственности покупателя станка.

СМАЗКА

Перед началом эксплуатации станка необходимо залить моторным маслом №22 (единой классификации моторных масел нет) в редуктор и маслобак.  Станок имеет систему централизованной смазки.

Порядок заливки масла в редуктор: выкрутить болт из контрольного отверстия, медленно залить масло через горловину, пока редуктор не заполнится до мерного отверстия, ввернуть болт на место.

Для контроля уровня масла в маслобаке предусмотрено мерное стекло.

После использования станка в течение приблизительно 10 дней необходимо сменить масло в редукторе. Затем масло подлежит замене каждые полгода. Направляющая колонны, кулачок внутри, и тяга смазываются вручную не реже, чем в два раза за 8 часов. Для смазки других частей можно использовать масляный шприц, смазку выполнять один раз каждые 4 часа работы.

ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА

При транспортировке станка следует соблюдать указания на упаковке. При транспортировке станка соблюдать осторожность, не допускать ударов.

При распаковке необходимо проверить состояние станка, а также комплектность поставки согласно упаковочному листу.

Для перемещения станка без поддона используются стальные прутья, продетые в отверстия в основании станка, и стропы.

Чтобы не повредить поверхность станка необходимо подложить ткань под стропы.

Станок подлежит установке на ровный и гладкий фундамент (бетон). В фундаменте необходимо предусмотреть 4 отверстия (глубиной 150 мм) для анкерных болтов. При необходимости - между фундаментом и основанием станка положить подкладки/пластины (подкладки следует размещать рядом с анкерными болтами), подкладки/пластины не входят в комплектацию. Вставить в отверстия в фундаменте анкерные болты (M12 X 150 мм).

Порядок выравнивания: положив уровень на рабочий стол, проверить выравнивание в продольном и поперечном направлениях, уклон не должен превышать 0,12/1000 мм в обоих направлениях. После этого затянуть анкерные болты.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для подготовки станка к работе выполнить следующее:

- После установки и фиксации станка удалить антикоррозионное масло с помощью моющего средства, не использовать жесткие щетки.

- Ознакомить обслуживающий персонал с конструкцией станка и назначением его частей.

- Залить масло и смазать все точки смазки.

- Выполнить пробный запуск, дать поработать станку на холостом ходу не менее 5 минут.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно проверять масло в редукторе, работа без масла запрещена.

- Все точки смазки содержать в чистоте, соблюдать режим смазки.

- Ежедневно после работы очищать станок от грязи и убирать рабочее место.

- После использования станка очистить направляющие и прочие поверхности, нанести смазку для предотвращения коррозии.

- По окончании работы полностью отключить питание станка.

Чертёж в разобранном виде

Перечень деталей

| № | Описание | КОЛИЧЕСТВО | Поз. № | Описание | КОЛИЧЕСТВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рукоятка | 2 |  | Винт M10X60 | 4 |
|  | Втулка | 1 |  | Плоская шайба | 4 |
|  | Зажимная пружина | 2 |  | Винт М8Х40 | 3 |
|  | Калибровочное кольцо | 2 |  | Большая плоская шайба | 3 |
|  | Держатель ходового винта | 1 |  | Винт M8X25 | 3 |
|  | Ходовой винт | 1 |  | Шестигранная гайка М8 | 8 |
|  | Основание | 1 |  | Винт M5x8 | 14 |
|  |  |  |  | Винт M6x30 | 10 |
|  | Ходовая гайка |  |  | Гайка M6 | 6 |
|  | Ходовой винт | 1 |  |  |  |
|  | Торцевая пластина справа | 1 |  | Болт M12X45 | 4 |
|  | Рабочий стол | 1 |  | Плоская шайба | 4 |
|  | Железный клин |  |  | Пружинный штифт 8х45 | 2 |
|  | Башмак крейцкопфа | 1 |  | Плоская шайба | 2 |
|  | Смазочный подвал | 1 |  | Пружинный штифт 6X20 | 2 |
|  | Передняя крышка | 1 |  | Винт M6X16 | 9 |
|  | Стойка | 1 |  | Упорный шарикоподшипник 511000 | 4 |
|  | Нажимная опора для режущей пластины | 1 |  | Плоская шпонка 4 х 12 | 2 |
|  | Фрезерная оправка | 1 |  | Подшипник с коническими роликами 30208 | 2 |
|  | Резцовая головка | 1 |  | Круглая гайка М27Х1,5 | 6 |
|  | Подвижная плита | 1 |  |  |  |
|  | Панель | 1 |  | Винт M6x10 | 2 |
|  | Вал II | 1 |  | Круглая гайка М36Х1,5 | 1 |
|  | Соединительная рейка | 1 |  | Прокладка 47 | 3 |
|  | Медная втулка |  |  | Винт M8X20 | 1 |
|  | Задняя крышка | 1 |  | Плоская шпонка 8х30 | 2 |
|  | Кулачок | 1 |  | Болт с шестигранной головкой М10х30 | 4 |
|  | Вал I | 1 |  | Шестигранная гайка М10 | 5 |
|  | Проставочная втулка | 1 |  | Большая плоская шайба | 4 |
|  | Входной вал | 1 |  | Винт M10x25 | 4 |
|  | Торцевая крышка подшипника | 1 |  | Винт M6X12 | 3 |
|  | Редактор | 1 |  | Плоская шпонка 4х8 | 1 |
|  | Двигатель | 1 |  | Рукоятка | 1 |
|  | Винт | 4 |  | Ручной насос для смазки | 1 |