ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗ для зажигалок 18-400 мл.

«S&B», «Zigler»

ПОДГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1907/2006 (REACH) И 453/2010

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ.

  - Торговое название: ГАЗ для заправки зажигалок «S&B», «Zigler»  в аэрозольной упаковке 18-400

мл.

1.2 Назначение продукции:

ГАЗ сжиженный высокой степени очистки для заправки портативных газовых приборов (заправляемые зажигалки, паяльные газовые приборы и пр.)

1.3 Подробная информация о поставщике в паспорте безопасности

Производитель: ООО «ВиваКом»

Адрес: 141410 Московская обл., г. Химки, ул. М.Рубцовой, д.7

Телефон: +7 9858091180

Адрес электронной почты лица: info@SBsmoke.ru

1.4 Номер телефона экстренной связи:

112 (экстренная помощь), 01 (пожарная служба), 03 (скорая помощь) 1.5 Дата подготовки паспорта: 28.01.2021

Дата обновления паспорта:

2. Идентификация опасности

2.1	Классификация вещества или смеси. H220 - Flam. Gas 1- Extremely flammable;

H280 - Press. Gas - Contains pressurized gas; heating may lead to explosion; Угроза человеку:

Может вызвать раздражение кожи. Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

Опасность для окружающей среды: Опасно для окружающей среды.

Риски, связанные с физическим и химическим свойствам:

Чрезвычайно огнеопасен.

2.2	Элементы маркировки.

Маркировка опасности

«F»

Легковоспламе няющиеся вещества

Тип угрозы

R10 огнеопасен

стр. 1 из 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗ для зажигалок 18-400 мл.

«S&B», «Zigler»

ПОДГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1907/2006 (REACH) И 453/2010

Состав в соответствии с Положением 648/2004/EC Газ Пропан/Бутан/Изобутан

Дополнительная информация

Баллон находится под высоким давлением! Не распылять вблизи открытого огня,

раскаленных предметов и горящих материалов! Предохранять от попадания прямых

солнечных лучей и нагревания свыше +500С. Не прокалывать и не сжигать даже после использования! Не направлять в лицо. Не разбирать и не давать детям!

2.3	Другие угрозы

Продукт не содержит компонентов, которые отвечают критериям PBT или vPvB в соответствии с Приложением XXIII из Регламента REACH

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.1 Вещество

Не применимо.

3.2 Смесь

№ п/п

1

2

3

Наименование показателя, единица измерения

массовая доля компонентов, % - сумма метана, этана не более – пропан -

изобутан - н-бутан

непредельные углеводороды, не более сумма пентанов, не более

массовая доля сероводорода и меркаптановой серы,%

массовая доля воды, % не более

Метод испытания

ГОСТ 10697

ГОСТ 22985

ТУ-0272-027-00151636-99 п.5.2

Фактические данные

0,15 22,07 28,46 49,28 0,02 0,02 0,0001

0,0002

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой медицинской помощи:

Контакт с кожей: При контакте с кожей промыть водой с мылом. Снять загрязненную одежду. Если раздражение развивается, обратитесь к врачу.

В контакте с глазами: . При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством прохладной воды, желательно проточной, в течение не менее 15 минут. Извлечь контактные линзы. Избегать сильной струи воды в связи с риском механического повреждения роговицы. Если раздражение не исчезает, обратиться к окулисту.

В случае проглатывания: При проглатывании прополоскать рот водой. Не вызывать рвоту! Обратитесь за медпомощью к врачу и покажите этикетку. При потере сознания пострадавшим не пытайтесь самостоятельно оказывать помощь пострадавшему.

При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить согревание и покой. В случае тревожных симптомов, обратитесь к врачу.

4.2 Как острые, так и замедленные симптомы и последствия их воздействия

Контакт с кожей: раздражение, сухость, шелушение кожи возможно образование трещин.

стр. 2 из 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗ для зажигалок 18-400 мл.

«S&B», «Zigler»

ПОДГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1907/2006 (REACH) И 453/2010

Чувствительные люди могут наблюдаться аллергические реакции.

При попадании в глаза: покраснение, слезотечение, жжение, нарушение зрения. Прием внутрь: боль в животе, тошнота и рвота.

При вдыхании: Может вызвать головную боль, головокружение и сонливость.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечение

Решение о том, как проводить лечение принимает врач, после тщательной оценки состояния пациента. Лечение симптоматическое.

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности.

5.1	Тушение:

Подходящие средства пожаротушения: CO2, порошок, пена.

Неподходящие средства пожаротушения: плотным потоком воды - риск распространения огня.

5.2	Особые опасности, создаваемые веществом или смесью:

Избегайте вдыхания продуктов горения, они могут представлять риск для здоровья.

5.3	Рекомендации для пожарных:

Личная защита. Не оставайтесь в опасной зоне пожара без надлежащей одежды устойчивостью к химическим веществам и дыхательных аппараов с независимой циркуляцию воздуха. Не допускайте попадания воды проникать в канализацию, поверхностные и подземные воды. Баллоны находится под давлением - опасность взрыва при высокой температуре. Газ может накапливаться на поверхности земли и двигаться на большие расстояния создает риск пожара или взрыва. Охладить контейнеры при риске возникновения пожара с безопасного расстояния струей воды.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и

чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1	Личная безопасность, защитное снаряжение и чрезвычайные меры:

Ограничение доступа к области разлива до конца применения соответствующего чистящего средства. Убедитесь, что любой сбой или его последствия устраняет специально обученный персонал. Для больших разливов, изолировать пораженные участки. Используйте средства индивидуальной защиты. Избегать контакта с кожей и глазами. Обеспечить достаточную вентиляцию. Объявить для некурящих о запрете возникновения открытого пламени и искр.

6.2	Меры по охране окружающей среды:

В случае розлива большего количества продуктов, принять меры по предотвращению распространения продукта в окружающую среду. Сообщите соответствующие аварийные службы.

6.3	Методы и материалы для локализации и очистки:

Механическое поврежденные упаковки. Обработать разлив абсорбирующим материалом например: песок, земля, универсальные связующие вещества, диоксид кремния, и т.д. Собрать пролитое вещество и отходы, и поместить их в контейнеры для отходов. Очистить загрязненные поверхности с помощью моющих средств. Не используйте растворители.

6.4	Ссылки на другие разделы: Утилизация продукта - см. раздел 13

Средства индивидуальной защиты - см. раздел 8

стр. 3 из 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗ для зажигалок 18-400 мл.

«S&B», «Zigler»

ПОДГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1907/2006 (REACH) И 453/2010

7 Правила обращения и хранения.

7.1	Меры предосторожности по безопасному обращению:

Законы по защите и безопасности. Избегайте контакта с глазами и кожей. Избегайте вдыхания брызг. Обеспечить достаточную вентиляцию. Используйте средства индивидуальной защиты. Устранить источники возгорания - не использовать открытый огонь, не курить, не использовать искрящие инструменты и одежду из ткани восприимчивыми к электрификации; защита	контейнеров	от	тепла,	электрического	оборудования,	установленного	во взрывоопасной зоне. Не распылять вблизи открытого огня или раскаленных предметов.

7.2	Условия безопасного хранения:

Хранить только в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре ниже 50°C. Хранить вдали от источников огня и тепла. На складе не курить, не пользоваться открытым огнем и искрящими устройствами. Обеспечить вентиляцию во избежание взрыва. Хранить вдали от пищевых продуктов и кормов для животных.

8 Средства контроля за опасным воздействием и

средства индивидуальной защиты

8.1

№ п/п

1

Контроль за параметрами:

Наименование показателя, единица измерения

плотность при +20С,кг/м3

Метод испытания

ГОСТ 28656

Фактические данные

554,8

* анализируемого - бензойной кислоты, биологический материал – мочи ** анализируемого - толуол, биологический материал - капиллярной крови *** анализируемого - 2,5-гександиона, биологический материал – мочи

Рекомендуемые процедуры контроля:

Используйте процедуры для мониторинга концентрации вредных компонентов в воздухе и на рабочем месте в соответствии с существующими российскими и европейскими стандартами с учетом	условий,	существующих	в	месте	воздействия	и	методологии	измерения адаптированых к условиям. Режим, тип и частота испытаний и измерений должны соответствовать требованиям, изложенным в Правилах МZ от 2 февраля 2011 г. (Законодательный вестник № 33, ст. 166).

8.2.	Меры защиты от воздействия

Соблюдать общие правила безопасности и гигиены. Избегать контакта с глазами и кожей. Немедленно снять загрязненную одежду. Производственное помещение должно быть обеспечено	достаточной	общей	вентиляцией.	При	необходимости	рабочее	место обеспечивается	местной вентиляцией, для	обеспечения содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны ниже установленных пределов концентрации. Если этого недостаточно для	поддержания	концентрации      в	допустимых	значениях,	следует	использовать соответствующий респиратор, который защищает дыхательные пути.	В производственном помещении и на рабочих местах не есть, не пить, не курить. Перед перерывами и после работы тщательно вымыть руки.

стр. 4 из 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗ для зажигалок 18-400 мл.

«S&B», «Zigler»

ПОДГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1907/2006 (REACH) И 453/2010

Защита рук и тела

Материал перчаток должен быть непроницаемым и устойчивым к компонентам продукта.

При выборе перчаток учитывают такие показатели материала из которого они изготовлены, как время прорыва, степень проницаемости и эрозии.

Кроме того, выбор подходящих перчаток зависит не только от материала, но также	и	от	других	качественных	особенностей,	предъявляемых производителем продукции.

Производитель	должен	получить	информацию	о	точном	времени проницаемости и придерживаться его.

Защита глаз Не требуется.

Защита органов дыхания

При оборудовании	производственных помещений и рабочих мест достаточной вентиляцией, защита органов дыхания не требуется.

Контроль воздействия на окружающую среду

Эталонное значение в воздухе, Вещество	усредненное за период

один час	календарный год

Допустимая норма веществ, которые могут быть сброшены в очищенных промышленных сточных водах

Ароматические углеводороды

Алифатические углеводороды

1 000 µg/m3

3 000 µg/m3

43 µg/m3	15 mg/l

1 000 µg/m3	15 mg/l

Правовая основа: Сб. Законы 2010 года, № 16, пункт. 87; Сб. Законы 2006 года, № 137, поз. 984 с последующими. поправками.

9 Физические и химические свойства

9.1	Информация по основным физическим и химическим свойствам:

Физическое состояние:	газ

цвет:	бесцветный запах:	не определено Порог запаха:	не определено рН:	не определено Температура плавления / замерзания:	не определено Начальная точка кипения:                                          не определено Температура воспламенения:                                     не определено Скорость испарения:                                                   не определено

горючести (твердого тела, газа): Очень легко воспламеняется (пропан-бутан) Верхний / нижний предел взрыва:                            не определено

давление пара (20 ° C):	0,35 МПа плотность пара (воздух = 1):                                      не определено Плотность (20 ° C):                                                     не определено растворимость:                                                           не определено Коэффициент распределения н-октанол / вода:  не определено Температура самовоспламенения:                            не определено Температура разложения:                                          не определено

Взрывоопасные свойства:                                          образует взрывчатые смеси с воздухом окислительными свойствами:                                    не показывает

динамическая вязкость:                                              не определено

взрывчатое вещество:                                                может образовывать взрывоопасные смеси с воздухом

окислительные свойства:                                           не показывает динамическая вязкость:                                              не определено

стр. 5 из 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗ для зажигалок 18-400 мл.

«S&B», «Zigler»

ПОДГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1907/2006 (REACH) И 453/2010

9.2	Другая информация

Никаких дополнительных исследований.

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Реактивность

Реактивный продукт. См. также подразделы: 10,3-10,5 10.2 Химическая стабильность

При правильном использовании и хранении, продукт является стабильным.

10.3 Возможность опасных реакций

Нет опасных реакций

10.4 Неблагоприятные условия

Избегайте источников тепла и прямых солнечных лучей, температуры выше 50 º C. 10.5 Несовместимые материалы

Избегать контакта с сильными окислителями. 10.6 Опасные продукты разложения

При правильном использовании и хранении продукт не имеет опасных продуктов распада.

11 Токсикологическая информация

11.1 Информация по токсикологическим эффектам

Информация о острой и / или отсроченных последствиях воздействия были определены на основе классификации продукта и / или токсикологических исследований, а также знаниях и опыте производителя.

Токсичность компонентов

Пропан- 2-ол:

DL50 (крыса) > 5045 mg/kg

DL50 (кролик, кожа) >1200 mg/kg

Токсичность смеси: токсичность смеси определяется токсичностью компонентов, входящих в еѐ состав.

Клиническая картина острого отравления (по компонентам):

н-Бутан/изобутан/пропан- головная боль, головокружение, слабость, сонливость, изменение частоты пульса, боли в области сердца, тошнота, рвота; в тяжелых случаях -удушье, потеря сознания.

Наиболее поражаемые органы и системы:

н-Бутан/изобутан/пропан: Нервная и сердечно-сосудистая системы, легкие; кожа и глаза (при контакте с охлажденным сжиженным газом).

Местные эффекты:

Раздражающее действие: продукт оказывает раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки верхних дыхательных путей; вызывает повреждение глаз.

Вдыхание: Вдыхание может вызвать раздражение дыхательных путей (чихание, кашель). Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

Загрязнение кожи: В случае неоднократного контакта может вызвать слабое раздражение кожи. Люди со склонностью к аллергии должны быть особенно осторожны.

Попадание в глаза: при попадании в глаза может вызвать покраснение и слезотечение.

стр. 6 из 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗ для зажигалок 18-400 мл.

«S&B», «Zigler»

ПОДГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1907/2006 (REACH) И 453/2010

Прием внутрь: при проглатывании может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта (боли в животе, тошнота, рвота, диарея).

Кумулятивность: обладает слабой кумулятивной способностью (Метод Lim et al., 1/10DL50, в/ж, крысы, Ccum >5).

11.2 Хронические эффекты:

- при вдыхании может вызвать кашель, одышку. Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

- контактный дерматит/сенсибилизирующее действие:

В случае неоднократного контакта может вызвать слабое раздражение кожи. Люди со склонностью к аллергии должны быть особенно осторожны.

Кожно – резорбтивное действие: слабо проникает через неповрежденные кожные покровы. Токсичность, влияющая на репродукцию (эмбриотоксическое и гонадотоксическое действие): в доступных отечественных и зарубежных источниках информации отсутствуют сведения о эмбриотоксическом и гонадотоксическом действии продукта и его компонентов.. Мутагенное и канцерогенное действие: в доступных отечественных и зарубежных источниках информации отсутствуют сведения о мутагенном и канцерогенном действии продукта и его компонентов.

Тератогенность: в доступных отечественных и зарубежных источниках информации отсутствуют сведения о тератогенном действии продукта и его компонентов..

12 Экологическая информация

12.1 Токсичность смеси

Токсичный для водных организмов; может вызывать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.

12.2 Стойкость и способность разлагаться

Нет данных.

12.3 Потенциал биоаккумуляции

Нет данных.

12.4 Мобильность в почве

Мобильный продукт в водной среде и почве. Газообразные компоненты быстро распространяться в воздухе.

12.5 Результаты оценки PBT i vPvB

Не применимо.

12.6 Другие побочные эффекты

Продукт не оказывает никакого влияния на глобальное потепление и разрушение озонового слоя.

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков).

13.1 Методы обработки отходов

Рекомендации для смеси:  Утилизироваться в соответствии с действующими нормами. Не удалить продукт из упаковки.

стр. 7 из 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗ для зажигалок 18-400 мл.

«S&B», «Zigler»

ПОДГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1907/2006 (REACH) И 453/2010

14 Информация по транспортировке

14.1 № ООН2037 Емкости малые, содержащие газ

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Соответствующее название для транспортировки Газ для портативных газовых устройств

Класс опасности

2 (этикетка 2.1) Группа упаковки

Не применимо.

Ограниченных количествах 1л (LQ2).

Опасность для окружающей среды

Смесь является экологически опасным в соответствии с критериями правил транспорта. Специальные меры предосторожности для пользователя

Избегать источников возгорания и огня. Не бросать или подвергать ударам. Упаковки должны устанавливаться таким образом, на транспортном средстве или контейнере, при который они не могут опрокинуться или упасть.

Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II к MARPOL 73/78 и кодом IBC

Не распространяются данные требования.

15. Источники основных данных, использованных при составлении паспорта безопасности:

15.1. ГОСТ 12.4.011 – 89 CCБТ Средства защиты работающих. Общие требования и классификация Приказ государственного комитета Рооссиской Федераций по рыболовству № 96 от 28.04.1999 „О рыбохозяйственных нормативах”.

Справочник для химиков, инженеров, врачей „Вредные вещества в промышленности”, под редакцией Н.В. Лазарева – Л. Химия, 1971.

EС Регламент (EC) No. 453/2010 (2010. года 20 мая) Европейского парламента и Совета Регула (EC) No.1907/2006 о регистрации, оценки, разрешении и ограничении химических веществ (REACH).

1272/2008/ЕС Постановление Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2008 года о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, внесение изменений и отмена директивы 67/548/ЕЕС и 1999/45/EC, и вносящий изменения в Регламент (EC) № 1907/2006. 1999/45/ЕС Директива Европейского парламента и Совета от 31 мая 1999 года о сближении законов,	правил	и административных положений государств-членов, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных препаратов.

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ADR). Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по железным дорогам (RID).)

1907/2006 Регламент (ЕС) Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ (REACH) учреждающий Европейское химическое агентство, вносящее изменения в Директиву 1999/45/ЕС и отменяющий Регламент Совета (ЕЗС) Номер 793/93, и Регламент Комиссии (ЕС) Номер 1488/94, а также Директивы Совета 76/769/ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС 93/67/ЕЕС и 2000/21/ЕС.453/2010/ ЕС Регламент Комиссии от 20 мая 2010 вносящий изменения в Регламент (EC) № 1907/2006Европейского парламента и Совета относительно регистрации, оценки, разрешения и

стр. 8 из 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГАЗ для зажигалок 18-400 мл.

«S&B», «Zigler»

ПОДГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1907/2006 (REACH) И 453/2010

ограничения химических веществ (REACH).

2008/98/ЕС Директива Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 года на отходы и отменяющая определенные директивы

Сайт Товарищества химиков Европы (ЕСВ).

Сайт Международной организации лабораторий (1LО).

94/62/ЕС Директива Европейского парламента и Совета от 20 декабря 1994 года по упаковке и упаковочных отходов.

15.2 Оценка химической безопасности

Для смеси не требуется оценка химической безопасности.

16 Дополнительная информация

Полный текст R и H фраз

R10 Огнеопасно.

R12 Чрезвычайно легко воспламеняющийся. R38 Раздражает кожу.

R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение. H220 Легко воспламеняющийся газ.

H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. H226 Огнеопасные жидкость и пар.

H280 содержит газ под давлением; могут взрываться при нагревании.

H304 проглатывании и попадании в дыхательные пути может быть очень опасным и привести к летальному исходу.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H336 Может вызвать сонливость и головокружение.

Сокращения и акронимы:

NDS Предел Воздействия Ограничение экспозиции

NDSCh Предел Воздействия Кратковременное

NDSP Приемлемый потолок концентрации

DSB Допустимая концентрация в биологическом материале

PBT Вещества, которые устойчивы, биоаккумуляции и токсичности

vPvB Вещества, которые очень стойкие и очень высокая способность к биоаккумуляции

DNEL- Уровень эффекта

NOEC Самая высокая концентрация вещества, без наблюдаемых эффектов

NOEL Концентрация, при которой не наблюдается уровня вредного влияния.

Flam. Gas 1	Горючие газы kat 1 Flam. Liq. 2	Горючая жидкость kat. 2 Flam. Liq. 3	Горючая жидкость kat. 3 Press. Gas	Давление газа

Skin Irrit 2	Раздражение кожи kat. 2 Asp. Tox.1	Опасность при аспирации

STOT SE 3	Мера токсичность для целевого органа - одноразовое воздействие kat. 3 Skin Sens. 1	Повышенная чувствительность кожи kat 1

Aquatic Chronic 1 Опасность для водной среды kat 1 Aquatic Chronic 2 Опасность для водной среды kat 2 Aquatic Acute 1	Опасность для водной среды kat 1

Обучение:

До начала работы с продуктом, вы должны быть знакомы с правилами техники безопасности при обращении с химикатами, в частности, были должным образом обучены. Люди, связанные с перевозкой опасных материалов в соответствии с Соглашением ДОПОГ, должны быть надлежащим образом

стр. 9 из 10

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ГАЗ для зажигалок 18-400 мл.

«S&B», «Zigler»

ПОДГОТОВЛЕН В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ ЕС 1907/2006 (REACH) И 453/2010

подготовлены для выполнения своих обязанностей.

Особая информация:

Предоставленные в этом паспорте по безопасности данные должны быть доступны всем, чья работа связана с химическим веществом, препаратом. Данные соответствуют располагаемым у нас сведениям и предназначаются для характеристики химического продукта с аспектами безопасности и здоровья на работе, охраны окружающей среды. Информация паспорта по безопасности будет дополнена при появлении новых данных о воздействии химического вещества, препарата на здоровье и окружающую среду, о мерах превенции по уменьшению опасностей или их полного избежания. Предоставленная в паспорте по безопасности информация не раскрывает других специфических свойств химического вещества, препарата.

стр. 10 из 10