|  | Комплект для капельного полива DEKO DKI30/DKI50 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

|  | DKI30 | DKI50 |
| --- | --- | --- |
| Шланг | 30 м | 50 м |
| Адаптер | 2 шт | 4 шт |
| Быстросъемный соединитель | 2 шт | 4 шт |
| Адаптер двойной | 1 шт | 2 шт |
| Капельник | 36 шт | 60 шт |
| Тройник | 36 шт | 60 шт |
| Колышки | 36 шт | 60 шт |

На рисунке в положении 1 представлена схема установки и использования с одним адаптером.

На рисунке в положении 2 представлена схема установки и использования с двойным адаптером.

Подготовка системы к работе:

- Разрежьте шланг до необходимой длины.

- Поместите наконечник шланга в горячую воду.

- Вставьте шланг в тройник.

- После того, как наконечник шланга на среднем конце тройника размягчится, вставьте маленькую красную капельницу.

- Повторите соединения как показано на картинке.

- Вставьте адаптер в быстросъемный соединитель.

- Вставьте размягченный в горячей воде шланг в быстросъемный соединитель.

- Подключите установленный соединитель к двойному адаптеру.