Крановые весы

МВК-К

Руководство пользователя

МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

- Руководство по безопасности .………………………..……………………3

- Особенности .……………………………………………….………………....3

- Общие технические характеристики .……………………………………. .4

- Технические характеристики моделей ……...…………………………… 5

- Индикация и управление…………………………...…….………………… 5

Кнопки весов ……………………………………………………………...5

Кнопки пульта радиоуправления ……………………………………..6

Индикаторы……………………………………..…………………………6

Сообщения ………………………………………………………….……6

- Операции …...…………………………………………………………...……. 7

Включение/Выключение питания …………...…...………………….. 7

Обнуление ………………………………………………………………. 7

Масса тары …...…………………………………………………………. 8

Удержание показаний веса …………....…….………………….……. 8

Суммирование результатов взвешивания ……………………….... 8

Просмотр суммированного веса ………………..…………………… 8

Удаление последнего веса …………….……………….…………….. 9

Удаление всех показателей веса ……….…………….…………….. 9

Переключение единиц измерения ……………………………….….. 9

- Настройки пользователя ……………………………………….…....…….. 9

Автоматическое отключение весов по времени ………..…...……. 9

Режим ожидания ……………………..………………………………...10

Яркость дисплея ………………………………………..………………10

- Обслуживание элементов питания …..…………………………………..11

- Устранение неполадок………………………………...…………….……...11

Версия: V1.0A-2

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

- Руководство по безопасности

Для наилучшей производительности и соответствия заявленным характеристикам крановых весов, соблюдайте правила эксплуатации, изложенные в данном Руководстве. Своевременное техническое обслуживание крановых весов позволит продлить срок их эксплуатации.

НЕ перегружайте весы.

НЕ оставляйте весы под нагрузкой.

Перед каждым использованием проводите осмотр состояния подвесной серьги и крюка. Регулярно проверяйте весы на предмет разрушения, трещины, ослабленные винты.

Проверяйте заряд элементов питания. Разряженные батареи замените новыми или зарядите аккумулятор (в зависимости от комплектации).

НЕ вращайте весы под нагрузкой.

НЕ эксплуатируйте весы во время дождя и молний.

НЕ оставляйте весы на земле. Храните весы в сухом и проветриваемом помещении.

НЕ пытайтесь самостоятельно ремонтировать весы. Обратитесь в сервисный центр.

- Особенности

Крановые весы МВК-К являются надежным и качественным оборудованием. В их производстве используются только передовые технологии и современная электроника. Надежная механическая конструкция весов выдержала все необходимые испытания. Это универсальный и точный прибор, с которым легко и приятно работать.

- Превосходное качество. Строго в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011, ТУ 28.29.31-001-09222162-2019.

- Повышенная безопасность. Алюминиевый корпус, высокопрочные серьга и крюк, обеспечивают повышенную безопасность при работе с тяжелыми грузами.

- Повышенная надежность. Используются передовые технологии в совокупности с проверенными электронными компонентами, что обеспечивает высокую производительность и долговременную стабильную работу.

- Широкие области применения. Весы успешно применяются в различных отраслях промышленности, строительстве, логистике и др.

- Множество функций. Выбор единиц измерения, автоотключение, тарирование, суммирование, удержание веса, индикатор состояния батарей и прочее.

- Общие технические характеристики

| Класс точности | III (средний) по ГОСТ OIML R 76-1-2011 |
| --- | --- |
| Диапазон тары | 100% max |
| Автоматическое обнуление | ±20% max |
| Обнуление вручную | ±4% max |
| Время стабилизации | ≤10 секунд |
| Перегрузка | 100% max + 9e |
| Предельная перегрузка | 120% max |
| Разрушающая перегрузка | 400% max |
| Источник питания | Аккумулятор 6V/4.0 Ah |
| Зарядное устройство | Вход 100~220VAC 50/60Hz, выход 7.2VDC/1000mA |
| Время непрерывной работы | ≥25 часов от аккумулятора (при усредненных нагрузках) |
| Дисплей | 35 мм LED |
| Рабочая температура | -10℃ ~ +40℃ |
| Влажность | ≤90% при 20℃ |

- Технические характеристики моделей

| Модель | max, кг | min, кг | Дискретность (e), кг | Количество дискрет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МВК-К-3000 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
| МВК-К-5000 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
| МВК-К-10000 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |

- Индикация и управление

- Кнопки весов

| Управление | Наименование | Функция |
| --- | --- | --- |
|  | Вкл/Выкл | Для включения весов нажмите клавишу на 1 секунду |
|  |  | Для выключения весов нажмите клавишу на 1 секунду |
|  |  | Выйти без сохранения |
|  | Ноль | Обнуление весов |
|  |  | С клавишей , переключается на увеличение цифр |
|  | Тара | Тара ввод / вывод |
|  |  | Цифровая прокрутка вправо |

- Кнопки пульта радиоуправления

| Кнопка | Наименование | Функция |
| --- | --- | --- |
|  | Ноль | Так же, как продолжительное нажатие |
|  | Тара | Так же, как короткое нажатие |
|  | Удерж. | Так же, как короткое нажатие |
|  | Сумм. | Суммирование веса; С кнопкой , переключение разрешения; Уменьшение цифр |
|  | Сброс (Удаление) | Удаление последнего веса; С кнопкой , удалить весь вес ; Прокрутка цифр влево |
|  | Ф1 | Просмотр суммированного веса; С кнопкой , контроль напряжения батареи |
|  | Ф2 | Переключение единиц измерения |
|  | Вкл/Выкл | Продолжительное нажатие: выключение весов |
|  | 2nd | Кнопка меню |

- Индикаторы

| Индикатор | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| STB | Stable | Горит, когда вес стабильный |
| Zero | Zero | Горит, когда нулевой вес |
| TARE | Tared | Горит, когда введена масса тары |
| HOLD | Hold | Горит, когда включен режим удержания веса |
| lb | lb | Горит, когда единица взвешивания lb |
| kg | kg | Горит, когда единица взвешивания кг |

- Сообщения

| Сообщение | Наименование функции | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ----- |  | Обнаружение веса |
| ¦¦¦¦ |  | Режим ожидания |
| Setup | SETUP | Меню настроек пользователя |
| Bat | BATtery | Разряд батареи в % |
| P0000 | Password | Режим ввода пароля |
| end | END | Сохранить и выйти |
| off | OFF | Отключение питания |
| over | OVERload | Перегрузка |
| 2nd | 2ND | Вторая функция |
| err | ERRor | Недопустимая операция |
| acc | ACCumulate | Накопление веса |
| del | DELete | Удалить последний вес |
| Clr | CLeaR | Удалить все веса |

- Операции

- Включение/Выключение питания

- Нажмите  на 1 секунду, весы включаться.

- Весы  выполняют инициализацию и проходят тестирования, ***  показывают дважды, затем показывают мах. вес -  5000, затем показывают уровень заряда батареи в процентах - bat90 , затем вес обнаружения -  --- и Авто ноль.

- Для получения информации о функции Auto-ноль, обратитесь  в руководство по весам.

- Нажмите  или  на 1 секунду. Весы выключатся.

- Весы отображают емкость аккумулятора и выключаются, затем можно отключить весы от  питания.

- Обнуление

- Нажмите  или , ноль весов.

- Индикатор покажет .

- Если нагрузка находится в движении, тарирована или вне диапазона ручной установки нуля, появится надпись - |err| .

- Для получения информации о диапазоне ручной установки нуля (Manual-Zero), обратитесь в руководство по весам.

- Масса тары

- В режиме брутто нажмите или вес тары.

- На дисплее появится надпись TARE.

- Если груз в движении, или является отрицательным, или вне диапазона тары, показывает, .

- При очевидной перегрузке весов, необходимо будет уменьшить вес тары. Например: если в весы на Max. нагрузку 5000кг с точностью 2 кг (дискрета), а вес контейнера 1000 кг который необходимо ввести как его тара, весы можно будет нагружать только на вес 4018 кг (5000 – 1000 + 9 дискрет).

- Для выхода из режима тары освободите весы от  нагрузки и нажмите  или  для удаления тары.

- Включиться надпись TARE.

- Удержание показаний веса

- Нажмите  или на пульте управления, для блокировки экрана. Загорится индикатор HOLD и вес будет зафиксирован.

- Нажмите  или на пульте управления, снова, чтобы разблокировать экран. Индикатор HOLD погаснет.

- Суммирование результатов взвешивания

- Нажмите  на пульте управления, чтобы суммировать текущий вес. Надпись     указывает что вес суммирован. Весы показывают текущий вес, а брутто или нетто веса  добавляется в накопитель (суммируется).

- Индикация  не должна быть заблокирована, в противном случае на дисплее появится HOLD.

- Если груз в движении, или является отрицательным, или в не предел тары, показывает, .

- Просмотр суммированного веса

- Нажмите  на пульте управления, чтобы войти в режим просмотра. Дисплей начинает мигать и показывает суммированный (накопленный вес).

- Нажмите   или  для просмотра цифр в высоком или низком размере.

- Нажмите  или , для выхода из режима просмотра.

- Удаление последнего веса

- Нажмите  чтобы удалить последний суммированный вес. Надпись   отображает, что последний накопленный вес удаляется. Удаляется только последний вес.

- При удалении первого результата взвешивания, появляется надпись .

- Удаление всех показателей веса

- Нажмите или   и затем нажмите  чтобы очистить весь накопленный вес. Надпись   показывает, что вес очищается.

- Переключение единиц измерения

- Нажмите  чтобы выбрать единицу измерения  между кг, lb (фунт) или интерфейс  пользователя .

- Когда единицей является  kg отображается LED светодиодной подсветкой.

- Когда единицей является lb, отображается LED светодиодной подсветкой. Когда весы находятся в режиме интерфейса пользователя, кг и lb наименование единицы измерения на весах не отображаются.

- Дополнительные сведения о переключение единиц измерения (Unit Switch) обратитесь в руководство по весам.

- Настройки пользователя

- Нажмите   или  чтобы войти в меню настроек пользователя. Появится надпись .

- Автоматическое отключение весов по времени

Функция автовыключения призвана сохранить заряд батарей, в случае, когда с весами не производится никаких действий или нагрузка весов является стабильной. Запускается таймер обратного отсчета, который инициирует выключение весов. Любые нажатия кнопок или появление нагрузки на весах, перезапускают таймер обратного отсчета.

- Дисплей показывает время автоматического отключения.

- Нажмите или и,измените время автоматического  отключения.

- Нажмите  или , выход без сохранения.

- Нажмите  или , выйти и сохранить.

Функция автоматического отключения увеличивает время автономной работы весов. Auto-Off запускает таймер обратного отсчета, когда нет никаких действий или нагрузка стабильна. Любое нажатие кнопок или движение в нагрузке перезапускает таймер обратного отсчета.

- Auto-Off время может быть выставлено: 0 (никогда auto-off ), 5 минут, 15 минут, 30 минут, 60 минут

- Нажмите  или , перейти в режим ожидания.

- Режим ожидания

- Нажмите  чтобы войти в режим ожидания. Появится надпись- idl

- Нажмите  или  и  чтобы изменить значение времени.

- Можно установить время перехода в режим ожидания: 0 (отключено), 5 (5сек), 10 (10сек), 15 (15сек), 30 (30сек), 60 (60сек). Установлено 30 секунд по умолчанию.

- Для увеличения времени автономной работы весы автоматически переходят в режим ожидания, когда нет никаких действий или нагрузка стабильна. В этом режиме весы имеют малое электропотребление. Любое нажатие кнопок или движение в нагрузке включают весы.

- Нажмите  для выхода из установки пользователя.

- Яркость дисплея

- Нажмите  чтобы ввести яркость дисплея. Появится -

- Нажмите  или и   чтобы изменить значение яркости.

- Яркость экрана можно задать:1(уменьшение яркости), 2(нормально), 3 (яркие).

- Режим яркости – 1 (Dim- уменьшение яркости), лучше всего увеличивает время работы от батареи.

- Обслуживание элементов питания

Чтобы увеличить время работы элементов питания, соблюдайте рекомендации указанные в данном Руководстве.

- Эти весы работают от перезаряжаемых кислотно-свинцовых батарей от 6V4.0Ah.

- Батарея постоянно закреплена в отсеке корпуса весов. Чтобы извлечь батарею, выкрутите два винта на дверце доступа, вытащите батарею прямо и отсоедините кабель батареи от весов.

- В зависимости от установленной яркости LED или подсветки LCD, 6V/10Ah батарея работает от 80 до 200 часов.

- Для экономии заряда батареи включите Автоматическое выключение и режим ожидания, уменьшите яркость LED и выключите подсветку LCD.

- Время зарядки полностью разряженной батареи составляет около 8 часов.

- Чтобы получить максимальный срок службы, батарею следует хранить при температуре от -20℃ до  +50℃.

- Батарею следует заряжать каждые три месяца.

- При зарядке батареи индикатор зеленого цвета указывает на отсутствие питания, а красного – полное.

- Устранение неполадок

Простые проблемы могут быть устранены с помощью приведенных ниже рекомендаций. Если проблема осталась, обратитесь в сервисный центр.

| Проблема | Возможная причина | Предлагаемое решение |
| --- | --- | --- |
| Весы не включаются после нажатия клавиши вкл/выкл | разряжен / неисправный аккумулятор | Проверить батарею и заряд |
|  | дефектные клавиши вкл./выкл. | труднее нажать и удерживать с нажатием 2сек |
|  | неисправный кабель | Откройте переднюю панель, проверьте кабель питания |
|  | неисправные платы | свяжитесь с вашим сервисным центром. |
| экран мигает | разряженный аккумулятор | зарядите батарею |
| Ничего не происходит при нажатии клавиш | весы не исправны | повторно подключите кабель питания |
|  | сломана клавиша | свяжитесь с вашим сервисным центром. |
| Вес не стабилизируется | груз в движении | стабилизируйте вес |
|  | Попадание влаги на тензодатчик или материнскую плату | Высушите тензодатчик, материнскую плату |
|  | неисправные платы | свяжитесь с вашим сервисным центром |