- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4. . ООО "КОМПАНИЯ АДФ" гарантирует соответствие изделий        требованиям технических условий БАМВ.431431.008 ТУ и нормальную работу в течение 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем указаний по монтажу и эксплуатации.

4.2 Поставщик гарантирует качество Изделия в течение гарантийного срока, указанного в паспорте на Изделие, при условии соблюдения правил технической эксплуатации, хранения и точном выполнении требований по монтажу и пуску в эксплуатацию, указанных в руководстве по эксплуатации.

4.3 Гарантия Поставщика не распространяется на дефекты, возникшие вследствие неправильного или небрежного хранения, транспортировки, неправильного или небрежного обслуживания, неправильного или неточного монтажа и пуска в эксплуатацию, вследствие несоблюдения Покупателем/эксплуатационной организацией требований руководства по эксплуатации, осуществления не согласованных с Поставщиком модификаций или ремонтных работ в отношении изделия, или иного подобного вмешательства, либо в результате ненадлежащего подсоединения или интеграции поставленного изделия с оборудованием другого производителя (кроме случаев, когда такие действия осуществляются изготовителем Оборудования, Поставщиком или разрешены Поставщиком).

4.4 В течении гарантийного срока замена вышедших из строя изделий осуществляется ООО "КОМПАНИЯ АДФ» безвозмездно при условии, что выход изделия из строя связан с заводским браком.

4.5  При возврате неисправного изделия, в рекламационном акте, необходимо указать: дату начала эксплуатации изделия, характер неисправности и условия при которых она выявлена.

Адрес предприятия: 111141, Москва, Зеленый проспект, д.3А,

т/ф.: (495) 368-51-01  E-mail:  7259725@mail.ru

Сервисная служба: тел. (495) 368-51-01 E-mail:  7259725@mail.ru

http:www.adfcom.ru

ООО "КОМПАНИЯ АДФ"

| МП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | число, месяц, год |  |  |

ООО "КОМПАНИЯ АДФ"

ПАСПОРТ

БАМВ.431431.008 ЭТ

Лампа светодиодная ЛСД220ШД ( 2 яруса)
(для заградительного огня)

1  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Лампа светодиодная ЛСД220ШД (2 яруса), далее именуемая изделие, предназначена для работы в качестве источника светового излучения (красного, белого, желтого, зеленого, синего цвета) в заградительных огнях ЗОСД220ШД-01 БАМВ.676640.001ТУ или приборах светосигнальных ЗОМ, ЗОМ-А, ЗОМ-100, СДЗО-05, ЗОМ ПК2 ЛОН, ЗОМ 75 ВТ, ЗОМ ПК 1 ЛОН и прочие модификации заградительных огней и СДЗО с цоколем Е27.

  - Напряжение питания переменного тока

частотой 50 Гц:  	  от 85 до 275 В.

1.3   Мощность потребления, не более  	  4 Вт.

1.4 Сила света, создаваемого изделием, не менее:

- в пределах углов возвышения от плюс 6 до 10 (главный луч)  	  20 Кд;

- в пределах углов возвышения от минус 6 до 50  	  4 Кд.

1.5 Тип цоколя 	   Е-27.

1.6 Наработка на отказ……………………………………. 80000часов

1.7 Габариты ……………………………………………………105х60

1.8. Срок службы при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения  – 130000 часов.

1.9. Не требует специальной утилизации

- ПРИЕМКА И УПАКОВКА

  - Лампы светодиодные ЛСД220ШД (2 яруса) в комплекте из ______ штук, изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий БАМВ.431431.008 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

  - Лампы упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, в индивидуальную или групповую упаковку.

- УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Доставка изделия до места монтажа должна производится в заводской упаковке.

  - Допускается транспортировка изделия авиатранспортными средствами, железнодорожным транспортом, морским транспортом и судами, автомобильным транспортом. Изделие не относится к классу опасных грузов. При перевозе морским транспортом изделие должно быть упаковано с учетом предотвращения воздействия на него факторов окружающей среды.

  - Изделие потенциально безопасно для здоровья человека и окружающей среды.

  - Монтаж изделия в арматуру заградительного огня должен производится в соответствии с указаниями и требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на заградительный огонь.

  - При монтаже лампы в арматуру заградительного огня напряжение питающей сети должно быть отключено.

  - Монтаж изделия рекомендуется проводить в сухую погоду, в противном случае необходимо принять меры, предотвращающие попадание дождевой влаги (или снега) на изделие.

  - Монтаж изделия производится путем вворачивания лампы в патрон с цоколем Е-27 с приложением крутящего момента не более 3 Нм.

  - Внешние климатические факторы при эксплуатации и хранении изделия должны соответствовать следующим требованиям:

- максимальное значение рабочей температуры  	  плюс 50С;

- минимальное значение рабочей температуры  	  минус 50С;

- верхнее рабочее значение атмосферного давления  	  106,7 кПа (800 мм.рт.ст.);

- нижнее рабочее значение атмосферного давления  	  53,33 кПа (400 мм.рт.ст.);

- верхнее значение относительной влажности воздуха,
при температуре плюс 25С  	  98%

3.9. Не допускается эксплуатация изделия без использования защитного плафона (колпака) в случае установки изделия на открытом пространстве.

Хранение изделия должно осуществляться в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -20⁰С до +55⁰С и относительной влажности воздуха не более 98% при +25⁰С.

3.10. Срок хранения в пределах срока службы.