ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ДОМКРАТ

гидравлический автономный ручной

(грузоподъемность 3,0;  6,0;  10,0; 15,0 т)

ISO 9001

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

### Домкрат гидравлический представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия грузов. Домкрат отличается простотой в обслуживании и надежностью в эксплуатации, позволяя осуществлять плавные подъем груза и его точную остановку на заданной высоте при относительно небольшом рабочем усилии, благодаря высокому передаточному отношению между площадями поперечного сечения цилиндра и плунжера насоса. Домкрат предназначен для использования в качестве вспомогательного оборудования авторемонтных мастерских, гаражей, для поднятия, позиционирования оборудования, тяжелых металлических конструкций, подпорки тяжелонагруженных каркасов и других грузов, а также для работы при ремонте, монтажно-демонтажных, сборочных и транспортно-складских операциях и т.д.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики домкрата приводятся в таблице

Основные технические характеристики

| Модель | Грузоподъемность, тонн | Ход штока, мм | Высота подхвата, мм | Масса, кг | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HHQD-5 | 3 | 120 | 19 | 11 | 170х230х250 |
| HHQD-10 | 6 | 130 | 20 | 19 | 190х260х290 |
| HHQD-20 | 10 | 130 | 28 | 33 | 250х380х330 |
| HHQD-30 | 15 | 140 | 32 | 50 | 280х310х350 |

В качестве гидравлической жидкости следует применять минеральное масло, соответствующее параметру 10 по классификации SAE (отечественный аналог используемого масла  – масло марки МГП-10)

Все работы с домкратом должны производиться на ровной и твердой поверхности. Домкрат оснащен пружиной возврата в исходное положение при снятии нагрузки.

3.ПОРЯДОК РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед использованием домкрата, открыть, но не удалять заглушку гидравлической системы домкрата, затем вставить рукоятку в муфту и сделать шесть двойных ходов рукояткой по максимальной амплитуде, для того чтобы убедиться в том, что поток гидравлической жидкости распределяется в системе правильно.

Важно убедиться, что выбранное положение расположения домкрата подходит для поддержания нагрузки  исключает возможные вероятные повреждения.

Для того, чтобы произвести подъем домкрата, закрыть заглушку, вращая ее по часовой стрелке. Проверить, убедившись, что нагрузка центрирована на седловине домкрата. Вставить рукоятку в муфту и прокачивать рукояткой до тех пор, пока седловина домкрата не окажется на требуемой высоте.

При необходимости следует заменять гидравлическое масло, необходимость определяется степенью его загрязнения по мере

Для того чтобы перевести домкрат в нижнее положение следует медленно поворачивать винт заглушки против часовой стрелки, открывая ее.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Недопустима перегрузка домкрата свыше рассчитанной нагрузки.

Домкрат применяется только для подъема груза.

Гидравлическая система домкрата снабжена системой защиты от перегрузки, которая предустановленна изготовителем и не должна переделываться.

Использовать домкрат только для точечного подъема грузов.

Использование нескольких домкратов данной модели для подъема и вывешивания крупногабаритных грузов (плиты, платформы, оборудование) категорически запрещается.

Неправильная эксплуатация домкрата может привести к порче домкрата, машины или несчастным случаям.

5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Домкрат следует содержать в чистоте и смазывать подвижные части.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) домкрата, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)