|  | Краскопульт аккумуляторный DKSG20K3 |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Мощность | 140 Вт |
| --- | --- |
| Напряжение | 20 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Скорость | 32000 об /мин |
| Расход воздуха | 160 л / мин |
| Расход краски | 590 мл / мин |
| Размер сопла | 1 мм, 1.8 мм, 2.5 мм |
| Объем | 1200 мл |

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для покраски мебели, заборов, дверей, окон, стен, потолка, а также для ремонта автомобилей, эксплуатации на большой высоте и так далее.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед началом использования краскопульта необходимо подготовить материалы.

Пожалуйста, обратите внимание на таблицу разбавления и рисунок.

| Материал | Время расхода |
| --- | --- |
| Масляная эмаль | 25-60 |
| Грунтовка на масляной основе | 30-60 |
| Масляная краска | Не требует разбавления |
| Шпатлевка | Не требует разбавления |
| Полиуретан | Не требует разбавления |
| Лак | 20-60 |
| Автомобильные краски | 20-40 |
| Латексные краски | 45-90 |

- Открутите емкость для краски.

- Отрегулируйте всасывающую трубку.

Всасывающая трубка

А) Если распылять в направлении вверх, то угловой конец всасывающей трубки должен быть направлен в заднюю часть пистолета

Б) Если распылитель направлен вниз, то угловой конец всасывающей трубки должен быть направлен в переднюю часть пистолета

- Налейте материал в контейнер, убедитесь, что он не превышает 1200 мл

- Плотно прикрутите емкость к распылительной насадке.

- Снимите двигатель

А) Держите пистолет рукой и нажимайте на защелку в направлении стрелки

Б) Одновременно держите ручку двигателя рукой и поворачивайте ее против часовой стрелки на 90°.

В) Вытяните наружу, чтобы снять мотор с пистолета.

- Соедините корпус пистолета с двигателем

А) Держите пистолет рукой, чтобы выровнять прорезь на пистолете с прорезью на двигателе и вставить его (как показано на рисунке)

Б) Держите ручку двигателя рукой, поверните правую руку по часовой стрелке на 90°.

В) Когда пистолет и двигатель параллельны, она заперта.

- Отрегулируйте регулировочный винт в соответствии с вашими потребностями

А) Отрегулируйте винт влево, чтобы уменьшить объем распыляемой краски и уменьшить толщину распыляемой краски

Б) Отрегулируйте винт вправо, чтобы увеличить объем распыляемой краски и увеличить толщину распыляемой краски

- Регулировка длины распыления: поверните эту ручку, чтобы отрегулировать форму по вертикали и горизонтали. Отрегулируйте необходимую длину в соответствии с условиями распыления, уменьшите расход и сохраните материал.

А) Вращение против часовой стрелки укорачивает длину, а когда она поворачивается в стоп-положение, то это происходит с помощью линейного круга

Б) Поверните винт вправо, чтобы увеличить объем распыления краски и увеличить толщину распыляемой краски.

- Регулировка формы распыления

А) Форму распыления можно изменить с горизонтальной овальной на круглую.

Б) Измените форму распыления на вертикальную путем регулирования сопла.

- Перед началом работы потренируетесь. Распылите краску на небольшом куске картона. Нажмите включатель питания, потяните за спусковой крючок, краска брызнет из сопла.

КАК ПРАВИЛЬНО РАСПЫЛЯТЬ

Правильно:

Держите ход плавным и с постоянной скоростью

Неправильно:

Не сгибайте запястье во время распыления.

Дополнительные функции:

ДИАГНОСТИКА

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Слабое распыление или его отсутствие | 1.Сопло засорилось 2.Всасывающая трубка засорилась 3.Регулировочный винт объема материала сильно закручен вправо 4.Всасывающая трубка ослаблена 5.Материал слишком плотный 6.Несовместимая краска 7.Контейнер плохо закреплен | 1.Очистите 2.Очистите 3.Поверните налево 4.Вставьте 5.Проверьте вязкость 6.Слейте краску 7.Закрутите контейнер |
| Протечка материала | - Сопло свободно - Сопло изношено - Уплотнение сопла изношено - Скопление материала на циферблате и сопле | 1.Подтяните 2.Замените 3.Замените 4.Очистите |
| Распыление слишком грубое | 1.Плотность краски слишком большая 2.Объем материала слишком большой 3.Сопло засорилось 4. Низкое давление в контейнере | 1.Разбавьте краску 2.Поверните регулировочный винт вправо 3.Очистите 4.Затяните контейнер |
| Пульсация струи распыления | 1.Краска в контейнере на исходе 2.Материал очень плотный | 1.Заправьте краску 2.Проверьте вязкость |
| Форма распыления изменяется или подтекает | 1.Нанесение большого количества материала | 1.Отрегулируйте подачу материала или ускорьте движение краскопульта |
| Избыточное распыление | 1.Краскопульт слишком далеко от объекта 2.Слишком много материала нанесено | 1.Уменьшите расстояние 2.Поверните регулировочный винт направо |
| Рисунок очень светлый и пятнистый | 1.Слишком быстрое перемещение краскопульта | 1.Настройте поток материала или уменьшите движение краскопульта |
| Большое облако краски | 1.Краскопульт слишком близко к поверхности | 1.Отдалите краскопульт о поверхности или уменьшите поток краски |

ВНИМАНИЕ

- Держите свое рабочее место в чистоте и порядке, никогда не используйте инструмент во взрывоопасных зонах, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыль.

- Используйте только краски, растворители или другие материалы с температурой воспламенения 73оF (22C) или выше.

- Никогда не направляйте краскопульт на других людей и животных. В случае получения травмы немедленно обратитесь к врачу.

- Всегда читайте инструкции производителя краски по разбавлению перед использованием.

- Тщательно чистите краскопульт после каждого использования.

- Не тяните за шнур питания, чтобы переместить этот инструмент.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

https://z3k.ru/service/

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код: