Корпус щита

с монтажной панелью

ЩМП-35-26-16(ЩРНМ2-2)

Руководство по эксплуатации

011.000.020 РЭ

Назначение.

Данное изделие предназначено для размещения электроаппаратуры распределения, управления и сигнализации, приборов учета. Аппаратура устанавливается в щитке на монтажной панели и на двери с внутренней стороны. Корпус представляет собой металлический сварной корпус навесного исполнения. Корпус предназначен для установки на вертикальную стену.

Технические характеристики.

- Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 1;

- Масса – 4,3 кг;

- Толщина металла каркаса – 0,8 мм;

- Толщина металла дверки – 1,2 мм;

- Толщина монтажной панели – 1,5 мм;

- Габаритные размеры монтажной панели – 300х220;

- Номинальный ток – 400А;

- Номинальное напряжение – 220/380В;

- Степень защиты по ГОСТ 14254-96 - IP54;

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – У3;

- Покрытие: краска порошковая эпоксидно-полиэфирная, цвет – бело-голубой, глянец.

Рис. 1 Габаритные и установочные размеры.

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Корпус – 1шт;

- Ключ на каждый замок – 1 комп.;

- Руководство по эксплуатации – 1шт.;

- Упаковка индивидуальная – 1шт.

Порядок монтажа

- Открыть дверку корпуса ключом, входящим в комплект поставки (прикреплен снаружи корпуса);

- Снять монтажную панель, отвернув 4-е винта М5 с шайбами (см. рис. 2);

- Разметить и сверлить отверстия на монтажной панели необходимые для установки оборудования;

- Установить на монтажную панель необходимое оборудование;

- Развести электрические соединения между оборудованием согласно схемам;

- Проверить качество монтажа;

- Установить корпус на стену и закрепить через отверстия в корпусе;

- Установить монтажную панель в корпус, закрепив 4-мя винтами с шайбами;

- Установить проводники заземления монтажной панели с корпусом и дверки с корпусом;

- Подвести и подключить внешние связи согласно схемам, убедившись, что они обесточены;

- Установить и закрепить заглушки на корпус;

- Проверить качество монтажа;

- Закрыть дверку корпуса ключом из комплекта поставки.

Рис. 2 Схема крепления монтажной панели.