Дата консервации: «___» __________ 20__ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (по-лучения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации изделия.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СТАНОЧНЫЕ

ПОВОРОТНЫЕ

тип QB

ISO 9001

№__________

- НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски станочные с ручным приводом поворотные предназначены для использования на фрезерных, шлифовальных, расточных станках для крепления обрабатываемых деталей и заготовок. Применяются в единичном, мелко- и среднесерийном производстве.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO 9001. Губки тисков закалены и отшлифованы. На поворотном основании нанесена градуировка с ценой деления 1 град.

2.2. Основные параметры и размеры станочных тисков для зажима  заготовок приведены в таблице 1:

| Параметр | Модель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q 13 (HQ)140 | Q 13 (HQ)160 | Q 13 (HQ)200 | Q 13 (HQ)250 | Q 13 (HQ)320 |
| Ширина губок, мм | 140 | 160 | 200 | 250 | 320 |
| Высота губок, мм | 36 | 51 | 64 | 64 | 81 |
| Максимальный рабочий ход губок, мм | 170 | 180 | 220 | 280 | 360 |
| Габариты упаковки |  |  |  |  |  |
| Длина, см | 43 | 43 | 50 | 62 | 73 |
| Ширина, см | 20 | 20 | 25 | 35 | 39 |
| Высота, см | 19 | 22 | 23 | 27 | 26 |
| Масса, кг | 17 | 23 | 41 | 67 | 84 |

Тиски устанавливаются на столе станка, либо с использованием крепежных болтов, либо с использованием магнитного стола.

Тиски позволяют проводить обработку деталей, обеспечивая точ-ностные характеристики базирования закрепляемых заготовок.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на стол станка, их необходимо расконсервировать.

3.2. Установить тиски на стол станка,  закрепить болтами, шпонками,

прихватами по ГОСТ 13152.

3.3. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверх-ностей производить раз в смену с предварительной очисткой. Условия эксплуатации тисков – ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию тисков.

3.4. Отрегулировать тиски с помощью установочного винта в середине подвижной губки регулировкой зазора между гайкой и корпусом.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

- тиски в сборе;

- паспорт.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и зау-сенцев.

5.2. Тиски должны иметь устройство, предотвращающее полное вывинчивание ходового винта из гайки.

5.3. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

5.4. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим само-произвольное ослабление в процессе работы.

5.5. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков при зажиме и удлинении рукоятки. Это приводит к снижению точностных

характеристик тисков и поломкам ходового винта.

6. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

7.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло кон-сервационное К-17.

7.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.