
РУЧКА  МИКС 





      D468.5Y
                                                [image: image1.jpg]


               

[image: image2.emf]
KA4012          КЕРАМИЧЕСКИЙ КАРТРИДЖ 40ММ 

С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ НА ДУШ
И ВАННУ,ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ТИП

[image: image3.jpg]]




- экономный

- не нуждается в переключателе

- низкие расходы на производство смесителя

- простой дизайн

- простой в использовании

- нетрудоёмкая чистка

Техническая характеристика керамических дисков

Материал 



Al2O3 
Шероховатость поверхности
0,3um

Максимальный угол открытия       50-70%

Техническая характеристика катриджа:
Угол поднятия ручки катриджа


25°
Угол смешивания в положении ванна

80°
Угол смешивания в положении душ

90°

Максимальное давление воды


35 bar

Максимальная температура


90°C
Максимальный поворот



12Nm
Тест давления: Воздуха



6.0 bar
                           Воды



35 bar
Проточность воды

В положении ванна  без сопротивления 

25,5 л/мин/6,7gpm   

В положении душ  без сопротивления 

11,0л/2,9gpm 

Тест на долговечность 
EN 817    


70 000 циклов 

ASME A 112.18.1                500 000 циклов   
ИСПЫТАНИЕ КРАНА БЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЯ

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ:           3bar 
Однорычажный катридж со встроенной функцией переключения на душ

-Вращательным движением переводим ручку  катриджа по часовой стрелке в положение ванна и    

 при повороте на 80° градусов, достигаем максимума температуры воды

-Поднятием вверх – открываем воду, 

-Опуская вниз – закрываем воду

-Вращательным движением против часовой стрелки , переключаем воду на душ и поворачивая  

 ручку максимально на 90° градусов, увеличиваем поток воды и изменяем температуру воды до 

 максимальной

[image: image4.jpg]DO VANY
DO SPRCHY ; - IN BATHTUB
IN SHOWERS Ty BHX0Z BAHHA

PRIVOD TEPLA/STUDENA
INLET HOT/COLD

BXO4 TEMNAA/XONOHAA
~N3/8" = xxx.0, 1/2" = xxx.5





