ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

УГЛОВЫЕ 2-х ПОЗИЦИОННЫЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски слесарные угловые двухпозиционные предназначены для фиксации и удерживания заготовок при выполнении различного вида слесарных и сборочных работ. Конструкция тисков позволяет осуществить фиксацию деталей и заготовок под прямым углом 90º в горизонтальной плоскости.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO9001.

2.2. Основные параметры и размеры тисков приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметров | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Q19J 2 1/4" | Q19J 4 1/4" |
| Ширина губок, (мм) | 70 | 107 |
| Ход подвижной губки, (мм) | 56 | 110 |
| Высота зажима, (мм) | 20 | 30 |
| Диаметр крепежных отверстий, (мм) | 6 | 8 |
| Расстояние между крепежными отверстиями, (мм) | 65 |  |
| Диаметр ходового винта, (мм) | 10 | 12 |
| Масса, (кг) | 1.47 | 2.6 |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на верстак необходимо их расконсервировать.

3.2. Смазку направляющих винтовых пар и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

4.2. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

4.3. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков и удлинение рукоятки при зажиме.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия –6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)