ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

неповоротные с наковальней

(усиленные)

ISO 9001

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тиски слесарные неповоротные с наковальней предназначены для закрепления деталей при выполнении различного вида слесарных работ. Наковальня позволяет производить мелкие работы связанные с незначительной ударной нагрузкой на обрабатываемую заготовку.

(Пример обозначения для тисков слесарных неповоротных с шириной губок 100мм – Тиски ТС-100.)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Тиски изготавливаются в соответствии с ISO9001. Материал корпусных деталей – по стандарту GB HT200 (СЧ-20).

2.2. Основные параметры и размеры тисков приведены в таблице 1.

| Наименование параметров | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТС-100 | ТС-125 | ТС-150 | ТС-200 | ТС-250 |
| Ширина губок, (В) мм | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Ход подвижной губки, (А) мм | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Высота зажима, (h) мм не менее | 55 | 70 | 75 | 85 | 110 |
| Усилие зажима, Н, | 21000 | 26000 | 40000 | 55000 | 60000 |
| при крутящем моменте, (Н∙м), не более | 110 | 150 | 200 | 340 | 380 |
| Габаритные размеры |  |  |  |  |  |
| Длина, (мм) | 280 | 330 | 400 | 450 | 550 |
| Ширина, (мм) | 110 | 125 | 160 | 180 | 250 |
| Высота, (мм) | 125 | 150 | 170 | 190 | 220 |
| Размер наковальни, (мм) | 65х65 | 90х90 | 105х105 | 130х130 | 160х160 |
| Масса, (кг) | 7 | 12 | 20 | 29 | 42 |

2.5. Нормы точности приведены в таблице 2.

| Наименование проверки | Допуск, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТС-100 | ТС-125 | ТС-150 | ТС-200 | ТС-250 |
| При закрытых тисках зазор между рабочими поверхностями сменных планок на всей их длине не должен превышать | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| При раскрытых тисках допуск параллельности рабочих поверхностей сменных планок на всей длине не должен превышать | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| При закрытых тисках относительное смещение верхних и боковых граней сменных планок соответственно не должно быть более | 0,3 и 0,5 | 0,4 и 0,8 | 0,4 и 0,8 | 0,5 и 1,0 | 0,5 и 1,0 |

Рис. 1. Тиски слесарные неповоротные

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Перед установкой тисков на верстак необходимо их расконсервировать.

3.2. Смазку направляющих винтовой пары и других трущихся поверхностей производить раз в смену с предварительной очисткой этих мест от стружки, пыли, грязи.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Рукоятка тисков и накладные губки не должны иметь забоин и заусенцев.

4.2. Отверстие головки винта должно иметь с двух сторон фаски для предохранения рук рабочего от защемления.

4.3. Крепление тисков должно быть надежным, исключающим самопроизвольное ослабление в процессе работы.

4.4. Запрещается применять ударную нагрузку на рукоятку тисков и удлинение рукоятки при зажиме заготовки.

4.5. Тиски должны выдерживать проверку на прочность с превышением усилия зажима на 25%.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Тиски подвергнуты консервации в соответствии  с требованиями

ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения тисков без переконсервации – 2 года, при условии

хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) тисков, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20___ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)