Станок ленточнопильный Stalex SBS-90

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК С ПОВОРОТОМ ПИЛЬНОЙ РАМЫ

| Двигатель | 230 В/50 Гц 420 Вт |
| --- | --- |
| Скорость пильного полотна: | 20, 29, 50 м/мин |
| Максимальная режущая способность (при 90°): | Круглая полая заготовка Ø 90 мм Квадратная полая заготовка 90 x 120 мм |
| Максимальная режущая способность (при 45°): | Круглая полая заготовка Ø 65 мм Квадратная полая заготвка 70 x 65 мм |
| Длина полотна: | 1300 мм |
| Толщина: | 0,63 мм |
| Ширина: | 12,5 мм |
| Диапазон наклона корпуса пилы: | 0°— 45° |
| Размер в упаковке: | 760 x295 x465 мм |
| *Станок используется в основном для работы с заготовками из низкоуглеродистой и углеродистой стали, т.к. станок оснащён и укомплектован стандартным полотном 13 мм М42. Это позволяет работать с небольшими заготовками из разных материалов, но для работы со средними заготовками с хорошей эффективностью реза и стойкости – необходимо правильно подбирать используемый материал. |  |

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ РЕЗКИ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ | ШКИВ ПИЛЫ |
| --- | --- |

СХЕМА РЕЗКИ МАТЕРИАЛОВ

| МАТЕРИАЛ | СКОРОСТЬ (окружная скорость в футах в минуту) |  | ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ЖЕЛОБ ДЛЯ РЕМНЯ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 Гц | 60 Гц | ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ | ШКИВ ПИЛЫ |
| ИНСТРУМЕНТ НЕРЖАВЕЮЩАЯ ИЛИ ЛЕГИРОВАННАЯ СТАЛЬ, ПОДШИПНИКОВЫЕ БРОНЗЫ, НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ. | 20 м/мин (65 футов/мин) | 24 м/мин 80 футов/мин | НЕБОЛЬШОЙ А | БОЛЬШОЙ D |
| ТВЕРДАЯ ЛАТУНЬ ИЛИ БРОНЗА, МЯГКАЯ ЛАТУНЬ, АЛЮМИНИЙ | 30 м/мин (95 футов/мин) | 36 м/мин 120 футов/мин | СРЕДНИЙ В | СРЕДНИЙ Е |
| ДРУГИЕ ЛЕГКИЕ МАТЕРИАЛЫ | 50 м/мин (165 футов/мин) | 61 м/мин 200 футов/мин | БОЛЬШОЙ С | НЕБОЛЬШОЙ F |

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ СТАНКА

| - НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТАНКЕ Полностью прочитайте и усвойте руководство пользователя и прикрепленные к оборудованию ярлыки. Изучите способы его применения и ограничения, а также особые потенциальные опасности, связанные с данным оборудованием. - УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ БАРЬЕРОВ В НАДЛЕЖАЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ и в рабочем состоянии. - УБЕРИТЕ РАЗДВИЖНЫЕ И НАКИДНЫЕ ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ Сформируйте привычку проверять, все ли регулировочные и гаечные ключи убраны со станка, перед тем, как включить его. - ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ЧИСТОТУ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ Загроможденные рабочие зоны и монтажные столы могут стать причиной несчастных случаев. Пол не должен быть скользким из-за масла или древесных опилок. - ИЗБЕГАЙТЕ РАБОТЫ В ОПАСНЫХ СРЕДАХ Механизированные инструменты запрещено применять в сырых или влажных помещениях и не работайте с ними под дождем. Обеспечьте достаточное освещение в рабочей зоне. Обеспечьте достаточное пространство вокруг рабочей зоны. - НЕ ПОДПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ Все посетители должны держаться на безопасном расстоянии от рабочей зоны. - СДЕЛАЙТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО НЕДОСТУПНЫМ ДЛЯ ДЕТЕЙ с помощью навесных замков, главных выключателей или посредством удаления ключей стартера. - НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ ИНСТРУМЕНТ Инструмент лучше и безопаснее выполнит свою работу на скорости, для которой он был разработан. - ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАДЛЕЖАЩИЙ ИНСТРУМЕНТ Не используйте инструмент или насадку для выполнения работы, для которой они не предназначены. - НАДЕВАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ОДЕЖДУ Не надевайте свободную одежду, перчатки, галстуки или иные украшения (кольца, часы-браслеты), которые могут быть затянуты в движущиеся части. Рекомендуется использовать обувь с НЕСКОЛЬЗЯЩЕЙ подошвой. Уберите длинные волосы под защитный головной убор. Закатайте длинные рукава выше локтя. - ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ (защиту для головы) В любое время используйте защитные очки (должны соответствовать стандарту BS 2092). Обычные очки имеют только ударопрочные линзы, они НЕ являются защитными очками. Также пользуйтесь маской для лица или респиратором, если в процессе резки образуется пыль и средства защиты органов слуха (беруши или звукозащитные предохранительные наушники) в течение продолжительного периода эксплуатации. | - ЗАКРЕПИТЕ ЗАГОТОВКУ По возможности используйте зажимы или тиски для удержания заготовки. Это освободит обе руки для работы с оборудованием. - НЕ НАГИБАЙТЕСЬ НАД СТАНКОМ Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. - ОБРАЩАЙТЕСЬ С ОБОРУДОВАНИЕМ АККУРАТНО Для достижения наилучших рабочих характеристик и обеспечения большей безопасности при работе следите, чтобы инструмент был острым и чистым. Соблюдайте инструкции по смазке и замене принадлежностей. - ОТКЛЮЧАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ СЕТИ Перед выполнением технического обслуживания и замены таких принадлежностей, как резцы и т. д. - НЕ ДОПУСКАЙТЕ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ЗАПУСКА Перед подключением кабеля к источнику питания убедитесь, что переключатель находится в положении «OFF» («ВЫКЛ.»). - ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Информацию о рекомендованных принадлежностях см. в руководстве пользователя. Следуйте инструкциям, прилагаемым к вспомогательным принадлежностям. Использование неподходящих принадлежностей может стать причиной опасности. - НЕ СТАНОВИТЕСЬ НА ИНСТРУМЕНТ. Можно получить серьезную травму при опрокидывании станка или при случайном контакте с режущим инструментом. Не храните материалы над инструментом или рядом с ним, чтобы для их использования необходимо было становиться на инструмент. - ПРОВЕРЬТЕ ДЕТАЛИ НА ПРЕДМЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ Перед дальнейшим использованием оборудования необходимо тщательно проверить защитный кожух и прочие детали на отсутствие повреждений, чтобы определить, будут ли они работать надлежащим образом и выполнять свои функции. Проверьте центровку и крепление движущихся частей, исправность деталей, монтаж и любые другие условия, которые могут повлиять на работу оборудования. Ограждение или другую поврежденную деталь следует должным образом отремонтировать или заменить. - НАПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ Подавайте заготовку под лезвие или режущий инструмент только против направления вращения лезвия или режущего инструмента. - НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РАБОТАЮЩИЙ СТАНОК БЕЗ ПРИСМОТРА Выключите электропитание. Не отходите от станка до его полной остановки. |
| --- | --- |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА | ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ Наименование позиции; Описание и функции; Технические характеристики. KA; Контактор - реле; Катушка 240 В переменного тока Контакт: 10 А. SB1 SB2; Кнопки ВЫКЛ: 1 <<b>>красный ВКЛ: 1 <<a>>зеленый; S4: 250 В переменного тока S4: 250 В переменного тока. XB; Клеммная колодка; AC 380 В: МАКС. 10 A. Силовой кабель; AC 600 В, 10 A, 3G /0,75 мм - для двигателя 0,175 AC 600 VВ, 10 A, 3G /1,00 мм - для двигателя 0,55 кВт. М; Двигатель; 0,375 кВт/ 230В, IP 54 0,55 кВт/ 230 В, IP 54. |
| --- | --- |

РЕГУЛИРОВКА СТАНКА

| ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЛЕНТОЧНОГО ПОЛОТНА - Сначала отключите станок от электросети. - Откройте защитный кожух ленточного полотна. - Ослабьте натяжение ленточного полотна, повернув ручку натяжения полотна Ⓑ, Рис. 2. - Ослабьте винт Ⓘ (Рис. 3). Это позволит отрегулировать шкив двигателя Ⓙ (Рис. 3) на валу. - После регулировки шкива затяните зажимной винт Ⓘ. - Установите натяжение на полотно с помощью ручки натяжения полотна и закройте защитный кожух полотна. - Повторно подключите источник питания. | Рис. 3 |
| --- | --- |
| РЕГУЛИРОВКА ПОДШИПНИКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПОЛОТНА - Невозможно обеспечить надлежащую работу пилы, если направляющие полотна правильно не отрегулированы. - Отключите станок от электросети. - Ослабьте шестигранную гайку Ⓚ (Рис. 4). - Отрегулируйте подшипники Ⓛ (Рис. 4), чтобы они только касались полотна (примерно 0,001 дюйма). - Затяните шестигранную гайку Ⓚ - Повторно подключите источник питания. | Рис. 4 |
| РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПОЛОТНА - На каждой стороне заготовки оборудованы 2 направляющие полотна. - Отключите станок от электросети. - Сначала ослабьте шестигранный болт Ⓜ (Рис. 5). - Поверните кронштейн регулировки полотна Ⓝ до тех пор, пока полотно не будет установлено под углом к станине станка. - Затяните шестигранный болт Ⓜ. - Повторно подключите источник питания. - Примечание: направляющие полотна в сборке можно отрегулировать, разжав регулировочную ручку Ⓖ (Рис. 2). | Рис. 5 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Очищайте ленточную пилу после каждой операции.

- Смажьте станок антикоррозийным маслом

- Для смазки компонентов ленточной пилы используйте масло стандартного класса. Для этой цели рекомендуется использовать масло SAE-30.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

| ПРИЗНАКИ | ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ | МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |
| --- | --- | --- |
| Избыточная поломка пильного полотна | - Материал неплотно прилегает к тискам - Неправильная скорость или подача - Слишком большое расстояние между зубьями полотна - Материал слишком грубый - Неправильное натяжение полотна - Полотно контактируют с материалом до запуска пилы - Полотно трется о фланец колеса - Несоосные шарниры направляющих - Зубья пильного полотна слишком толстые | - Зажим работает надежно - Отрегулируйте скорость или подачу - Замените на лезвие с меньшим количеством зубьев на дюйм - Используйте лезвие с меньшей скоростью и меньшим количеством зубьев на дюйм - Отрегулируйте натяжение, чтобы полотно не проскальзывало по колесу - Установите полотно так, чтобы оно контактировало с заготовкой после запуска двигателя. - Регулировка установочных углов колес - Отрегулируйте шарниры направляющих - Используйте более тонкое полотно. |
| Преждевременное затупление полотна | - Зубья лезвия слишком грубые - Слишком быстрая подача - Недостаточное давление подачи - Твердые участки или накипь на материале - Полотно перекручивается - Недостаточное натяжение пильного полотна - Полотно проскальзывает | - Используйте лезвие с меньшим количеством зубьев на дюйм - Уменьшите скорость резки - Отрегулируйте натяжение пружины - Уменьшите скорость и увеличьте давление подачи - Замените полотно и отрегулируйте натяжение полотна - Отрегулируйте натяжение пильного полотна - Отрегулируйте натяжение пильного полотна и уменьшите скорость |
| Необычный износ сбоку или с задней стороны полотна | - Изношены направляющие полотна - Шарниры направляющих полотна смещены - Кронштейны направляющих полотна ослаблены | - Замените направляющие пильного полотна - Отрегулируйте шарниры направляющих - Затяните кронштейны направляющих полотна |
| Повреждение зубьев на ленточном полотне | - Зубья полотна слишком крупные для заготовки - Слишком высокое давление и слишком низкая скорость - Заготовка вибрирует - Зубья полотна слишком мелкие для заготовки | - Используйте меньшие зубья на дюйм полотна - Уменьшите давление и увеличьте скорость - Зажим работает более надежно - Используйте большие зубья на дюйм полотна |
| Перегрев двигателя | - Натяжение полотна слишком большое - Слишком высокое натяжение приводного ремня - Зубья пильного полотна слишком крупные - Зубья пильного полотна слишком тонкие - Шестерни нуждаются в смазке - Резка связывает пильное полотно | - Уменьшите натяжение пильного полотна - Уменьшите натяжение приводного ремня - Используйте лезвие с меньшим количеством зубьев на дюйм - Используйте лезвие с более крупными зубьями на дюйм - Смажьте зубчатое колесо - Уменьшите подачу и скорость |
| Плохие, неровные или шероховатые края обрезки | - Давление подачи слишком высокое - Шарниры направляющих смещены - Недостаточное натяжение пильного полотна - Полотно затупилось - Неправильная скорость - Направляющие ленточного полотна расположены слишком далеко. - Ослаблен узел направляющей полотна - Зубья пильного полотна слишком крупные | - Отрегулируйте пружину для уменьшения давления - Отрегулируйте шарниры направляющих - Увеличьте натяжение пильного полотна - Замените пильное полотно - Отрегулируйте скорость - Отрегулируйте пространство направляющих - Затяните направляющую в сборе - Используйте меньшие зубья на дюйм полотна |
| Полотно перекручивается | - Резка связывает пильное полотно - Натяжение полотна слишком большое | - Уменьшите давление подачи - Уменьшите натяжение пильного полотна |

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ:

- Эта ленточная пила для резки металла оснащена стандартной вилкой для подключения к источнику питания с одной фазой, 50 Гц и 220 В или 240 В.

- Для защиты устройства управления мы рекомендуем оператору обеспечить предохранитель с током плавкой вставки 6A

- Общая длина между предохранителем и вилкой/розеткой не должна превышать 1,5 м.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ:

- Отключение ленточной пилы для резки металла осуществляется путем извлечения вилки из розетки.

- Если вам необходимо остановить работу, провести техническое обслуживание или осмотреть станок, обязательно отключите станок от источника питания.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ:

- Система заземления настоящего станка выполнена в виде стандартной вилки, соответствующей местному стандарту

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не меняйте штекер на любой другой тип, кроме предоставленного нашей компанией.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- ЗАПУСК: нажмите кнопку, обозначенную цифрой «1».

- ОСТАНОВКА: нажмите кнопку, обозначенную «0».

- ОСТАНОВКА В КОНЦЕ РЕЗКИ: настоящий станок автоматически останавливается в конце резки.

БЛОКИРОВКА КРЫШКИ ШКИВА: (ОПЦИЯ)

- Блокировочный выключатель (SQ) предусмотрен для обеспечения безопасности при изменении скорости в качестве дополнительного приспособления устройства управления.

- Если ваш станок оснащен выключателем блокировки, не убедитесь, что это устройство останавливает станок в нормальном режиме работы.

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА

УСТАНОВКА:

- Перед установкой обеспечьте достаточное пространство для работы станка размером не менее 2,5 м * 2,5 м со свободным пространством не менее 0,8 м во всех направлениях.

- Место, отведенное для станка, должно быть чистым и достаточно ровным.

- Обеспечьте достаточное освещение в соответствии с местными нормами и правилами обработки металла или интенсивность освещения не менее 300 люкс, если местные нормы и правила отсутствуют.

РЕГУЛИРОВКИ:

Регулировка пильного полотна

- Регулировка пильного полотна осуществляется ручкой натяжения пильного полотна с индикатором.

- Соответствующее натяжение полотна можно отрегулировать вручную без помощи инструмента. При соответствующем натяжении полотна его невозможно сдвинуть с места, используя испытание пальцем с соответствующим усилием на пильном полотне

Регулировка крышки полотна (слева и справа)

Левая и правая регулируемые крышки пильного полотна предназначены для предотвращения доступа к движущемуся пильному полотну во время резки. Они должны регулироваться как можно ближе к заготовке

Список деталей для пилы для резки металла 3-1/2"

Модель: G409

|  | Основание |
| --- | --- |
|  | Болт |
|  | Цепь |
|  | Подкладка |
|  | Шайба |
|  | Болт |
|  | Гайка |
|  | Болт |
|  | Болт |
|  | Болт |
|  | Шайба |
|  | Болт |
|  | Кронштейн цапфы |
|  | Гайка |
|  | Рукоятка |
|  | Пружина |
|  | Гайка |
|  | Плита |
|  | Болт |
|  | Ось |
|  | вал |
|  | Метка шкалы |
|  | Болт |
|  | Шайба |
|  | Указатель |
|  | Шайба |
|  | Болт с шестигранной головкой |
|  | Ручка колеса |
|  | Шайба |
|  | Болт |
|  | Зажимной захват |
|  | Болт |
|  | Плита |
|  | Шайба |
|  | Пружинная шайба |
|  | Тиски |
|  | Резьбовой вал |
|  | Рукоятка |
|  | Болт |
|  | Кронштейн |
|  | Плита |
|  | Кронштейн |
|  | Кронштейн |
|  | Зажимная рукоятка |
|  | Рукоятка |
|  | Болт |
|  | Шайба |
|  | Шайба |
|  | Кронштейн |
|  | Плита |
|  | Уплотнительная шайба |
|  | Зубчатое колесо |
|  | Болт |
|  | Болт |
|  | Кронштейн |
|  | Кронштейн |
|  | Подшипник |
|  | Втулка |
|  | Шайба |
|  | Рукоятка |
|  | Болт |
|  | Ось |
|  | Круг |
|  | Стопорное кольцо |
|  | Болт |
|  | Кронштейн |
|  | Плита |
|  | Штифт |
|  | Пильное полотно |
|  | Рукоятка |
|  | Крышка |
|  | Винт |
|  | Круг |
|  | Вал |
|  | Шайба |
|  | Шпонка |
|  | Основной корпус |
|  | Редуктор |
|  | Шкив |
|  | Подшипник |
|  | Вал |
|  | Уплотнительная пластина |
|  | Шкив |
|  | Втулка |
|  | Клиновидный приводной ремень |
|  | Шкив |
|  | Шайба |
|  | Винт |
|  | Крышка шкива |
|  | Шпонка |
|  | Двигатель |
|  | Ручка регулировки |
|  | Основание |
|  | Болт |
| 101-107 | СТОЙКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) |

СТОЙКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)