FS40

1. Этапы установки и эксплуатации

Установка

Используйте 2-дюймовую внешнюю резьбу национального стандарта, заполнена анаэробным герметиком или лентой из сырья для предотвращения утечки воды.

Сопло

Чтобы заменить сопло, сначала снимите большую гайку, удерживающую сопло, замените сопло, а затем затяните большую гайку。

Широкоформатная операция распыления

Рычаг реверсивного винта (черный) на сиденье заднего хода можно установить в определенное положение для достижения желаемой ширины распыления и регулировки, ослабьте винты и поместите их на ширину, которую вы хотите распылить, а затем затяните винты.

Полный цикл распыления

Отпустив винт шестерни внутренней пружины, показанный на рисунке выше, переместите его за пределы диапазона окружности в направлении стрелки, и пистолет-распылитель может достичь полного круга распыления

Домашнее задание.

Регулятор разбивания воды

Поверните заостренный медный винт по часовой стрелке так, чтобы струя воды, выбрасываемая из сопла, соприкасалась с наконечником винта, чтобы добиться эффекта разбивания воды.

2. Регулярный осмотр и ежедневное техническое обслуживание

1. Все движущиеся части, гибкие и свободные.

2. Проверьте детали трансмиссии на наличие повреждений.

3. Проверьте, может ли устройство кольцевого тормоза регулировать скорость.

4. Обращайтесь осторожно во время установки и транспортировки, чтобы избежать повреждений, вызванных ударами или сильным давлением.

5. Если поверхность не используется в течение длительного времени, ее следует протереть и упаковать в коробку для хранения.

6. Если дальность стрельбы недостаточна, увеличьте рабочее давление и расход.

3. Устранение неполадок

1. Явление неисправности: утечка воды в месте соединения между форсункой и корпусом распылителя

Метод устранения: отрегулируйте посадочный контакт между соплом и стабилизатором потока и затяните фиксирующую гайку.

2. Явление неисправности: пистолет-распылитель не может нормально раскачиваться или менять направление

Метод устранения: отрегулируйте рабочее давление и проверьте, нет ли мусора в сопле.

3. Явление неисправности: пистолет-распылитель качается влево и вправо негибко или даже застревает

Метод устранения: повреждение реверсивного механизма или деталей трансмиссии, замена фурнитуры.

4. Симптом: Дальность стрельбы пистолета не соответствует требованиям

Метод устранения: увеличьте давление и расход на входе пистолета-распылителя.

5. Явление неисправности: распыление распыления воды распылителем не очень хорошее, или поток воды не плотный в дугах

Метод устранения: отрегулируйте рабочее давление или замените сопло, отрегулируйте водяную дробилку