2021

Измерительный шаблон сварщика

Bridge Cam карманный ЭЛИТЕСТ

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Измерительный шаблон сварщика Bridge Cam карманный ЭЛИТЕСТ изготовлен в соответствии с ТУ 3936-034-96651179-2016 и предназначен для визуально-измерительного контроля стыкуемых деталей, параметров сварного шва и дефектов.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, мм | 75 × 52 × 11 |
| Масса, не более, грамм | 95 |

Лицевая сторона      				 Оборотная сторона

Рисунок 1 – Общий вид измерительного шаблона сварщика Bridge Cam карманный ЭЛИТЕСТ

1 – основание; 2, 3 – измерительные движки; 4, 5, 7 – стопорные устройства 
движков (2), (3) и поворотного диска (8) соответственно; 6 – измерительный наконечник
 движка (2); 8 – поворотный диск с нанесенными шкалами; А, Б, Г, Д, Е, Ж, С – измерительные шкалы; В, Н – теоретические шкалы в миллиметрах и дюймах соответственно; Т – контрольный угол 45°; М, Л – контрольные риски-индексы шкал (Б) и (Д) соответственно; К – контрольная риска-индекс для снятия показаний по шкалам диска (8); Р – выточки для позиционирования движка (3).

Таблица 2.2

| Шкала | Единица измерения | Диапазон шкалы | Цена деления шкалы | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | град. | 0–60,0 | 5,0 | ±2,50 |
| Б | мм | 2,0–0–20,0 | 1,0 | ±0,25 |
| В |  | 0–13,0 | 1,0 | ±0,25 |
| Г |  | 0–13,0 | 0,5 | ±0,25 |
| Е |  | 0–45,0 | 1,0 | ±0,15 |
| Д | дюйм | 1/8–0–3/4 | 1/32 | ±1/32 |
| Н |  | 0–1/2 | 1/16 | ±1/16 |
| С |  | 0–1/2 | 1/64 | ±1/64 |
| Ж |  | 0–1½ | 1/16 | ±1/16 |

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | −40 ÷ +45 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более | 80 |

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 4.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Измерительный шаблон сварщика Bridge Cam карманный ЭЛИТЕСТ | 1 шт. |
| Пластиковый футляр | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование изделия производится в соответствии с ГОСТ 13762-86 в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение должно осуществляться по условиям 1 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

  - Хранение производится в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

- Сведения об утилизации

  - В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные материалы.

  - Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

7 Метрологическое обеспечение измерений

- Периодичность и порядок метрологического обеспечения устанавливается нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а также потребителем, в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в 12 месяцев.

8 Условия эксплуатации

8.1 Не допускать ударов и падений шаблона во избежание повреждений.

8.2 Не проводить рабочими плоскостями шаблона по контролируемым поверхностям.

8.3 По окончании работ протереть шаблон сухой салфеткой и положить в футляр.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Измерительный шаблон сварщика Bridge Cam карманный ЭЛИТЕСТ ____________ наименование заводской номер |  |
| --- | --- |
| изготовлен в соответствии с ТУ 3936-034-96651179-2016 и признан годным к эксплуатации. |  |
| ______________________ личная подпись ______________________ МП число, месяц, год; ____________________ расшифровка подписи. |

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерительного шаблона сварщика 
Bridge Cam карманный ЭЛИТЕСТ требованиям ТУ 3936-034-96651179-2016 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

11 Информация об изготовителе

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

т/ф: 8 800 511-01-14, 8 (831) 434-96-41

e-mail: xrs@xrs.ru			сайт: арион.рф