ЛАМПЫ РАЗРЯДНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОГАЛОГЕННЫЕ BELLIGHT

Руководство по эксплуатации ТУ BY 200007197.073-2010

- Описание работы

  - Лампы предназначены для работы в осветительных приборах, в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, 380 B частоты 50 Гц, с применением пускорегулирующей аппаратуры и импульсного зажигающего устройства (ИЗУ), для наружного и внутреннего освещения спортивных и торговых комплексов, промышленных сооружений (не для бытового использования).

  - Пример условного обозначения типа лампы:

«Лампа МГЛ 70 Вт (ТТ)», где:

- первый элемент – МГЛ (металлогалогенная лампа);

- второй элемент – 70, 100, 150, 250, 400, 700, 1000, 2000 (номинальная мощность в ваттах);

- третий элемент – ТТ – трубчатая (форма колбы);

  - Характеристики ламп приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Тип лампы | Мощность, Вт |  | Напряжение сети, В | Напряжение на лампе, В |  | Сила тока, А | Световой поток после 100 ч горения, лм, | Средняя продолжительность горения (средний срок службы), ч, не менее | Размер, мм |  | Масса, г, не более | Тип цоколя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | диаметр колбы, D max | длина лампы, L max |  |  |
|  | номинальная | предельная, не более | номинальное | мин. | макс. | номинальная | номинальный |  |  |  |  |  |
| МГЛ 70 Вт (ТТ) | 70 | 75 | 220 | 75 | 95 | 0,9 | 5600 | 8000 | 38 | 158 | 80 | Е27/27 |
| МГЛ 100 Вт (ТТ) | 100 | 105 | 220 | 90 | 110 | 1,1 | 8500 | 8000 | 46 | 201 | 120 | Е27/27 |
| МГЛ 100 Вт (ТТ) | 100 | 105 | 220 | 90 | 110 | 1,1 | 8500 | 8000 | 46 | 201 | 120 | Е40/45 |
| МГЛ 150 Вт (ТТ) | 150 | 155 | 220 | 85 | 105 | 1,8 | 14850 | 8000 | 46 | 201 | 120 | Е27/27 |
| МГЛ 150 Вт (ТТ) | 150 | 155 | 220 | 85 | 105 | 1,8 | 14850 | 8000 | 46 | 201 | 120 | Е40/45 |
| МГЛ 250 Вт (ТТ) | 250 | 280 | 220 | 120 | 146 | 2,15 | 20500 | 12000 | 46 | 255 | 150 | Е40/45 |
| МГЛ 400 Вт (ТТ) | 400 | 430 | 220 | 120 | 145 | 3,25 | 40000 | 12000 | 46 | 275 | 170 | Е40/45 |
| МГЛ 700 Вт (ТТ) | 700 | 750 | 220 | 120 | 145 | 6 | 60000 | 9000 | 65 | 330 | 350 | E40/45 |
| МГЛ 1000 Вт (ТТ) | 1000 | 1050 | 220 | 120 | 155 | 8,2 | 180000 | 3000 | 65 | 371 | 420 | Е40/45 |
| МГЛ 1000 Вт (ТТ) 380V | 1000 | 1050 | 380 | 220 | 240 | 4,7 | 160000 | 5000 | 76 | 371 | 420 | Е40/45 |
| МГЛ 2000 Вт (ТТ) | 2000 | 2070 | 220 | 130 | 160 | 16,5 | 190000 | 4000 | 100 | 420 | 650 | Е40/45 |
| МГЛ 2000 Вт (ТТ) 380V | 2000 | 2070 | 380 | 230 | - | 10,3 | 240000 | 3000 | 100 | 420 | 650 | Е40/45 |

  - Лампы должны соответствовать виду климатического исполнения УХЛ 3 по ГОСТ 15543.1-89, но для работы при следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 40 °С до 40 °С;

- относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 °С.

  - Лампы должны полностью зажигаться в течение 10 с и оставаться горящими. Параметры зажигающего импульса для ИЗУ должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Количество импульсов за период, не менее | Частота следования импульсов, Гц, не менее | Амплитуда импульса, В |  | Длительность импульса на уровне 0,5 амплитуды, мск, не менее | Энергия импульса, Дж, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |  |  |
| 1 | 50 | 2500 | 4500 | 1,0 | 0,001 |

  - Лампы должны выдерживать без перегорания кратковременное включение в течение 10 с на напряжение, равное 115 % номинального.

  - Время выхода ламп в рабочий режим должно быть не более 15 мин с момента подачи напряжения на лампы.

- Условия эксплуатации

  - Лампы должны эксплуатироваться в электрических сетях с колебаниями напряжения, не превышающими значений, установленных ГОСТ 32144-2013.

EL – лампа;

LL – аппарат пускорегулирующий

~ 220 В	ИЗУ – импульсное зажигающее устройство

Эксплуатационная схема включения ламп

  - Положение горения ламп при эксплуатации:

- вертикальное, цоколем вверх – в промышленных зонах на предприятии;

- горизонтальное, под углом 15° цоколем вниз – в консольных светильниках;

- вертикальное, цоколем вниз – в торшерных светильниках.

Повторное включение ламп должно производится не ранее чем через 15 мин после их отклонения.

- Требования безопасности

  - Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.13-2000, СТБ IEC 62035-2007.

  - При работе с лампами, имеющими ртутное заполнение, соблюдать требования СанПиН .

  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатация в режимах и условиях, отличающихся от установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

  - УТИЛИЗАЦИЯ! В случае боя лампы необходимо собрать ртуть листом бумаги, мокрой газетой, губкой или при помощи спринцовки-груши и проветрить помещение. Бой лампы, собранную ртуть и элементы сбора ртути сложить в полиэтиленовый пакет, плотно завязать и сдать вместе с отработанными лампами (если такие имеются в наличии) в соответствующие организации, для утилизации. В помещении, после сбора ртути и боя лампы, помыть полы насыщенным раствором обычного мыла и соды.

  - ПОМНИТЕ! Использовать пылесос для уборки ртутьсодержащих отходов нельзя, так как при этом ртуть легко попадает в воздух, которым вы дышите.

  - На территории других государств должны быть соблюдены нормы местного законодательства.

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование и хранение ламп должны соответствовать ГОСТ 25834-83, при этом условия транспортирования ламп в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям Л ГОСТ 23216-78, в части воздействия климатических факторов

–условиям 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69

  - Условия хранения ламп - 1 (Л) ГОСТ 15150-69.

  - Срок хранения ламп – 2 года с момента изготовления ламп.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие ламп требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2    Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента реализации, но не более 40% установленного срока службы.

5.3   При нарушении потребителем условий эксплуатации или хранения и транспортирования, изготовитель освобождается от ответственности за гарантийные обязательства.

Изготовитель: Азур Оптоэлектроник Лимитед

Хонгкуи роад, Макиео стрит, Чжецзян провинс, Китай

СДЕЛАНО В КИТАЕ

Импортёры: ООО «Бел Лайт Групп», 214031, РФ, Смоленск, ул. Индустриальная, дом 9, office@bel-svet.ru    +7 (4812) 700 701.

Организация, уполномоченной на принятие претензий.

ТзОВ Бел Лайт Груп, 79011, м. Львiв, вул. Кубанська 17/3, office@belsvet.com.ua  +380 322404286

ООО БелЛайтГрупп, 224016, г. Брест, ул. Куйбышева 9, оф. 301, office@bel-light.pl   +375(162)50 50 35

# Гарантийный талон

ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон.

| Тип лампы |  |
| --- | --- |
| Дата изготовления |  |
| Место продажи, адрес, телефон |  |
| Штрих-код |  |
| Подпись продавца |  |
| Дата продажи |  |
| Штамп магазина |  |
| Дата обмена |  |
| Подпись покупателя |  |