Моментный ключ TTBS-10

Таблица сопоставлений значения манометра и усилия ключа.

| Таблица усилий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | TTBS-10 | примечание |
| Mpa. | N.m. |  |
| 7 | 1552 |  |
| 8 | 1773 |  |
| 9 | 1995 |  |
| 10 | 2217 |  |
| 11 | 2438 |  |
| 12 | 2660 |  |
| 13 | 2882 |  |
| 14 | 3103 |  |
| 15 | 3325 |  |
| 16 | 3547 |  |
| 17 | 3768 |  |
| 18 | 3990 |  |
| 19 | 4211 |  |
| 20 | 4433 |  |
| 21 | 4655 |  |
| 22 | 4876 |  |
| 23 | 5098 |  |
| 24 | 5320 |  |
| 25 | 5541 |  |
| 26 | 5763 |  |
| 27 | 5985 |  |
| 28 | 6206 |  |
| 29 | 6428 |  |
| 30 | 6650 |  |
| 31 | 6871 |  |
| 32 | 7093 |  |
| 33 | 7315 |  |
| 34 | 7536 |  |
| 35 | 7758 |  |
| 36 | 7980 |  |
| 37 | 8201 |  |
| 38 | 8423 |  |
| 39 | 8645 |  |
| 40 | 8866 |  |
| 41 | 9088 |  |
| 42 | 9310 |  |
| 43 | 9531 |  |
| 44 | 9753 |  |
| 45 | 9975 |  |
| 46 | 10196 |  |
| 47 | 10418 |  |
| 48 | 10640 |  |
| 49 | 10861 |  |
| 50 | 11083 |  |
| 51 | 11305 |  |
| 52 | 11526 |  |
| 53 | 11748 |  |
| 54 | 11969 |  |
| 55 | 12191 |  |
| 56 | 12413 |  |
| 57 | 12634 |  |
| 58 | 12856 |  |
| 59 | 13078 |  |
| 60 | 13299 |  |
| 61 | 13521 |  |
| 62 | 13743 |  |
| 63 | 13964 |  |
| 64 | 14186 |  |
| 65 | 14408 |  |
| 66 | 14629 |  |
| 67 | 14851 |  |
| 68 | 15073 |  |
| 69 | 15294 |  |
| 70 | 15516 |  |

При отсутствии таблицы сопоставлений есть возможность самостоятельно посчитать необходимые параметры.

Пример:

- У вас есть гайковерт с максимальным усилием 72000 Nm.

- У вас есть гидравлический насос максимальным рабочим давлением 70 mpa/700 Bar.

- Вам необходимо создать усилие на гидравлическом ключе равное 31200 Nm.

Для того что бы гидравлический ключ создавал усилие 31200 Nm. Необходимо максимальное рабочее значение на манометре 70Mpa/700Bar разделить на максимальное рабочее усилие создаваемое гайковертом  70/72000=0,0009722.

Получившийся коэффициент 0,0009722 необходимо умножить на необходимое усилие 31200 Nm.  0,0009722*31200=30,33 mpa.

Получившееся значение 30,33 Mpa /303,3Bar является необходимым для установки на манометре, если вам необходимо получить усилие на ключе 31200 Nm.

ООО «СМТ»