ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Видеокамера уличная

BarTon BR-B200F36F23

Внимание: Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому технические характеристики

и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1    Назначение……………………………………………………………………………………………..……………………….… 3

2    Меры предосторожности………………………………………………………………………………………………….. 3

3    Описание видеокамеры……..……..………………………………………..………………………………………….... 4

4    Монтаж и установка видеокамеры…..…………………………………………………………………………....... 4

- Установка стандарта видеозаписи…..………………………………….…………………………………..…….…. 5

6    Настройка видеокамеры с помощью пользовательского меню………………………….….……..... 5

6.1   Автоэкспозиция………………………………………………………………………….……………………….….. 6

6.2   Баланс белого……………………………………………………….………………………………….……….……. 6

6.3   День/ночь…………………………………………………………….……………………………………….………... 7

6.4   Настройка изображения……………………………………………………………………………..….……… 7

6.5   Настройка видео……………………………….……………………….…………………………………..………. 8

6.5.1  Видеовыход……………………….……………………….…………..………….…………………………. 8

6.5.2  Движение……………………….……………………….……………………….……………………………. 8

6.6   Язык…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

6.7   Функция……………………………………………………………………………………………………..……………. 9

6.8   Сброс параметров…………………………………………………………………………………………..………. 9

6.9   Сохранить и выйти………………………………………………………………………………………………..… 9

6.10   Выход…………………………………………………………………………………………………………………….... 9

7    Поиск неисправностей………………………………………………………………………………………………………. 10

8    Технические характеристики……………………..……………………………………………………………………... 11

9    Гарантийные обязательства…………………………………………………………………………………………….... 12

10   Информация для покупателя……………………………………………………………………………………………... 13

1. Назначение

Видеокамера уличная Barton BR-B200F36F23 предназначена  для организации видеонаблюдения   в составе систем видеонаблюдения. Качество и надёжность работы видеокамеры зависит от правильно подобранных периферийных  устройств, таких как: мониторы, видеорегистраторы, а так же от места установки и настройки видеокамеры.

2. Меры предосторожности

- Перед установкой и подключением видеокамеры уличной (далее Видеокамера) внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нём в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайте особое внимание на предупреждающие знаки.

- Отключите видеокамеру от питания, если вы не собираетесь использовать ее долгое время.

- Не размещайте на видеокамере посторонние предметы.

4) Перед подключением видеокамеры к источнику питания убедитесь, что кабель питания не имеет повреждений и обеспечивает надежный контакт. Кабель питания не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания. Запрещается включать видеокамеру к источнику питания, напряжение которого ниже 10,8 В или выше 13,2 В постоянного тока. Во избежание выхода из строя видеокамеры, соблюдайте полярность при подключении видеокамеры к источнику питания.

5) Предохраняйте видеокамеру от чрезмерных вибраций или падений, которые могут привести к повреждению корпуса и электронных компонентов, сократив тем самым срок службы видеокамеры.

6) Избегайте использования видеокамеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Температура хранения -20°+60°С. Рекомендуемая рабочая температура / относительная влажность, максимальная:  -10°+50°С /  95% .

7) Не пытайтесь самостоятельно разбирать видеокамеру. Проводить техническое обслуживание и ремонт  разрешается только специалистам сервисной службы.

3. Описание видеокамеры:

- Объектив камеры;

- Крепление с поворотным механизмом;

- Несъёмный видеокабель и пятипозиционный джойстик управления OSD-меню видеокамеры/выбора стандарта видеосигнала;

- Штекер для присоединения видеокабеля к устройству (монитор, видеорегистратор и т.п.);

- Разъем для подключения кабеля питания(DC).

4. Монтаж и установка видеокамеры

1. Закрепите основание видеокамеры на потолке с помощью крепежей, входящих в комплект видеокамеры.  Настройте расположение объектива и зафиксируете видеокамеру к горизонтальной или вертикальной плоскости, как показано на рисунке:

2.  Произведите подключение видеокамеры к видеорегистратору, как показано на рисунке:

Внимание: При подключении питания к видеокамерам обязательно соблюдайте полярность!

Подача питания допустима только после завершения установки видеокамеры.

5. Установка стандарта видеозаписи

С помощью размещенного на кабеле видеокамеры пятипозиционного джойстика Вы можете  выбрать и установить один из стандартов видеозаписи:

Для выбора и установки доступные следующие стандарты видеозаписи:

- AHD: для выбора и установки данного стандарта видеозаписи нажмите центральную кнопку пятипозиционного джойстика и направьте вверх в направлении символа UP. Для подтверждения выбора стандарта записи AHD удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

- CVI: для выбора и установки данного стандарта видеозаписи нажмите центральную кнопку пятипозиционного джойстика и направьте вниз в направлении символа DOWN. Для подтверждения выбора стандарта записи CVI удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

- CVBS: для выбора и установки данного стандарта видеозаписи нажмите центральную кнопку пятипозиционного джойстика и направьте влево в направлении символа L. Для подтверждения выбора стандарта записи CVBS удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

- TVI: для выбора и установки данного стандарта видеозаписи нажмите центральную кнопку пятипозиционного джойстика и направьте вправо в направлении символа R. Для подтверждения выбора стандарта записи TVI удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

6. Настройка видеокамеры с помощью пользовательского меню

Настройка видеокамеры осуществляется при помощи экранного меню (OSD-меню), которое поддерживает несколько языков.

Изменить параметры камеры без использования джойстика можно с помощью регистратора, если камера поддерживает UTC управление.                                                                                                                                                                UTC («Up The Coax») – это функция управления и настройки параметров OSD-меню по коаксиальному кабелю, через пользовательский интерфейс видеорегистратора, к которому подключена видеокамера*   *Внимание:  функция UTC должна поддерживаться видеорегистратором.

Назначение кнопки управления пятипозиционного джойстика при работе с OSD-меню:

Нажмите центральную кнопку, чтобы войти в главное меню, используйте эту кнопку, чтобы войти в меню или выбрать пункт меню.

Для вертикального перемещения между пунктами меню используются кнопки UP (вверх) и DOWN (вниз).

Для горизонтального перемещения между пунктами меню используются кнопки L (влево) и R (вправо).

6.1.   Автоэкспозиция:

Данный раздел меню позволяет установить параметры выдержки и диафрагмы видеокамеры, необходимые  для конкретных условий съемки: освещенности, близости объектов, размеров помещения

С помощью пятипозиционного джойстика для выбора и установки доступны следующие параметры:

Яркость:  данный параметр позволяет  установить уровень   яркости  видеокамеры.                                                      Доступны для выбора значения от 0 до 100

Режим экспозиции:  данный параметр видеокамеры позволяет установить режим определения оценки яркости разных частей изображения, попадающих  в  объектив видеокамеры. Выбор и установка режима  осуществляются с помощью   пятипозиционного джойстика, перемещением в направлении  R и L.

Доступны для выбора следующие режимы:

Режим GLOBAL:  данный режим видеокамеры предназначен для оценки освещенности всего кадра, получаемого с видеокамеры.

Режим BLC (back light compensation)- данный режим видеокамеры позволяет компенсировать освещенность заднего плана кадра, получаемого с видеокамеры.

Для завершения настройки параметра Автоэкспозиция с помощью пятипозиционного джойстика выберите пункт меню <ВОЗВРАТ>  и подтвердите выход нажатием по центру пятипозиционного джойстика.

6.2   Баланс белого:

Данный параметр  видеокамеры отвечает за настройку цветовой температуры в соответствии с окружающей средой. Позволяет устранить нереалистичные оттенки на изображении.

Режим  ATW: происходит автоматическая настройка белого в соответствии с температурой изображения.

Режим Ручная:  ручная установка уровней оттенка красного и синего цветов для точной подстройки баланса  белого.

Уровень красного:  данный параметр позволяет настроить  в камере насыщенность красного  цвета кадра видеоизображения в выбранной зоне, получаемого с видеокамеры.

Доступны для выбора значения от 0 до 66.

Уровень синего: данный параметр позволяет настроить  насыщенность синего цвета   кадра    видеоизображения в выбранной зоне, получаемого с видеокамеры.

Доступны для выбора значения от 0 до 66.

С помощью   пятипозиционного джойстика, перемещением в направления R и L установите желаемое значение уровня.

Для завершения настройки параметра Баланс белого  с помощью пятипозиционного джойстика выберите пункт меню <ВОЗВРАТ>  и подтвердите выход нажатием по центру пятипозиционного джойстика.

  - День/ночь:                                                                                                                                                                   В данном  разделе  Вы  можете установить  переход видеокамеры из дневного режима съемки в ночной и наоборот (переход из цветного режима съемки в черно-белый)

  - Настройка изображения:                                                                                                                          В данном разделе меню Вы можете установить параметры изображения, получаемого с видеокамеры.

Доступны  следующие  настройки параметров изображения:

Контраст:  данный параметр определяет различие между светлыми и темными участками изображения.

С помощью пятипозиционного джойстика управления  выберите и установите значение:

- Автоматический: режим автоматического выбора контраста изображения  исходя из условий съемки;

- 0 до 10: устанавливается желаемый уровень контраста в пределах доступного диапазона;

Четкость:  Отвечает за количество деталей на изображении.

С помощью пятипозиционного джойстика управления  выберите и установите значение:

- Автоматический: режим автоматического выбора четкости исходя из условий съемки;

- 0 до 10 устанавливается желаемый уровень четкости изображения в пределах доступного диапазона;

Насыщенность:  позволяет установить насыщенность изображения  на получаемом видеокамерой кадре.

С помощью пятипозиционного джойстика управления  выберите и установите значение:

- Автоматический: режим автоматического выбора насыщенности изображения  исходя из условий съемки;

- 0 до 10: устанавливается желаемый уровень насыщенности  в пределах доступного диапазона;

Фильтр 3DNR: данный параметр позволяет уменьшить шум на изображении и получить более четкое изображение.

С помощью пятипозиционного джойстика управления  выберите и установите значение:

- Автоматический: режим автоматической активации шумоподавления исходя из условий съемки;

-  0 до 10:   устанавливается желаемый уровень шумоподавления в пределах доступного диапазона;

DWDR:  данный параметр позволяет получить качественное изображение одновременно ярких и темных участков кадра.

С помощью пятипозиционного джойстика управления  выберите и установите значение:

- Закрытый:  параметр DWDR выключен;

- Открытый: параметр DWDR включен;

6.5. Настройка видео

Данный раздел меню позволяет установить формат передаваемого видеосигнала с видеокамеры  и   параметров записи объектов, попадающих в кадр.

6.5.1. Видеовыход

С помощью пятипозиционного джойстика выберите и установите желаемый формат, разрешения и частоту  передаваемого изображения с видеокамеры

| Формат передаваемого видеосигнала доступный для установки | Разрешения/частота кадра доступные к установке |
| --- | --- |
| AHD | 1080P25, 1080P30 |
| TVI | 1080P25, 1080P30 |
| CVI | 1080P25, 1080P30 |
| CVBS | NTSC, PAL |

Для завершения настройки параметра Видеовыход  с помощью пятипозиционного джойстика выберите пункт меню <ВОЗВРАТ>  и подтвердите выход нажатием по центру пятипозиционного джойстика.

6.5.2. Движение

Данный раздел меню позволяет произвести настройки встроенного детектора движения видеокамеры

Режим:  с помощью  пятипозиционного джойстика Вы можете активировать или  деактивировать встроенный детектор движения на 4 зоны видеокамеры:

Область 0;

Область 1;

Область 2;

Область 3;

Для каждой области доступны следующие установки и действия:

Дисплей  - с помощью пятипозиционного джойстика управления  выберите включение или  отключение отображения задействованной зоны детекции;

Xposition start:  с помощью пятипозиционного джойстика управления выберите и  установите зону детекции по оси Х в диапазоне  от 0 до 23 ;

Yposition start:  с помощью пятипозиционного джойстика управления выберите и  установите зону детекции по оси Y в диапазоне  от 0 до 12;

Width: с помощью пятипозиционного джойстика управления выберите и  настройте  ширину зоны детекции в диапазоне  от 0 до 23;

Height: с помощью пятипозиционного джойстика управления выберите и  настройте высоту зоны детекции в диапазоне  от 0 до 16;

Return:  переход к меню верхнего уровня;

Цвет:  с помощью пятипозиционного джойстика управления  выберите и установите один из 3-х доступных цветов (Красный/Зеленый/Синий) отображения зоны детекции;

Прозрачность:   прозрачность  фона отображения зоны детекции.

  - Язык

Данный раздел меню позволяет выбрать и установить язык OSD-меню

С помощью пятипозиционного джойстика управления  выберите и установите желаемый язык OSD-меню.

  - Функция*

Данный раздел меню позволяет настроить дополнительные функциональные возможности работы видеокамеры.

Приватность – данный пункт позволяет спрятать некоторую часть/части объекта видеосъемки с помощью специальных непрозрачных зон. Выберите данный пункт и настройте зоны с помощью пятипозиционного джойстика управления.

Движение – с помощью этой функции камера может обнаруживать движение в кадре и сигнализировать об этом предупреждением. Выберите данный пункт и настройте зоны с помощью пятипозиционного джойстика управления.

* Перечень функциональных возможностей зависит от версии установленного программного обеспечения.

  - Сброс параметров

Данный раздел меню позволяет  сбросить и восстановить  параметры работы видеокамеры до заводских настроек.

С помощью пятипозиционного джойстика управления  выберите  раздел меню «Сброс параметров» и подтвердите сброс видеокамеры до первоначальных настроек.

  - Сохранить и выйти

Данный раздел меню позволяет  сохранить ранее произведенные настройки параметров работы видеокамеры и завершить работу с OSD-меню видеокамеры.

  - Выход

Для завершения работы без сохранения произведенных  изменений и  настройки параметров работы видеокамеры  с помощью пятипозиционный джойстика выберите  раздел меню «Выход» и подтвердите выход нажатием по центру пятипозиционного джойстика.

7. Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Нет изображения после подключения питания | Пониженное напряжение питания. | Проверьте источник питания. |
|  | Неправильная полярность подключения. | Проверьте правильность соединения кабеля с источником приема сигнала. |
| Изображение видеокамеры “рябит” | Может быть вызвано пульсированием источника питания периферийного устройства. | Проверьте совместимость монитора и периферийного оборудования с видеокамерой |
| Фон цветного изображения непрерывно меняется | Влияние электромагнитного поля люминесцентных ламп, расположенных рядом с видеокамерой | Уменьшение количества люминесцентных ламп, расположенных рядом с видеокамерой. |
|  |  | Используйте источник внешней синхронизации. |
| Изображение с видеокамеры смазано | Напряжение источника питания нестабильно. | Соединительные кабели подключены не правильно или имеют высокое сопротивление. |

8. Технические характеристики

| Модель: | BR-B200F36F23 |
| --- | --- |
| Стандарты видео: | AHD/CVI/TVI/CVBS |
| Матрица: | 1/2.9" F23 Silicon Optronics |
| Разрешение изображения: | 2MP 1080P/ 960H |
| Эффективные пикcели: | 1920*1080 |
| Процессор: | HTC1080E |
| Поддерживаемые телевизионные системы: | PAL |
| Электронный затвор: | 1/25сек ~ 1/50000сек; 1/30сек-1/60000сек. |
| Отношение сигнал/шум: | ≥50 дБ |
| Дальность ИК: | 30 метров |
| Управление ИК: | Да |
| Тип объектива: | Фиксированный |
| Питание: | DC12В(+/-10%)/600мА |
| Фокусное расстояние: | 3,6 мм |
| Функции: | OSD menu, WDR (Широкий динамический диапазон), DNR (Динамическое Шумоподавление), UTC (Удаленное управление OSD-меню) |
| Размер (ШхВхД), мм: | 157 x 70 x 66 |
| Вес (г): | 650 |
| Рабочая температура / Относительная влажность, максимальная | -10~+50℃ / 95% |
| Степень защиты | IP66 |

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы видеокамеры могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематичными изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

9. Гарантийные обязательства

Безопасная утилизация

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.  Утилизируйте старые видеокамеры отдельно от бытовых отходов.                                                   Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Эксплуатация по истечении срока службы

Срок службы – 3 года. По истечении срока службы исправная видеокамера не представляет опасности для жизни, здоровья и имущества потребителя. Возможно дальнейшее использование видеокамеры по ее прямому назначению.

Гарантийный срок составляет: 24 (двадцать четыре) месяцев, за исключением перечисленных ниже принадлежностей:

- Соединительных кабелей;

- Комплекта крепежа

- Документации, упаковки

Изготовлено в соответствии с требованиями

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

10. Информация для покупателя

Дата изготовления и номер партии размещены на дополнительной этикетке, нанесенной на индивидуальную коробку сбоку.

S/N ГГММДД-NN-XXXXX:

ГГММДД -  дата изготовления;

NN – номер поставки в партии;

XXXXX – порядковый номер видеокамеры, в партии

Товарный знак  BarTon

Страна происхождения:  КНР

Изготовитель:  Лонгсе Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес изготовителя:  № 728, Каичуанг Аве., Гуанчжоу, Китай, 510530

Импортер: ООО «Спутник Логистик».

Адрес импортера: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, корп. 2, лит. А, офис 210

Тел.:  (812) 332-23-24