- ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СЕРИИ GRS, TRS

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Благодарим за покупку. Пожалуйста, перед началом эксплуатации данного устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните её для последующего обращения.

Комплектация

- Насос – 1 шт.

- Технический паспорт – 1 шт.

- Сгон с накидной гайкой - 2 шт. (размер в зависимости от  модели)

- Упаковка – 1шт.

1. Характерные условия применения

Предназначены для быстрой циркуляции воды в круговых трубопроводах горячего водоснабжения и в системах перекачки промышленных вод (системах кондиционирования, охлаждения)

2. Расшифровка условного обозначения насоса

GRS – Серия

25 – Размер выходных отверстий

4 – Максимальный напор, м (в метрах)

3. Технические характеристики

Режим работы - продолжительный

Температура жидкости: -10С~+110С

Температура окружающей среды: до 40С

Максимальное рабочее давление: 10bar

Максимальная производительность: 35 – 170 л/мин (в зависимости от модели)

Максимальный напор: 4 - 11м (в зависимости от модели)

Питание: 220В/50Гц.

Корпус насоса чугун

Крыльчатка: пластик

Вал: керамика

ВНИМАНИЕ: Подшипники насоса смазываются водой, поэтому его не допускается включать

без воды более чем на 10 секунд

| Тип | Макс. Подъём | Тип | Макс. Подъём |
| --- | --- | --- | --- |
| GRS 15/4-1 | 4 м | GRS 15/4 | 4м |
| GRS 15/6-1 | 6 м | GRS 15/6 | 6м |
| GRS 25/4-1 | 4 м | GRS 25/4 | 4 м |
| GRS 25/6-1 | 6 м | GRS 25/6 | 6 м |
| GRS 25/8-1 | 8 м | GRS 25/8 | 8 м |
| GRS 32/4-1 | 4м | GRS25/11 | 11 м |
| GRS 32/6-1 | 6м | GRS 32/4 | 4 м |
| GRS 32/8-1 | 8м | GRS 32/6 | 6м |
| GRS-Bz15/6-1 | 6 м | GRS 38/8 | 8м |
| GRS-Bz25/6-1 | 6 м | GRS-Bz15/6 | 6 м |
| GRS 40/8F | 8м | GRS-Bz25/6 | 6м |
|  |  | GRS32/10F | 10м |

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на насосное оборудование TAIFU

Настоящий талон дает право на гарантийный ремонт оборудования при соблюдении правил установки, эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в руководстве по эксплуатации приобретенного оборудования.

Отметка о продаже

(заполняется в магазине):

Наименование изделия_____________________________________________  Номер_______________

Название торгующей организации_________________________________________________________

Адрес торгующей организации____________________________________________________________

Подпись продавца___________________________________________ Дата продажи_______________ С правилами установки и эксплуатации

ознакомлен, претензий к комплектации

и внешнему виду не имею.

Инструкция получена.

Подпись покупателя_________________

Печать

торгующей

организации

Убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения  гарантийного талона. При вводе в эксплуатацию оборудования представителями специализированной монтажной организации должна быть сделана соответствующая запись в гарантийном талоне.

Отметка об установке

(заполняется при запуске оборудования):

Название монтажной организации_________________________________________________________

Дата установки_________________________________________________________

Ф.И.О. мастера_________________________________________________________                   Печать

монтажной

организации

Настоящим  подтверждаю,  что  оборудование  введено  в  эксплуатацию,

Работает исправно, с правилами техники безопасности и эксплуатации ознакомлен:

Подпись владельца___________________

Условия гарантийного обслуживания

Требования потребителя, соответствующие законодательству РФ, могут быть предъявлены в  течение  гарантийного  срока. Срок  действия  гарантии  12 месяцев  со  дня продажи. Для подтверждения покупки оборудования в случае гарантийного ремонта или при предъявлении иных  предусмотренных  законом  требований  необходимо  иметь  полностью  и  правильно заполненный  гарантийный  талон, и оригинал  финансового  документа, подтверждающего покупку. Неисправное оборудование  (части оборудования) в течение гарантийного периода ремонтируется бесплатно или заменяется новыми. Решение вопроса о целесообразности замены  или  ремонта  остается  за  службой  сервиса.  Замененное  оборудование  (детали) переходит в собственность службы сервиса. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование, получившее повреждения или вышедшее из строя в результате:

• неправильного электрического, гидравлического, механического подключений;

• использования оборудования не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации;

• запуска насосного оборудования без воды (или иной предусмотренной инструкцией по эксплуатации, перекачиваемой жидкости);

• использования насосного оборудования в условиях несоответствующих допустимым.

• использования насосного оборудования при температуре жидкости выше: +110C

• использования насосного оборудования при давлении превышающем 10bar.

• транспортировки, внешних механических воздействий;

• несоответствия  электрического питания соответствующим Государственным техническим стандартам и нормам;

• затопления, пожара и иных причин, находящихся вне контроля производителя и продавца;

• дефектов систем, с которыми эксплуатировалось оборудование;

• ремонта, а также изменения конструкции изделия лицом, не являющимся уполномоченным представителем организации сервиса.

Продавец и сервисная организация не несут ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного оборудования, а также за ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся  у  покупателя, в  результате неисправностей  (или дефектов), возникших в гарантийный период. Срок осуществления  гарантийного  ремонта или обмена  оборудования  определяется  при приемке.

Диагностика оборудования (в случае необоснованности претензий к его неработоспособности и  отсутствия  конструктивных  неисправностей)  является  платной  услугой  и  оплачивается клиентом. После  истечения  гарантийного  срока авторизированный сервисный  центр  готов предложить Вам свои  услуги по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с действующим прейскурантом цен. Поставка оборудования в сервисный центр осуществляется покупателем.

Отметка о гарантийном обслуживании

(заполняется в сервисном центре):

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Спасибо, за выбор нашей продукции!

TAIZHOU TAIFU PUMP CO., LTD.

TAIZHOU YIJU MECHANICAL & ELECTRIC PRODUCTS CO., LTD

Add: Daxi Wenling Zhejiang Китай P.C.: 317525

Tel: 0086-576-6312868

www.chinataifu.com

Генеральный представитель в России ООО «САН МАСТЕР»

e-mail: smtcom@mail.ru

WWW.TAIFU.RU