РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

(ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ)

### Аэрограф c верхним бачком DEKO DKAB02-U

СОДЕРЖАНИЕ

- ВВЕДЕНИЕ

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМПЛЕКТАЦИЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

- ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

- СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

- УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения инструмента – аэрографа - и правильной его эксплуатации. В данном руководстве по эксплуатации содержится информация, способствующая длительному и безопасному использованию изделия.

Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в руководство по эксплуатации изменения, связанные с улучшением инструмента.

Внесённые изменения будут опубликованы в новой редакции руководства по эксплуатации и на сайте компании: https://z3k.ru.

Перед началом работы с инструментом необходимо внимательно прочитать настоящее руководство по эксплуатации.

Начав работу с изделием, покупатель подтверждает, что ознакомился с настоящим руководством по эксплуатации и берет ответственность за последствия нарушения положений настоящего руководства: правил техники безопасности, эксплуатации, хранения и утилизации изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | DKAB02-U |
| --- | --- |
| Сопло | 0,3мм |
| Рабочее давление | 1,4-2 бар |
| Объем бачка | 10мл |
| Расход воздуха | 9 л/мин |
| Тип соединения | резьбовое |
| Диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/8” |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 шт аэрограф

- 1 шт коннектор для шланга

- 1 шт гаечный ключ

- 1 шт пипетка

- 1 шт кейс

- 1 шт руководство по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Инструмент предназначен для ведения окрасочных работ на небольших поверхностях, нанесения синтетической и целлюлозной краски, эмали, чернил. Подходит для работы с иллюстрациями, ретуши фотографий, хобби и поделок.

Настоящий паспорт безопасности содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с непрерывной деятельностью по усовершенствованию конструкции изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в ее конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспортом безопасности и не влияющие на эффективную и безопасную работу.

Внимательно изучите настоящий паспорт безопасности. Изученная информация позволит Вам научиться правильно вводить в эксплуатацию изделие и позволит избежать ошибок и опасных ситуаций.

К эксплуатации изделия допускаются только лица, достигшие совершеннолетия; имеющие навыки и/или представление о принципах работы и оперирования изделием; находящиеся в трезвом состоянии; не под действием лекарств, вызывающих сонливость и/или снижение концентрации внимания; не имеющие заболеваний, вызывающих подобные состояния, а также иных противопоказаний для работы с изделием.

Внешний вид и комплектующие изделия*

*представлен схематично и может отличаться от рисунка

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колпачок иглы | 1 | 16 | Рукоятка | 1 |
| 2 | Распылительный колпачок | 1 | 17 | Регулировочный винт | 1 |
| 3 | Сопло | 1 | 18 | Направляющий винт | 1 |
| 4 | Уплотнительное кольцо | 1 | 19 | Уплотнительное кольцо направляющей рычага | 1 |
| 5 | Игла | 1 | 20 | Уплотнительное кольцо клапана | 1 |
| 6 | Уплотнительное кольцо | 1 | 21 | Корпус клапана | 1 |
| 7 | Иглонаправитель | 1 | 22 | Уплотнительное кольцо штока клапана | 1 |
| 8 | Крышка бачка | 1 | 23 | Шток клапана | 1 |
| 9 | Рычаг управления | 1 | 24 | Пружина штока | 1 |
| 10 | Направляющая рычага | 1 | 25 | Винт штока | 1 |
| 11 | Заглушка | 1 | 26 | Гайка коннектора шланга | 1 |
| 12 | Вспомогательная направляющая для зажима иглы | 1 | 27 | Уплотнительное кольцо коннектора шланга | 1 |
| 13 | Пружина | 1 | 28 | Коннектор для шланга | 1 |
| 14 | Направляющая пружины | 1 | 29 | Гаечный ключ | 1 |
| 15 | Держатель иглы | 1 |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Проверка изделия

- Каждый раз перед использованием изделия необходимо произвести его наружный осмотр на предмет целостности и отсутствия повреждений, надежности крепления узлов и деталей.

Внимание!

Не допускается работа при любых неисправностях изделия.

Ус

тановленных данным паспортом.

Безопасность рабочего места

- Убедитесь в безопасности рабочего места: оно должно быть чистым и хорошо освещённым.

- Плохое освещение и захламление рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Использование и уход

- Запрещено работать с изделием под воздействием алкоголя или лекарств, которые могут повлиять на скорость вашей реакции.

- Не работайте с изделием, когда Вы устали или не имеете возможности контролировать рабочий процесс.

- Будьте внимательны весь период работы.

- Запрещается использовать едкие химические вещества и жидкости для чистки изделия.

- Не прилагайте излишних усилий к изделию.

- Используйте изделие в соответствии с данными инструкциями и в целях, для которых оно предназначено, учитывая при этом условия и вид выполняемой работы.

Техника безопасности при работе с аэрографом

- Работы проводите в хорошо проветриваемых помещениях вдали от источников возгорания (открытого огня, зажженных сигарет, электрического оборудования).

- При использовании растворителей и моющих средств необходимо обращать особое внимание на их химическую совместимость с алюминием и цинком. Нельзя использовать растворители и моющие средства на основе галогензамещенных углеводородов (например, этил хлорид, трихлор), так как при контакте этих веществ с алюминием и цинком могут протекать химические реакции взрывного характера.

- Перед разборкой необходимо отключить аэрограф от подачи сжатого воздуха и краски. При необходимости немедленного прекращения подачи воздуха возле аэрографа следует установить шаровой клапан.

- Некоторые материалы могут вызвать интоксикацию организма, поэтому при работе с ними необходимо иметь специальную защиту: перчатки, респиратор, очки и т.д. Также следует использовать устройство для защиты слуховых органов, так как работы проводятся при давлении воздуха, вырабатываемого компрессором.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Направлять аэрограф или струю сжатого воздуха на людей, животных или на собственное тело. (Чтобы со струей сжатого воздуха в глаза не попали мелкие частицы пыли, надевайте защитные очки).

- Направлять струю сжатого воздуха в сторону компрессора.

- Работать без защитной обуви, касаться работающего компрессора мокрыми руками и/или ногами.

- Превышать рекомендованное рабочее давление.

- Устанавливать не оригинальные запасные части и сменные сопла.

Нарушение техники безопасности или неправильное использование данного инструмента могут привести к серьезным травмам, пожару или взрыву.

Примечание:

Хранить инструмент необходимо в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией, где колебания температуры и влажность воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе в районах с умеренным и холодным климатом, при температуре не выше +40°С и не ниже -50°С, относительной влажности не более 80% при +25°С, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Транспортировать инструмент можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозки хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150- 89.

ОПИСАНИЕ СБОРКИ И РАБОТЫ

## Подключение

- Данное оборудование содержит защитное покрытие. Перед использованием промойте оборудование подходящим раствором.

- Аэрограф предназначен для работы с сухим и чистым воздухом Поскольку сжатый воздух может содержать влагу и посторонние примеси, приводящие к коррозии и преждевременному износу пневмоинструмента, рекомендуется использовать в воздушной линии фильтр (влаго/маслоотделитель), который необходимо устанавливать как можно ближе к аэрографу.

- Давление в воздухопроводе должно поддерживаться 2,5-3,0 бар. Слишком низкое или слишком высокое давление могут повредить аэрограф и ухудшить результат покраски.

- Проверьте и при необходимости замените поврежденные и изношенные части инструмента.

- Убедитесь, что курок и сопло исправны.

- Прикрепите воздушный шланг к воздухоприемнику. Рекомендованный размер шланга 8мм.

- Убедитесь, что соединения с воздухопроводом, бачок и крышка надежно затянуты. Утечки краски и сжатого воздуха не допускаются.

- Смешайте материал для распыления согласно инструкции изготовителя. Возможно применение всех серийно выпускаемых красок для распыления или лаков с консистенцией в виде эмульсии. При необходимости краску следует разбавлять.

## Управление

- При нажатии триггера подается воздух.

- При отведении триггера назад подается воздух/краска.

- При смещении триггера вперед прекращается подача краски.

- При снятии пальцев с триггера прекращается подача воздуха.

## Эксплуатация

- Заполните бачок краской после проведения разбавления (при необходимости).

- Держите аэрограф в руке без излишнего напряжения.

- При нажатии на триггер появляется струя воздуха. Затем постепенно оттягивайте его назад для распыления краски.

- Плотность распыления соответствует расстоянию между рабочей поверхностью и аэрографом.

- Тонкая линия: начать с подачи воздуха, триггер отводится назад только вместе с рукой, во избежание появления «ряби». По завершении сместить триггер сначала вперед, а затем полностью отпустить.

- Широкая линия/очертание линии: вместе с рукой отвести триггер еще дальше назад. Движения руки должны быть плавными. По завершении отключить прибор и нанести покрытие напылением в обратном направлении.

- Круговые движения: начать с нанесения небольшого количества краски, выводя круговыми движениями тонкую часть линии, увеличивая подачу краски/расстояние, перейти к окрашиванию круговыми движениями более широкой площади. Затем снова уменьшить количество подаваемой краски и сократить расстояние.

- Нанесение точек распылением: использовать вторую руку для стабилизации. Начать с подачи воздуха, затем осторожно потянуть триггер немного назад. Для точек большего размера следует соблюдать большее расстояние и брать больше краски. После использования не забудьте выключить подачу сжатого воздуха.

## Техническое обслуживание и чистка

Большинство проблем, которые могут возникнуть при использовании аэрографа являются результатом неправильной его чистки. Неудовлетворительный процесс распыления или забитое сопло - обычные результаты неправильной и нерегулярной чистки.

Ваш аэрограф необходимо промывать водой перед каждой сменой цвета краски (при использовании красок на водной основе), а при использовании специальных красок - соответствующими чистящими растворами или растворителями. Оставлять краску в емкости аэрографа можно только на короткое время.

При использовании красок, содержащих пигменты (например, акриловых), их остатки быстро собираются на игле и внутренних стенках колпачка, предохраняющего иглу. Поэтому иглу и предохранительный колпачок следует часто промывать; частота промывок зависит от типов используемых красок.

Порядок проведения чистки:

- Продуйте аэрограф от остатков краски. Освободите цанговый зажим иглы и аккуратно вытащите иглу. Осторожно протрите иглу по направлению к острию, поворачивая ее во время протирки.

- Налейте немного воды или очищающего раствора в емкость аэрографа.

- Протрите ватным тампоном емкость аэрографа для краски.

- Продуйте аэрограф с чистящим раствором.

- Отверните предохранительный колпачок и протрите его изнутри тампоном, смоченным водой или чистящим раствором.

- Накрутите колпачок.

- Аккуратно, с легким нажимом вставьте иглу и закрепите цанговым зажимом.

- В завершении еще раз продуйте аэрограф с чистящим раствором.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При соблюдении требований, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации и в гарантийном талоне, срок службы товара составляет 3 года.

По окончании срока службы возможно использование инструмента по назначению, если его состояние отвечает требованиям безопасности и инструмент не утратил свои функциональные свойства.

Не выбрасывайте инструмент, а также комплектующие и составные детали в бытовые отходы! Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации.

За подробной информацией о пунктах по сбору инструментов обращайтесь в свой административный округ, в местную службу по переработке отходов или в магазин, в котором был куплен инструмент.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| В бачке с краской появляются пузырьки воздуха или пена. | Не затянута форсунка. | Затянуть форсунку. |
|  | Форсунка загрязнена. | Очистить форсунку. |
|  | Форсунка повреждена. | Заменить форсунку. |
| Аэрограф не распыляет краску. | Закончилась краска в бачке. | Заполнить бачок краской. |
|  | Не затянута игла. | Затянуть иглу. |
|  | Загрязнена игла. | Прочистить иглу. |
|  | Загрязнена форсунка. | Прочистить форсунку. |
|  | Краска слишком густая. | Разбавить растворителем. |
| Не регулируется подача воздуха. | Загрязнен клапан подачи воздуха. | Прочистить клапан. |
|  | Недостаточно смазки штока триггера. | Смазать шток триггера машинным маслом. |
| Плохое качество напыления. | Загрязнена игла. | Прочистить иглу. |
|  | Загрязнена форсунка. | Прочистить форсунку. |
|  | Повреждение иглы или форсунки. | Заменить иглу или форсунку на новые. |
|  | Низкое качество используемого воздуха. | Проверить фильтр влаг маслоотделитель и прочистить его при необходимости. |
|  | Неправильно выставлено давление подаваемого воздуха. | Отрегулировать давление поступающего воздуха. |
| В процессе напыления образуются множественные мелкие потеки краски. | Слишком сильное нажатие на триггер. | Уменьшить нажатие на триггер. |
|  | Прибор слишком близко к окрашиваемой поверхности. | Отвести прибор от окрашиваемой поверхности. |
|  | Краска слишком жидкая. | Разбавлять краску в меньшей степени или уменьшить давление воздуха. |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью (магазином). Если инструмент эксплуатировался в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет 1 месяц со дня продажи.

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Наличия кассового чека.

2. Предоставление неисправного инструмента в комплекте в чистом виде.

Гарантийное обслуживание не предоставляется:

- На инструмент, у которого неразборчив или изменен серийный номер (при наличии;

- На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;

- На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности;

- На инструмент, который эксплуатировался с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;

- На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;

- На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой выход из строя инструмента;

- На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению;

- На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;

- На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устраненными иными недостатками;

- На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;

- На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;

- На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренным в Руководстве (Инструкции по эксплуатации);

- Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при продаже изделия;

Гарантия не распространяется комплектующие и составные детали, являющиеся расходными и быстроизнашивающимися, к которым относятся:

- оснастка (сменные принадлежности), входящие в комплектацию или устанавливаемые пользователем, например, биты, удлинители, перемешивающие насадки и прочая сменная оснастка;

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: https://z3k.ru/service/

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код:

Экспортер/Изготовитель: NINGBO GI POWER IMPORT & EXPORT CO., LTD./НИНБО ДЖИАЙ ПАУЭР ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД.

Адрес экспортера/изготовителя: CBD of Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China/СИБИДИ ОФ ИНЬЧЖОУ ДИСТРИКТ, НИНБО, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Импортер/Организация, уполномоченная принимать претензии: ООО ДЕКО ЕВРОПА

Адрес импортера: 107078, Москва г, Новорязанская ул, дом 18

Тел.+7(905)518-81-22
E-mail: info@z3k.ru
Сделано в Китае

Дата производства указана на индивидуальной упаковке.

Изделие соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».