Ленточнопильные станки Stalex

Станок ленточнопильный Stalex SBS-90

Описание станка:

На ручных леночнопильных станках, процесс резки (запуск пилы – опускание рамы - остановка пилы – подъем рамы) осуществляется оператором вручную. Станок Stalex SBS-90 позволяет делать распилы заготовок диаметром до 90 мм.

Станок с возможностью поворота корпуса пилы от 0° до +45°, предназначен для пиления заготовок, под различными углами и при частой смене угла пила.

Режущий инструмент – бесконечная сварная ленточная пила, размером 13х0,65х1300 мм

Данная модель оснащена стационарными тисками, для резки под углом, поворачивается рама, а не заготовка. Зажим заготовки осуществляется тисками вручную, за счет вращения маховика, подача заготовки - также вручную.

Станок предназначен для обработки небольшого количества металла, данная модель находит широкое применение в бытовом использовании, штучном производстве, а также на стройплощадках и в мастерских, в основном для работы с заготовками из низкоуглеродистой и углеродистой стали.

Основное преимущество ручных станков – низкая стоимость при сохранении высокого качества реза, и недорогое обслуживание, и эксплуатация. При небольших объемах производства в цехах небольших и средних предприятий, в монтажных и ремонтных мастерских незаменимы ручные ленточнопильные станки.

Ленточное полотно:

- Движение ленты осуществляется через мотор с клиноременной передачей – 3 режимами скорости резания (20 / 29 / 50 м/мин).

Небольшой вес и компактные габариты станка делают его мобильным и дают возможность транспортировать одному человеку.

Характеристики:

| Наименование | Stalex SBS-90 |  |
| --- | --- | --- |
| Мощность двигателя | 450 Вт |  |
| Привод | клиноременная передача |  |
| Скорость резания | 20 / 29 / 50 м/мин |  |
| Рабочая зона | +90° | +45° |
|  | 90 мм | 65 мм |
|  | 90х120мм | 70х65 мм |
| Угол разворота рамы | 0 – 45° |  |
| Размер полотна | 13х0,65х1300 мм |  |
| Зажим заготовки | ручной |  |
| Размер упаковки | 680х400х320 мм. |  |
| Масса нетто/брутто | 42/44 кг |  |
| Производство | Китай |  |
| Гарантия | 1 год |  |
| Стойка | + в стандартной комплектации |  |
| Стоимость, $ |  |  |

*Станок используется в основном для работы с заготовками из низкоуглеродистой и углеродистой стали, т.к. станок оснащён и укомплектован стандартным полотном 13 мм М42. Это позволяет работать с небольшими заготовками из разных материалов, но для работы со средними заготовками с хорошей эффективностью реза и стойкости – необходимо правильно подбирать используемый материал.

Фотографии узлов:

|  | Ручное натяжение полотна. |
| --- | --- |
|  | Поворот рамы до 45°. Модель SBS-90 позволяет выполнять рез как перпендикулярно оси заготовки, так и под любым углом в диапазоне до 45° путем поворота относительно основания стола пильной рамы в право. |
|  | Направляющие блоки. Правильная установка подшипников оказывает существенное влияние на срок службы ленточной пилы и качество резания. Положение подшипников в направляющих головках должно быть таким образом, чтобы поверхность ленточного полотна была строго перпендикулярно основанию тисков. |
|  | Скорость резания - 20 / 29 / 50 м/мин Привод - клиноременная передача |
|  | Неподвижные тиски. |
|  | Шильдик станка |
|  | Стойка (в стандартной комплектации) Сборка: - Соединить (не затягивая крепёж) ножки с короткими направляющими, так что бы ножки были с наружи (согласно фото). - Далее, соединять длинные направляющие так - что бы они были внутри коротких направляющих и внутри ножек (согласно фото). - Затянуть крепеж |