Бормашина пневматическая прямая

ВМ-512F

Паспорт и инструкция

по эксплуатации

ВНИМАНИЕ: ДАННАЯ МОДЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА ТРЕБУЕТ СМАЗКИ !

- НАЗНАЧЕНИЕ

Прямая пневматическая бормашина BM-512F предназначена для обработки штампов и пресс-форм, шлифования и зачистки поверхностей и других аналогичных работ производственно-технического назначения.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диаметр цанги Частота вращения Длина Диаметр воздухоподводящего шланга Размер резьбы штуцера Расход воздуха Вес | 6 мм 22000 об/мин 335 мм 8-10 мм 1/4" 113 л/мин 0,5 кг |
| --- | --- |

- УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе пневматической бормашине машине допускаются рабочие, прошедшие предварительное обучение, знающие устройство, меры безопасности и требования данного паспорта.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить наладку, разборку и другие работы по обслуживанию инструмента, не отсоединив его от пневматической линии;

- прикасаться к каким-либо вращающимся деталям инструмента при работе;

- укладывать инструмент на какую-либо поверхность до момента, пока его движущиеся части полностью не остановлены;

- переходить с работающим инструментом с одного участка на другой;

- подсоединять инструмент к линии с кислородом (взрывоопасно!);

- длительная работа инструмента на холостом ходу.

При обнаружении неисправности немедленно прекратить работу и сдать инструмент в ремонт. В процессе проведения обслуживания и ремонта необходимо использовать только соответствующие запасные части и детали.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - внимательно ознакомьтесь с техникой безопасности перед работой с инструментом;

  - проводите ежедневный осмотр инструмента при отсоединенном воздухе;

  - очищайте инструмент ежедневно. Не погружайте инструмент в жидкость;

  - перед началом работы проверяйте давление сжатого воздуха в системе, оно должно соответствовать 0,5 – 0,6 МПа;

  - для нормальной работы инструмента в системе должна отсутствовать капельная влага;

  - инструмент требует ежедневной смазки. Используемая смазка: масло индустриальное И-12А, И-20А, масло турбинное, лубрикаторное масло для пневматического инструмента;

  - система подвода воздуха должна иметь в своем составе влагоотделитель с масленкой и регулятором давления с манометром. Для организации схемы по воздухоподготовке рекомендуется на рабочем месте установить фильтр-группу FRL802 или FRL804;

  - если в системе не установлен маслораспылитель, то, в зависимости от интенсивности работы инструмента, необходимо дважды в день капать по 5-10 капель масла;

- рекомендуемый внутренний диаметр шланга 8-10 мм;

- рекомендуемая длина шланга не более 10 м;

- непосредственно после окончания работы необходимо осмотреть инструмент и убедиться в отсутствии каких-либо повреждений его узлов и элементов. При возникновении проблем с обслуживанием инструмента рекомендуется обращаться к дилеру.

- УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Инструмент состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса, вращательного механизма, пневматического ротационного двигателя, рукоятки с пусковым устройством и механизмом реверсирования.

При нажатии на курок пускового устройства сжатый воздух поступает в рабочую камеру пневмодвигателя и вращает ротор. Вращение ротора передается вращательному механизму.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие 6 месяцев со дня продажи. В течение этого срока фирма обязуется устранить все неисправности изделия или его частей, возникшей по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:

- самостоятельный ремонт изделия;

- эксплуатация изделия не соответствует требованиям инструкции;

- порча, механические повреждения изделия в результате несчастного случая или небрежного обращения;

- использование неисправного изделия;

- использование запасных частей не оригинального исполнения;

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

# Инструмент:  BYEMAX марка:  BM-512F

Дата продажи: «_____»______________ _____г.

Продавец _______________________________

Срок гарантии  6 месяцев с момента продажи

Покупатель ___________________________________________________________

Адрес, телефон покупателя ______________________________________________

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

620137, г. Екатеринбург , ул. Бархотская 1а, оф. 301 , ООО «Каскад-Техно»

Телефон: (343) 361-18-58

## ТАЛОН №2

Дата сдачи в ремонт: «____»____________________20____г.

Выполнены работы по устранению неисправностей____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата получения из ремонта: «____»____________________20____г.

Подпись мастера_______________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ТАЛОН №1

Дата сдачи в ремонт: «____»____________________20____г.

Выполнены работы по устранению неисправностей____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата получения из ремонта: «____»____________________20____г.

Подпись мастера_______________

Гарантия не распространяется на естественный износ изделия и его частей в результате эксплуатации.