P30i РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 Функциональные возможности
 · Задействует светодиод CREE XHP35 HI с максимальной мощностью 2000 люмен
 · Использование оптической системы в сочетании с кристаллическим покрытием и «Технологией точной цифровой оптики» (PDOT)
 · Пиковая интенсивность луча равна 250 000 кд, а максимальная дальность луча — 1 000 м
 · Питание осуществляется от аккумулятора 21700 i, также фонарь совместим с аккумуляторами CR123, обеспечивающими время работы до 100 часов
 · Тактическая кнопка и металлический боковой переключатель позволяют управлять 5 уровнями яркости и 2 специальными режимами.
 · Имеются двойные индикаторы питания для определения заряда батареи (патент № ZL201220057767.4)
 · Индикаторы питания также могут отображать напряжение батареи (± 0,1 В)
 · Противоударный механизм защиты от обратной полярности, специально разработанный для спортивной стрельбы (патент № ZL201220677948.7)
 · Интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора с портом USB-C
 · Высокоэффективная цепь постоянного тока обеспечивает стабильный выход
 · Встроенный модуль улучшенного регулирования температуры (ATR) (патент № ZL201510534543.6)
 · В комплекте предоставляются литий-ионный аккумулятор NITECORE 21700 (NL2150HPi 5000 мАч) и дистанционный переключатель (RSW2i) 
 · Оптические линзы с двусторонним покрытием, устойчивым к царапинам.
 · Изготовлен из авиационного алюминиевого сплава с твердым анодированием военного класса HAIII.
 · Водонепроницаемость и пыленепроницаемость согласно стандарту IP68 (возможно погружение до 2 метров)
 · Ударопрочность при падении с высоты до 1 метра
Размеры
 Длина: 177,5 мм (6,99 дюйма)
 Диаметр головной части: 65 мм (2,56 дюйма)
 Диаметр корпуса: 25,4 мм (1 дюйм)
 Диаметр задней части: 28,5 мм (1,12 дюйма)
 Вес: 255,5 г (9,01 унции)
 Аксессуары
 Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор NITECORE 21700 (NL2150HPi 5000 мАч), дистанционный переключатель RSW2i (часть кабеля), кабель для зарядки USB-C, аккумуляторный магазин CR123, зажим, запасное уплотнительное кольцо, чехол
 Совместимость с аккумуляторами 
 P30i совместим только с батареями NITECORE 21700 i с выходом более 15 А и батареями CR123 / RCR123.
 Примечание:
 1. НЕ пытайтесь использовать P30i для зарядки батарей CR123 / RCR123.
 2. P30i НЕ совместим с обычными батареями 21700/18650.
Технические характеристики
	Стандарт FL1
	Турбо
	Высокая
	Средняя
	Низкая
	Сверхнизкая
	Маяк
	SOS

	[image: image1.png]



	2,000 люмен
	1,000 люмен
	385 люмен
	85 люмен
	6 люмен
	2,000 люмен
	2,000 люмен

	[image: image2.png]



	*30 минут
	1 час 30 минут
	4 часа
	18 часов
	100 часов
	─
	─

	[image: image3.png]



	1,000 м
	722 м 
	447 м
	209 м
	40 м
	─
	─

	[image: image4.png]



	250,000 кд
	130,500 кд
	50,000 кд
	11,000 кд
	400 кд
	─
	─

	[image: image5.png]



	1 метр (ударопрочность)

	[image: image6.png]



	IP68, 2 метра (водостойкость и возможность погружения)


 Примечание. Приведенные данные получены в соответствии с международными стандартами тестирования фонарей ANSI / PLATO FL1-2019 с использованием 1 литий-ионного аккумулятора 21700 (5000 мАч) в лабораторных условиях. Во время эксплуатации данные могут отличаться вследствие использования другой батареи или иных условий окружающей среды.
 * Время работы труборежима проверено без регулирования температуры.
 * Доступность труборежима: Уровень TURBO доступен только при использовании батареи 21700 i с выходом тока более 15 А. Он недоступен при использовании батарей CR123 / RCR123.
 
Инструкция по эксплуатации
[image: image7.png]



Установка аккумуляторов
Вставьте аккумулятор(ы) так, как показано на иллюстрации, и закрутите, чтобы закрепить заднюю крышку.
 Примечание. После установки батареи индикатор питания головки начнет мигать, чтобы сообщить напряжение батареи.  Пожалуйста, обратитесь к разделу «Определение мощности» данного руководства для получения более подробной информации.
 Предупреждения:
 1. Убедитесь, что батаре(я/и) вставлен(а/ы) положительным концом к головной части.  Изделие не будет работать, если батаре(я/и) вставлен(а/ы) ​​неправильно.
 2. ВНИМАНИЕ!  Возможно опасное излучение!  Не смотри на свет!  Может быть опасно для глаз.
 3. При низком уровне заряда прекратите использование продукта и замените или перезарядите аккумулятор, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.
 4. Если продукт хранится в рюкзаке или не используется в течение длительного времени, извлеките все батаери, чтобы предотвратить случайную активацию или утечку батареи.
 5. НЕ погружайте фонарь в горячую жидкость.  Это может привести к непоправимому повреждению фонаря из-за разницы в давлении воздуха внутри и снаружи корпуса.
 
Заряд аккумулятора 
[image: image8.png]



P30i оснащен интеллектуальной системой зарядки. Как отображено на иллюстрации, после установки аккумулятора и закручивания задней крышки используйте кабель USB для подключения внешнего источника питания (например, USB-адаптера или других зарядных устройств USB) к порту зарядки, чтобы начать заряжать аккумулятор.
 · Во время заряжения аккумулятора индикатор мощности будет медленно мигать, сообщая таким образом пользователю о процессе зарядки.
 · Когда аккумулятор будет полностью заряжен, P30i прекратит заряжаться и индикатор в задней части будет постоянно гореть, сообщая пользователю о том, что аккумулятор заряжен.
 · При аномальном состоянии зарядки (например, если батарея сломана / вставлена ​​неправильно) P30i прекратит процесс зарядки, и индикатор питания в задней части будет быстро мигать, сообщая об этом пользователю.
 · Время зарядки литий-ионного аккумулятора 21700 (5000 мАч) составляет приблизительно 4 часа. (Заряжается через адаптер 5В / 2А)
 Мгновенное освещение
 Наполовину нажмите и удерживайте задний переключатель, чтобы включить мгновенное освещение. Отпустите его, чтобы свет выключить.
 Включение / Выключение
 Включение: при выключенном фонаре нажмите и удерживайте задний переключатель, пока не услышите щелчок, чтобы его включить.
 Выключение: при включённом фонаре нажмите и удерживайте задний переключатель, пока не услышите щелок, чтобы его выключить.
 Режимы яркости
При включенном фонаре кратковременно нажимайте кнопку «Mode» для переключения между следующими уровнями яркости: СВЕРХНИЗКИЙ - НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ - ТУРБО.
 (Выбранный режим запоминается устройством. При повторном его включении, оно автоматически переключится на последний выбранный режим.)
Быстрый доступ к турборежиму 
 • При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку MODE, чтобы мгновенно получить доступ к турборежиму. Отпустите кнопку, чтобы выключить свет.
 • При включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку MODE для быстрого доступа к турборежиму. Кратковременно нажмите кнопку MODE, чтобы вернуться к предыдущему уровню яркости, также он автоматически вернется к предыдущему уровню яркости, если в течение 30 секунд не выполняется никаких действий.
 Специальные режимы (Маяк / SOS)
 • При выключенном фонаре трижды нажмите кнопку MODE, чтобы перейти в режим «Маяк».
• Когда режим «Маяк» включен, нажмите и удерживайте кнопку MODE каждый раз, когда будет необходимо переключаться между режимами SOS и «Маяк».
 • Когда включен какой-либо из специальных режимов, кратковременно нажмите кнопку MODE, чтобы выключить свет.
 Дистанционный переключатель[image: image10.png]Button A

Button B





 Как показано на рисунке, подключите кабельную часть RSW2i к USB-порту и закрепите кабель на задней крышке.
 Мгновенное освещение
 При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку B, чтобы включить мгновенное освещение. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.
 Включение / Выключение
 Включение: при выключенном фонаре кратковременно нажмите кнопку A, чтобы включить его.
 Выключение: при выключенном фонаре кратковременно нажмите кнопку A, чтобы выключить его.
 Уровни яркости
 При включенном фонаре кратковременно нажимайте кнопку B, чтобы переключаться между уровнями яркости.
 Быстрый доступ к турборежиму
 При включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку B для быстрого доступа к турборежиму. Кратковременно нажмите кнопку B, чтобы вернуться к предыдущему уровню яркости, также он автоматически вернется к предыдущему уровню яркости, если в течение 30 секунд не выполняется никаких действий.
 STROBE READY ™
 При выключенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку A, чтобы перейти в режим STROBE.  Отпустите, чтобы выйти из него.
 При включенном фонаре нажмите и удерживайте кнопку A, чтобы перейти в режим STROBE.  Кратковременно нажмите кнопку B, чтобы вернуться к предыдущему режиму, или выключите свет с помощью кратковременного нажатия кнопки A.
 Определение мощности
 Когда батарея вставлена, индикатор питания головной части начнет мигать, сообщая напряжение батареи (± 0,1 В).
 Когда он отключится от источника питания во время процесса зарядки, индикатор задней части начнет мигать, сообщая напряжение аккумулятора (± 0,1 В).
 Таким образом когда напряжение аккумулятора составляет, например, 4,2 В, индикатор питания мигнет 4 раза, после чего следует пауза в 1,5 секунды и после нее еще 2 мигания.  Различные уровни напряжения представляют соответствующие уровни оставшегося заряда батареи:
[image: image9.png]Low power Full power

1x 21700 battery
3.5v 3.7V 30y 42

L Full
2xCR123 batteries ow power ull power

4.8V 5.6V 6.0V 6.4




При включенном фонаре индикатор питания головной части будет отображать оставшийся заряд аккумулятора.
 Постоянное включение означает, что мощность выше 50%.
 Медленное мигание означает, что мощность ниже 50%.
 Быстрое мигание означает, что мощность ниже 10%.
Примечание:
 При последовательном использовании двух CR123 / RCR123 индикатор будет отображать среднее напряжение двух батарей.
 Батареи следует заменять или перезаряжать, если выходная мощность тусклая или фонарик перестает реагировать из-за низкого заряда.
 ATR (расширенное регулирование температуры)
 Интегрированная технология ATR регулирует мощность P30i в соответствии с условиями работы и окружающей средой, чтобы поддерживать оптимальную производительность.
 Обслуживание
 Каждые 6 месяцев уплотнительные кольца следует протирать чистой тканью, а затем наносить тонкий слой смазки на основе силикона.
Гарантийное обслуживание
На всю продукцию NITECORE® распространяется гарантия.  Любой DOA / неисправный продукт можно обменять на новый у местного дистрибьютора / дилера в течение 15 дней с момента покупки.  После этого все дефектные / неисправные продукты NITECORE® можно отремонтировать бесплатно в течение 60 месяцев с даты покупки.  По истечении же 60 месяцев действует ограниченная гарантия, покрывающая стоимость рабочей силы и технического обслуживания, но не стоимость аксессуаров или запасных частей.
Гарантия аннулируется, если
1. продукт(ы) сломан(ы), реконструирован(ы) и / или модифицирован(ы) неуполномоченными сторонами,
2. продукт(ы) поврежден(ы) из-за неправильного использования (например, из-за установки с обратной полярностью),
3. издели(е/я) поврежден(о/ы) из-за протечки батарейки.
 
Для получения последней информации о продуктах и услугах NITECORE® свяжитесь с местным дистрибьютором NITECORE® или отправьте электронное письмо по адресу service@nitecore.com
 
※ Все изображения, текст и утверждения, указанные в данном руководстве пользователя, предназначены только для справки.  В случае каких-либо расхождений между данным руководством и информацией, указанной на сайте www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. оставляет за собой право интерпретировать и изменять содержание этого документа в любое время без предварительного уведомления. 
 
