РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ E4K

Функциональные особенности

- Светодиодные лампы 4 x CREE XP-L2 V6 с максимальной мощностью 4 400 люмен

- Оптическая система в сочетании с кристаллическим покрытием и технологией высокоточной цифровой оптики

- Максимальная пиковая интенсивность до 11 100 кандел и дальность луча до 211 метров.

- Высокоэффективная плата постоянного тока обеспечивает устойчивую работу в течение 700 часов

- Односторонний переключатель, специально разработанный для наружного применения, контролирует 5 уровней яркости и 3 специальных режима

- Режим СТРОБОСКОП использует случайные преобразования частоты для обеспечения потрясающих световых эффектов

- Индикатор питания под боковым переключателем показывает оставшийся заряд аккумулятора (Патент № ZL201220057767.4)

- Индикатор питания может отображать напряжение аккумулятора (±0,1 В)

- Литий-ионный аккумулятор NITECORE 18650 (NL2150HPR 5 000 мАч)

- Встроенный "Усовершенствованной модуль регулировки по температуре" (ATR) (Патент № ZL201510534543.6)

- Электронная защита от обратной полярности

- Оптические линзы с двухсторонним покрытием, cтойким к механическим контактным повреждениям

- Изготовлен из алюминиевого сплава авиационного класса

- Твердая анодированная отделка военного класса HA III

- Водонепроницаемость соответствует стандарту IP68 (с возможностью погружения на глубину до 2 метров)

- Ударопрочность при падении с высоты до 1 метра

- Возможность установки фонаря на торец

Технические характеристики

Длина: 117,56 мм (4,63 дюйма)

Диаметр головной части: 28,6 мм (1,13 дюйма)

Диаметр корпуса: 25,8 мм (1,02 дюйма)

Диаметр рукоятки: 28,1 мм (1,11 дюйма)

Вес: 80 г (2,82 унций)

Аксессуары

Литий-ионная аккумуляторная батарея NITECORE 21700 (NL2150HPR 5 000 мАч), зарядный кабель USB-C, клипса, вытяжной ремень, запасное уплотнительное кольцо, чехол-кобура, магазин для батарей CR123

Варианты аккумуляторных батарей

|  | Тип | Номинальное напряжение | Совместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| NITECORE NL2150HPR 5 000 мАч | 21700 | 3,6 В | Да (рекомендована) |
| Литий-ионная аккумуляторная батарея 21700 (С силой тока свыше 15 А) | 21700 | 3,6 В/3,7 В | Да (рекомендована) |
| Основная литиевая аккумуляторная батарея | CR123 | 3 В | Да (совместима) |
| Литий-ионная аккумуляторная батарея | RCR123 | 3,6 В/3,7 В | Да (совместима) |
| Литий-ионная аккумуляторная батарея 21700 (Сила тока менее 15 А) | 21700 | 3,6 В/3,7 В | Нет (Не совместима) |
| Литий-ионный аккумулятор 18650 | 18650 | 3,6 В/3,7 В | Нет (Не совместима) |

Технические характеристики

| СТАНДАРТ FL1 | ТУРБО | ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ | СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ | НИЗКИЙ УРОВЕНЬ | СВЕРХНИЗКИЙ УРОВЕНЬ | СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ РЕЖИМ | SOS | МАЯК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 400 люмен | 1 050 люмен | 320 люмен | 50 люмен | 2 люмен | 4 400 люмен | 4 400 люмен | 4 400 люмен |
|  | *30 мин | 3 ч 15 мин | 7 ч 30 мин | 45 ч | 700 ч | ─ | ─ | ─ |
|  | 211 м | 105 м | 57 м | 21 м | 3 м | ─ | ─ | ─ |
|  | 11 100 кд | 2 800 кд | 810 кд | 110 кд | 3 кд | ─ | ─ | ─ |
|  | 1 м (ударопрочность) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP68, 2 м (водонепроницаемый, с возможностью погружения) |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Приведенные данные были получены в соответствии с международными стандартами испытания фонарей ANSI/PLATO FL1-2019 при использовании одного литий-ионного аккумулятора 21700 (5 000 мАч) в лабораторных условиях. При практическом использовании эти данные могут изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей использования батареи и условий окружающей среды.

* Время работы для уровня яркости ТУРБО протестировано без регулирования температуры.

* Возможность использования уровня яркости ТУРБО: Уровень яркости TУРБО может быть доступен лишь с использованием перезаряжаемой литий-ионной аккумуляторной батареи 21700 с силой тока свыше 15 A. Уровень яркости ТУРБО недоступен при использовании батарей CR123/RCR123.

Инструкция по эксплуатации

Установка батарей

Вставьте аккумулятор(-ы), как показано на рисунке, и закрутите торцевую крышку.

Примечание: После установки аккумулятора лампа индикатора питания, расположенная рядом с торцевыми выключателями, будет мигать, показывая напряжение аккумулятора. Для получения более подробной информации см.  раздел настоящего руководства «Индикация питания».

Предупреждения:

- Убедитесь в том, что положительный(-е) терминал(-ы) аккумулятора(-ов) при вставке направлен(-ы) в сторону головной части. Устройство не будет работать, если аккумулятор(-ы) вставлен(-ы) неправильно.

- Необходимо использовать аккумуляторный магазин для батарей 2 x CR123 во избежание расшатывания батарей и для обеспечения стабильного контакта.

- НЕ направляйте луч в незащищенные глаза.

- При низком уровне заряда необходимо прекратить использование изделия и зарядить аккумулятор как можно скорее, чтобы предотвратить его повреждение.

- Если устройство хранится в рюкзаке или не используется длительное время, необходимо извлечь все аккумуляторы, чтобы предотвратить случайное включение и утечку электролита.

- НЕ погружайте нагретый фонарь в жидкость. Это может привести к невосстановимому повреждению фонаря из-за разницы давления воздуха внутри и снаружи корпуса.

| Battery | Аккумуляторная батарея |
| --- | --- |

Включение/Выключение

Включение: Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 1 секунду, для его включения.

Выключение: Когда фонарь включен, нажмите кнопку питания, чтобы выключить его.

Уровни яркости

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания после включения фонаря, чтобы переключаться между следующими уровнями яркости: СВЕРХНИЗКИЙ - НИЗКИЙ - СРЕДНИЙ - ВЫСОКИЙ - ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы выбрать нужный уровень яркости. (Этот доступ имеет режим памяти. При повторной активации фонарь автоматически переходит к уровню яркости, сохраненному в памяти последним).

Быстрый переход в режим СВЕРХНИЗКИЙ

Когда фонарь выключен, дважды нажмите переключатель режимов для прямого доступа к режиму СВЕРХНИЗКИЙ.

Моментальный переход на уровень яркости ТУРБО

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы немедленно активировать режим ТУРБО. Отпустите кнопку, чтобы вернуться к предыдущему уровню яркости.

Специальные режимы (СТРОБОСКОП/SOS/МАЯК)

- Когда фонарь включен, трижды нажмите кнопку питания, чтобы активировать режим СТРОБОСКОП.

- Когда режим СТРОБОСКОП включен, нажмите и удерживайте кнопку питания каждый раз, чтобы переключаться между следующими специальными режимами: SOS – МАЯК – СТРОБОСКОП.

- Когда один из специальных режимов активирован, нажмите и отпустите кнопку питания для выхода из специальных режимов и выключения света.

Выбор пользовательского режима

E4K предоставляет 2 пользовательских режима, в том числе Повседневный режим и Тактический режим, для различных пользователей и ситуаций.

- Повседневный режим (установка по умолчанию): Когда фонарь выключен, нажмите три раза кнопку питания для прямого доступа к режиму ТУРБО.

- Тактический режим: Когда фонарь выключен, нажмите три раза кнопку питания для прямого доступа к режиму СТРОБОСКОП.

Для выбора требуемого пользовательского режима:

- Убедитесь, что фонарь выключен.

- Ослабьте заднюю крышку.

- Продолжайте удерживать кнопку питания, одновременно затягивая заднюю крышку.

- Как только задняя крышка будет затянута, светодиоды будут отображать выбранный пользовательский режим, мигая один раз для Повседневного режима или мигая дважды для Тактического режима.

Индикация питания

- Когда аккумулятор вставлен, лампочка индикатора питания под переключателем начнет мигать, показывая напряжение аккумулятора (±0,1 В). Например, если напряжение аккумулятора составляет 4,2 В, лампочка индикатора питания мигнет 4 раза, за этим последует пауза в одну секунду, после чего лампочка мигнет еще 2 раза. Разные значения напряжения указывают на соответствующие остаточные уровни заряда батареи:

| Battery | Аккумуляторная батарея |
| --- | --- |
| Batteries | Аккумуляторные батареи |
| Low power | Низкий уровень заряда |
| Full power | Полный уровень заряда |
| V | В |

Примечание: При использовании двух установленных последовательно аккумуляторов CR123/RCR123 фонарь покажет только среднее значение напряжения двух аккумуляторов.

- При выключенном свете осуществите кратковременное нажатие на любую кнопку, и индикатор питания начнет мигать, показывая оставшийся заряд:

1. Троекратное мигание указывает на то, что уровень заряда выше 50%;

2. Двукратное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 50%;

3. Однократное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 10%.

ATR (Усовершенствованный модуль регулировки по температуре)

Встроенная технология ATR регулирует уровень яркости E4K в соответствии с условиями работы и условиями окружающей среды, что обеспечивает оптимальную производительность изделия.

Замена аккумуляторных батарей

Батареи необходимо подзарядить, если свет становится тусклым, или если фонарь перестает реагировать на нажатия кнопок из-за низкого уровня заряда.

Техническое обслуживание

Каждые 6 месяцев резьбовые соединения следует протирать чистой тканью и наносить тонкий слой смазки на силиконовой основе.

Гарантийное обслуживание

Вся продукция компании NITECORE® имеет гарантию качества. Любое неработающее/бракованное изделие может быть заменено у местного дистрибьютора/дилера в течение 15 дней после приобретения. По истечении 15 дней любое неработающее/бракованное изделие NITECORE® можно бесплатно отремонтировать в течение 24 месяцев с даты приобретения. По окончании 24 месяцев вступает в силу ограниченная гарантия, распространяющаяся на стоимость работ и техническое обслуживание, без учета стоимости запасных частей и принадлежностей.

Гарантия будет аннулирована в том случае, если

1. Изделие(-я) повреждено(-ы), либо в его(-их) конструкцию внесены изменения лицами, не имеющими на то соответствующих полномочий;

2. Изделие(-я) повреждено(-ы) ввиду неправильного использования.

Для получения оперативной информации о продукции NITECORE® и соответствующих услугах просьба обращаться к местному дистрибьютору либо высылать сообщение на адрес электронной почты service@nitecore.com

※Все изображения, тексты и заявления, содержащиеся в настоящем руководстве пользователя, могут быть использованы только в справочных целях. В случае любого расхождения информации, содержащейся в настоящем руководстве, с информацией, представленной на сайте www.nitecore.com, Компания Sysmax Industry Co., Ltd. оставляет за собой право толкования и изменения содержания настоящего документа в любой момент времени без предварительного уведомления.

Наши контакты

Москва, Пятницкое шоссе 18

ТК Митинский Радиорынок, (павильоны 33)

Веб-сайт: www.nitecore.ru

Эл. почта: info@nitecore.ru

Тел: 8 495 660 1798

Ищите нашу группу в facebook: Nitecore Россия

@NITECORERU