СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения о станке	3

- Основные технические данные	4

- Комплект поставки	4

- Требования по технике безопасности	6

- Устройство станка (электрическая схема) 	7

- Подготовка к работе и порядок работы 	8

  - Расконсервация станка	8

  - Установка станка	8

  - Натяжение ремня станка	9

  - Проверка крепления и установки ножей	9

  - Пуск станка	9

  - Прямолинейное строгание (фугование) по пласт и/или ребрам	10

    - Регулировка ножей	10

    - Установка глубины строгания	11

    - Установка линейки строгальной	11

    - Регулировка ограждений	11

  - Строгание (фугование) по пласт с приспособлением прижимным	12

  - Распиловка вдоль и поперек волокон	12

    - Установка диска пильного	12

    - Установка стола	13

    - Установка кожуха	13

    - Регулирование положения расклинивающего ножа и кожуха	13

  - Распиловка вдоль волокон под углом с помощью линейки	13

  - Распиловка поперек волокон под углом с приспособлением	14

- Условия нормальной эксплуатации станка	14

- Техническое обслуживание и ремонт	14

  - Проверка натяжения ремня	15

  - Заточка ножей	15

  - Установка ножей	16

  - Пильные диски	16

- Возможные неисправности и способы их устранения	16

- Правила хранения	16

- Охрана окружающей среды	16

- Гарантийные обязательства	17

- Свидетельство о приемке и продаже	18

Талоны на гарантийный ремонт

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Купив деревообрабатывающий универсальный станок СТИНКО WOODKRAFT ST-2000, (далее станок), Вы стали обладателем необходимого Вам помощника для домашнего, крестьянского, фермерского или садоводческого хозяйства и существенно расширили возможности домашней мастерской.

ВНИМАНИЕ: перед эксплуатацией станка ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции, поможет избежать проблем в эксплуатации станка и его обслуживании.

Данный станок предназначен для использования исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд. Использование станка в целях, отличных от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей его эксплуатации.

При покупке станка обязательно проверьте заполнение торгующей организацией свидетельства о приемке и гарантийных талонов. Требуйте проверки его комплектности, исправности путем пробного запуска. Талоны на гарантийный ремонт должны быть заверены штампом магазина с указанием даты продажи. Без отметки о продаже магазином станок к гарантийному ремонту не принимается.

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в оборудовании, внесенных изготовителем после публикации данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

Ваши предложения и замечания отправляйте по почте: 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, д. Хмели, шоссе Космонавтов д. 316б  или на электронный адрес: info@stinko.org

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ

Станок предназначен для строгания (фугования) и распиловки древесины.

На станке можно выполнять следующие операции:

- прямолинейное строгание (фугование) по пласти или кромкам;

- строгание (фугование) под углом (по ребрам);

- строгание (фугование) по пласти с приспособлением прижимным;

- распиловку вдоль и поперек волокон;

- распиловку вдоль волокон под углом с помощью направляющей линейки;

- распиловку поперек волокон под углом с приспособлением.

Питание станка осуществляется от однофазной сети переменного тока с защитным (заземляющим) проводом. Качество источника электрической энергии по ГОСТ 13109-97. Источник электрической энергии должен иметь защиту, рассчитанную на ток плавкой вставки предохранителя 16 А.

Климатическое исполнение станка У, категория размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре воздуха от +5℃ до +40℃. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +20℃.

Исполнение по степени защиты от влаги – незащищенное.

Станок имеет встроенное устройство отключения от источника питания при перегреве асинхронного двигателя. Повторное включение станка можно производить после того, как электродвигатель остынет до температуры окружающей среды.

С целью уменьшения запыленности воздуха рабочей зоны, удаления стружки и опилок, к станку рекомендуется подключать внешнее пылеотсасывающее устройство (или бытовой пылесос). Для этого станок имеет специальный кожух, с выходным цилиндрическим патрубком диаметром 100 мм.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная ширина строгания за один проход, мм | 200 |
| 2 | Диапазон глубины строгания за один проход, мм | от 0 до 3 |
| 3 | Максимальная глубина пропила, мм | 70 |
| 4 | Диапазон углов распиловки и строгания с помощью приспособлений, град | от 0 до 45 |
| 5 | Номинальная частота вращения на холостом ходу, мин-2 | 5500 |
| 6 | Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| 7 | Режим работы: двигателя станка | перемежающийся S6-40 непрерывный |
| 8 | Номинальное напряжение, В | 230 |
| 9 | Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| 10 | Класс станка по ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 | 1 |
| 11 | Номинальный диаметр пильного диска, мм | 210 |
| 12 | Масса комплекта станка (не более), кг | 50 |
| 13 | Вид двигателя | Асинхронный, однофазный, с рабочим конденсатором |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| № позиции | Наименование | Обозначение | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Деревообрабатывающий универсальный станок СТИНКО WOODKRAFT ST-2000 |  |  |  |
| Сборочные единицы |  |  |  |
| 1 | Станок | 0000-002 | 1 |
| 2 | Приспособление прижимное | 0000-03-01 | 1 |
| 3 | Основание | 0001-13 | 1 |
| Детали |  |  |  |
| 4 | Линейка строгальная | 0020-44 | 1 |
| 5 | Прижим | 0020-47 | 1 |
| 6 | Кожух | 0032-22 | 1** |
| 7 | Ограждение | 0032-24 | 1 |
| Стандартные изделия |  |  |  |
| 8 | Болт М6х16.05 ГОСТ 7798-70 |  | 2 |
| 9 | Болт М8х80.05 ГОСТ 7798-70 |  | 4* |
| 10 | Винт М5х25.05 ГОСТ 11738-70 |  | 4** |
| 11 | Винт М6х16.05 ГОСТ 17475-80 |  | 2 |
| 12 | Гайка М6.05 ГОСТ 5915-70 |  | 2 |
| 13 | Гайка М8.05 ГОСТ 5915-70 |  | 4* |
| 14 | Шайба 6.65Г 05 ГОСТ 6402-70 |  | 4 |
| 15 | Шайба 8.65Г 05 ГОСТ 6402-70 |  | 4* |
| 16 | Шайба 6.05 ГОСТ 11371-78 |  | 4 |
| 17 | Шайба 8.05 ГОСТ 11371-78 |  | 4* |
| Сборочные изделия |  |  |  |
| 18 | Приспособление для поперечной распиловки под углом | 0000-04-01 | 1 |
| 19 | Кожух | 0001-37 | 1 |
| Детали |  |  |  |
| 20 | Стол | 0020-43 | 1 |
| 21 | Линейка пильная | 0020-45 | 1 |
| 22 | Кронштейн | 0020-31-01 | 1 |
| Стандартные изделия |  |  |  |
| 23 | Диск пильный | HV 210x2.8/1.8x32 Z=16 WZ | 1 |
| 24 | Винт М6х10 |  | 8 |
| 25 | Винт-барашек М6х12 |  | 2 |
| 26 | Винт М6х8.05 ГОСТ 17475-80 |  | 4 |
| Документация |  |  |  |
| 27 | Руководство по эксплуатации | 0000-001 РЭ | 1 |
| 28 | Инструкция по безопасности |  | 1 |
| Индивидуальные средства защиты |  |  |  |
| 29 | Вкладыши противошумные |  | 1 комплект |
| 30 | Очки защитные |  | 1 |
| 31 | Маска защитная противопыльная |  | 1 |

* - крепежные изделия, предназначенные для крепления к столу;

** - детали могут быть установлены на станке заводом-изготовителем.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Прежде чем приступить к работе, обязательно изучите требования по технике безопасности.

Запрещается:

- эксплуатировать станок в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя;

- оставлять станок, присоединенным к питающей сети, без надзора;

- передавать для работы станок лицам, не умеющим пользоваться им;

- использовать станок не по назначению.

Станок должен быть отключен выключателем при внезапной остановке (при заклинивании движущихся деталей и т.п.).

Выключатель во время перерывов в работе должен быть закрыт крышкой.

Станок должен отключаться от электросети штепсельной вилкой:

- при смене рабочего инструмента, установке приспособлений и регулировке;

- при переносе станка с одного рабочего места на другое;

- при перерывах в работе, по окончании работы;

- при техническом обслуживании;

- при удалении опилок и стружки.

Запрещается эксплуатировать станок при возникновении во время работы, хотя бы, одной из следующих неисправностей:

- повреждении штепсельного соединения, кабеля;

- появлении запаха, характерного для горящей изоляции или дыма;

- нечеткой работе выключателя;

- появлении повышенного шума, стука, вибрации;

- поломке или появлении трещин в корпусных деталях, ограждениях.

Кабель станка должен быть защищен от случайного повреждения (кабель рекомендуется подвешивать). Непосредственное соприкосновение кабеля с горячими и масляными поверхностями не допускается.

Всегда следите за тем, чтобы в обрабатываемом материале не попадались гвозди и посторонние предметы.

Перед включением станка убирайте из рабочей зоны гаечные ключи и приспособления для регулировки.

При работе соединяйте станок с внешним вакуум-отсосом.

При обработке коротких и узких изделий используйте в качестве толкателя деревянный брусок.

Необходимо выполнять дополнительно следующие меры безопасности:

* при строгании:

не допускается использование станка, без соответствующего ограждения, установленного и отрегулированного надлежащим образом;

не допускается применение затупившихся ножей, из-за увеличения опасности отбрасывания обрабатываемого изделия;

часть ножевого блока, которая не используется для строгания, должна быть всегда закрыта ограждением (защитным кожухом);

при строгании коротких изделий следует пользоваться толкающими стрежнями;

при строгании узких изделий для обеспечения безопасности работ могут потребоваться дополнительные меры, например: горизонтальные зажимные устройства и подпружиненные ограждения;

не допускается использовать станок для прорезания пазов, выемок, нарезания шипов и желобов;

пильный диск со станка должен быть снят.

- при пилении:

не стоять в зоне плоскости пильного диска, становитесь слева или справа от него;

не применять поврежденные и деформированные пильные диски;

применять только пильные диски, рекомендованные изготовителем (п. 8.4);

обращать внимание на то, что выбор пильного диска зависит от обрабатываемого материала;

подавая изделие под пильный диск, пользоваться стержневым толкателем;

при работе пилой соединять дисковую пилу с пылесборным устройством;

пользоваться расклинивающим ножом и регулировать его надлежащим образом п 6.8.4;

пользоваться верхним ограждением (кожухом) пильного диска и регулировать его положение надлежащим образом;

соблюдать осторожность, прорезая пазы;

заменять вставку стола в случае ее износа;

лыжа (подвижная плоскость) должна быть выставлена на одном уровне со столом (неподвижная плоскость).

Внимание! Для уменьшения воздействия шума возникающего при работе станка, обязательно используйте средства индивидуальной защиты органов слуха вкладыши противошумные входят в комплект поставки).

Эквивалентный уровень звука на рабочем месте – 89 дБ (А) (ГОСТ 12.1.003-83).

Суммарная продолжительность нахождения работающего в зоне обслуживания без средств индивидуальной защиты по шуму, не должна превышать более 4,8 часа за рабочую смену.

Дополнительные указания по технике безопасности смотрите в приложении «Инструкция по безопасности».

- УСТРОЙСТВО СТАНКА

Станок представляет собой электромеханическое устройство. В качестве привода используется асинхронный электродвигатель. Вращение от двигателя к ножевому барабану (выходному концу вала) передается с помощью ременной передачи.

Питание станка осуществляется с помощью гибкого кабеля от однофазной сети переменного тока с защитным (заземляющим) проводом.

Станок снабжен термовыключателем, отключающим электродвигатель при перегрузке. Повторное включение производится после того, как электродвигатель остынет до температуры окружающей среды.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Безотказная работа станка во многом зависит от правильного обращения и ухода, своевременного устранения недостатков.

При подготовке к работе необходимо произвести:

- расконсервацию станка;

- установку станка;

- выставление ножей;

- натяжение ремня (только на новом станке);

- пуск станка.

Запрещается начинать работу на станке, не ознакомившись с разделом «Требования по технике безопасности».

  - РАСКОНСЕРВАЦИЯ СТАНКА

Все поверхности, покрытые консервационной смазкой, протереть обтирочным материалом, смоченным в уайт-спирите, а затем вытереть насухо.

  - УСТАНОВКА СТАНКА

Проверить целостность корпусных деталей, надежность крепления отдельных деталей, затяжку всех болтов, винтов и гаек, их стопорение, отсутствие повреждений питающего шнура, штепсельной вилки и розетки, наличие защитных ограждений.

Установить на станок (рис. 3) входящие в комплект поставки ограждение 7 (0032-24) с прижимом 40 (0020-47), для чего необходимо ограждение просунуть в паз кронштейна. В пазу кронштейна должен быть предварительно установлен прижим.

Установить на станок с помощью винтов кожух 6.

Подсоединить к цилиндрическому патрубку кожуха 6 внешнее пылеотсасывающее устройство.

Подготовить ровную, устойчивую горизонтальную поверхность, свободную от посторонних предметов и установить на неё станок.

Станок можно прикрепить к рабочему столу с помощью винтов 9, гаек 13, шайб 15, 17, входящих в комплект поставки.

В случае использования станка без внешнего пылеотсасывающего устройства, кожух 6 следует снять со станка.

  - НАТЯЖЕНИЕ РЕМНЯ СТАНКА

В состоянии поставки поликлиновой ремень натянут предварительно, в таком состоянии необходимо запустить станок, как описано ниже (п. 6.5) и обкатать на холостом ходу в течение 5 мин., затем произвести натяжение ремня, необходимое для работы. Натяжение ремня следует производить в соответствии с разделом 8 настоящего руководства по эксплуатации.

  - ПРОВЕРКА КРЕПЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ НОЖЕЙ

Следует убедиться, что ножи строгальные закреплены, проверив ключом затяжку болтов 41 (рис. 6). Проворачивая рукой ножевой блок, убедитесь в том, что он вращается свободно. Проверьте правильность выставления ножей в соответствии с п. 6.6.1 настоящего руководства по эксплуатации.

  - ПУСК СТАНКА

Пуск станка осуществляется после подготовки и настройки станка на выполнение необходимых операций, предварительно убедившись в наличии необходимых защитных ограждений, надежности крепления деталей, исправности кабеля. Кроме того, должна быть проверена исправность цепи заземления (между корпусом станка и заземляющим контактом штепсельной вилки подключаемой в сеть).

Пуск станка осуществляется с помощью выключателя (рис. 4).

Для пуска станка необходимо:

- подключить станок к электросети штепсельной вилкой;

- расфиксировать и открыть крышку выключателя нажать зелёную кнопку;

Для отключения станка необходимо:

- нажать на красную кнопку;

- или закрыть крышку выключателя.

По окончании работы и во время перерывов в работе, крышка выключателя должна быть закрыта.

Время запуска станка не превышает 5 секунд.

Если станок не запускается, его следует отключить. В случае незапуска допускается повторное включение станка, но не ранее, чем через 1 мин.

Станок может не запускаться, например, после длительного хранения или перерыва в работе, при понижении температуры и др.

При последующем незапуске станка необходимо ослабить натяжение ремня и произвести обкатку в течение 25 минут с последующим натяжением ремня для рабочего режима. Натяжение ремня следует производить в соответствии с разделом 8 настоящего руководства по эксплуатации.

  - ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ СТРОГАНИЕ (ФУГОВАНИЕ) ПО ПЛАСТИ ИЛИ РЁБРАМ

Перед началом работы следует произвести подготовку и настройку станка.

Подготовки и настройка станка включает:

- регулировку ножей;

- установку глубины строгания;

- установку линейки строгальной;

- регулирование ограждения.

    - РЕГУЛИРОВКА НОЖЕЙ

Регулировка ножей (рис. 6) обеспечивается последовательным выставлением каждого ножа.

Для выставления ножа необходимо:

- освободить нож 46, путем отворачивания четырех специальных болтов 41, до состояния свободного его перемещения;

- установить линейку на плоскости стола 49 на расстоянии 20-30мм от концов барабана;

- выставить нож относительно стола так, чтобы режущая кромка ножа совпадала с плоскостью стола, т.е. режущая кромка ножа должна слегка касаться нижней грани линейки;

- закрепить нож, заворачивая специальные болты 41;

- после окончательной затяжки болтов 41 ещё раз проверить линейкой правильность выставления ножа (если необходимо – выставление ножа повторить).

Правильно выставленные ножи, при повороте ножевого барабана, должны режущей кромкой слегка (до 0,1мм) качаться нижней грани линейки.

    - УСТАНОВКА ГЛУБИНЫ СТРОГАНИЯ

Для установки глубины строгания необходимо (рис. 5):

- отвернуть два винта-барашка 44;

- вращением ручки, находящейся под лыжей, переместить лыжу на необходимую глубину строгания (от 0 до 3 мм), совместив риску R с необходимым значением штриха на шкале 42;

- направление вращения ручки и перемещение лыжи указаны на табличке. Вращая ручку в направлении по часовой стрелке, глубина строгания увеличивается, вращая ручку в направлении против часовой стрелки – уменьшается;

- зафиксировать лыжу в таком положении, затянув винты-барашки 44;

    - УСТАНОВКА ЛИНЕЙКИ СТРОГАЛЬНОЙ

Линейка строгальная предназначена для направления материала при строгании и обеспечивает функцию строгания под углом.

Для этого необходимо (рис. 1):

- установить на основание 3 линейку строгальную 4 с помощью крепежных деталей 11, 12, 14, 16.

- закрепить линейку строгальную к станку крепежными деталями 8, 14, 16.

Линейка устанавливается как перпендикулярно к столу, так и под углом.

Для установки линейки под углом необходимо ослабить гайки-барашки основания и установить линейку по шкале на нужный угол, затянуть гайки-барашки.

Линейка должна прилегать к столу (при любом угле поворота). Для этого необходимо отвернуть винты 11, переместить линейку в пазах основания, на необходимую величину, затянуть винты.

Станок готов к работе.

    - РЕГУЛИРОВКА ОГРАЖДЕНИЙ

Ограждение обеспечивает закрытие части ножевого блока, которая не используется при строгании.

Для этого необходимо (рис. 5):

- ослабить крепление винта-барашка 43;

- переместить ограждение 7 вдоль оси ножевого блока на необходимую величину;

- закрепить винт-барашек.

  - СТРОГАНИЕ (ФУГОВАНИЕ) ПО ПЛАСТИ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ПРИЖИМНЫМ

При строгании материала толщиной до 60мм, необходимо пользоваться прижимным приспособлением. Установка приспособления осуществляется по стрелке, нанесенной на корпус (рис. 7). Стрелка указывает направление подачи материала.

Для установки прижимного приспособления необходимо:

- снять линейку строгальную;

- установить ограждение 7 в «нерабочее» положение, ослабив винт-барашек 53. Кронштейн 52 вместе с ограждением 7 слегка поднять вверх и повернув на 90˚ переместить вниз до упора, затем зажать винт-барашек 53;

- установить прижимное приспособление по стрелке со стороны лыжи;

- надежно закрепить прижимное приспособление винтами 51. Вращением ручки 50, расположенной сверху приспособления, установить прижимные ролики на нужную величину.

Станок готов к работе.

  - РАСПИЛОВКА ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК ВОЛОКОН

Перед началом работы следует произвести подготовку и настройку станка. Установите лыжу в одной плоскости со столом (п. 6.6.2).

Подготовка и настройка включает:

- установку диска пильного;

- установку стола;

- установку кожуха;

- регулировку положения ножа расклинивающего и кожуха.

    - УСТАНОВКА ДИСКА ПИЛЬНОГО

Для установки диска пильного необходимо (рис. 8):

- отвернуть три винта 54, открыть кожух 55;

- отвернуть винт 56 с шайбой 57 и снять шайбу 58;

- установить пильный диск на фланец (направление зубьев согласно стрелке), просунув его снизу вверх в паз верхнего кожуха 59;

- закрепить диск шайбой 58, винтом 56 с шайбой 57.

    - УСТАНОВКА СТОЛА

Для установки стола необходимо (рис. 9):

- ограждение установить в «нерабочее» положение, в соответствии с п. 6.7;

- стол установить на станок и закрепить винтами 24.

Предварительно лыжа должна быть установлена на одном уровне со столом.

    - УСТАНОВКА КОЖУХА

Для установки кожуха на станок, необходимо:

- расклинивающий нож 62 (рис. 9) просунуть (сверху вниз) в паз кожуха 59;

- закрепить его с помощью прижима 60 и гайки-абрашка 61 (рис. 8).

    - РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАКЛИНИВАЮЩЕГО НОЖА И КОЖУХА

Расклинивающий нож должен быть установлен с радиальным расстоянием между расклинивающим ножом и зубчатым венцом пильного диска не более 5 мм (рис. 9). Это достигается перемещением расклинивающего ножа по наклонному пазу. После установки нож фиксируется гайкой-барашком 61 (рис. 8).

Кожух 59 следует установить таким образом, чтобы диск пильный находился по центру паза кожуха.

  - РАСПИЛОВКА ВДОЛЬ ВОЛОКОН ПОД УГЛОМ СО ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙКИ

Линейка пильная предназначена для направления материала при пилении и обеспечивает функцию пиления под углом вдоль волокон древесины.

Для того чтобы подготовить станок к выполнению этой функции необходимо:

- установить на основании 3 линейку пильную 21 с помощью крепежных деталей 11, 12, 14, 16 (рис. 1);

- установить линейку пильную с основанием на плоскость стола;

- закрепить её винтами-барашками 25 с шайбами 16 (рис. 1).

Положение линейки можно менять, изменяя расстояние от пильного диска до линейки, перемещением в пазах основания и перестановкой в отверстиях стола. Таким образом, может быть установлена любая ширина распила.

Линейка пильная устанавливается как перпендикулярно к столу, так и под углом.

Регулирование линейки пильной производится аналогично регулированию линейки строгальной (п. 6.6.3).

Станок готов к работе.

  - РАСПИЛОВКА ПОПЕРЕК ВОЛОКОН ПОД УГЛОМ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

Установить приспособление для поперечной распиловки под углом на столе пильном с помощью кронштейнов 22, закрепив их винтами 26 (рис. 10).

Установите нужный угол распиловки, поворачивая кронштейн 65 с опорой (брусок) и фиксируя его гайкой-барашком.

Прижимая обрабатываемый объект к опоре (брусок), перемещайте приспособление по направляющей 66, в сторону пильного диска.

- УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАНКА

Условия нормальной эксплуатации – строгание и распиловка древесины средней твердости на максимальную глубину и ширину за один проход при скорости подачи заготовки в зону резания 2м/мин.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

С целью поддержания станка в постоянной технической исправности и готовности к работе проводят следующее техническое обслуживание: ЕТО и ТО.

ЕТО – ежесменное техническое обслуживание включает:

- внешний осмотр;

- проверка съемного кабеля;

- проверка наличия ограждений;

- чистка (протирка) станка.

ТО – техническое обслуживание проводится через 50 часов наработки и включает:

- проверку натяжения и натяжение ремня (при необходимости ремень следует заменить, после замены ремня и на новом станке первый контроль и проверку натяжения ремня произвести через 10-15 часов наработки);

- осмотр и чистка вентиляционных окон (вентиляционные окна следует очистить пылесосом).

Ремонт станка должен производиться специализированным сервисным центром.

  - ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ

Для проверки натяжения и при натяжении ремня необходимо:

- снять кожух 67, отвернув винты 68 (рис. 11);

- проверить натяжение ремня по схеме (рис. 12);

- для натяжения ремня следует отвернуть гайку 69 и усилием руки переместить шкив двигателя, вниз – увеличив натяжение ремня; вверх – уменьшив натяжение ремня. Прогиб ремня должен быть в пределах 3-4мм пр нажатии на него с усилим 7Н (~0,7кг).

После натяжения ремня затянуть гайку 69, кожух 67 установить на место и закрепить винтами 68.

  - ЗАТОЧКА НОЖЕЙ

Периодически, по мере затупления, необходимо производить заточку или замену строгальных ножей. Угол заточки ножа приведен на рис. 13.

α = 35˚ - для мягких пород дерева;

α = 45˚ - для твердых пород дерева.

Режущая кромка ножа должна быть острой и не иметь завалов. На ней не должно быть зазубрин, грубых рисок и трещин. Для замены и установки ножей необходимо (рис. 6):

- освободить нож 46, путем отворачивания специальных болтов 41 до упора в клин 45;

- сместить клин 45 в пазе барабана до выхода штифтов 47 из пазов ножа. При этом пружина 48, подпирающая нож, поднимает его вверх;

- произвести замену ножа, установив его симметрично относительно барабана, после чего необходимо выставить нож по п. 6.6.1.

  - УСТАНОВКА НОЖЕЙ

Установка ножей обеспечивается последовательным выставлением каждого ножа.

При установке новых ножей, замене деталей их крепления (клиньев или болтов), а также после заточки ножей разность суммарной массы комплекта ножей с деталями их крепления, предназначенных для установки в каждый из пазов ножевого блока, не должна превышать 1 г.

Подгонку разности суммарной массы производить за счет снятия металла с торцов ножа или клина.

  - ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ

Для данного станка рекомендуется применять, твердосплавные пильные диски: Z=16-56 (рис. 14)

- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

| Наименование неисправности, ее внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Включенный в электросеть станок не работает | Отсутствует напряжение в электросети | Проверить наличие напряжения в розетке электрической сети, другим, заведомо исправным, бытовым прибором |
|  | Нет контакта в штепсельной розетке с вилкой соединительного шнура | Устранить неисправность или заменить вилку |
|  | Неисправна кнопка «Пуск» выключателя | Устранить неисправность или заменить выключатель |
| Электрический двигатель перегревается | Станок перегружен большой подачей тока | Уменьшить подачу обрабатываемого материала |
|  | Сильно натянут ремень | Ослабить натяжение ремня |
| Двигатель работает, а ножевой блок не вращается | Порван ремень | Заменить ремень |
|  | Ослаблено натяжение ремня | Отрегулировать натяжение ремня |
| На работающем станке имеется вибрация | Неправильно подобраны и установлены ножи | Подогнать по весу ножи с деталями крепления, отрегулировать их положение в станке |
| Станок во время работы внезапно остановился | Пропало напряжение | Проверить напряжение |
|  | Сработала тепловая защита | Произвести повторный пуск двигателя через 10-15 мин |

- ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить станок следует при температуре от -50℃ до +40℃ с относительной влажностью воздуха не более 80% при температуре +20℃.

В случае длительного хранения наружные поверхности деталей станка, подвергаются коррозии, следует очистить и покрыть консервационной смазкой К-17 ГОСТ 10877-76 или другой аналогичного назначения.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Станок следует эксплуатировать с внешним пылеотсасывающим устройством.

Детали из алюминия и пластмассы имеют маркировку, что позволяет производить их сортировку и вторичную переработку.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу станка в течение 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией при условии эксплуатации и хранения в соответствии с настоящим руководством.

Дата продажи должна быть отмечена в свидетельстве о приемке и в гарантийных талонах. При отсутствии отметки торгующей организации, срок гарантии исчисляется с момента выпуска изделия заводом-изготовителем.

Гарантийный ремонт, а также обмен станка производится в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Без предъявления гарантийного талона на станок претензии по качеству не принимаются, гарантийный ремонт не производится. Для гарантийного ремонта владельцу необходимо отправить станок с приложением данного руководства по эксплуатации в гарантийную мастерскую в жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей сохранность изделия

В течение гарантийного срока устранение неисправностей, происшедших по вине завод-изготовителя, производится гарантийными мастерскими бесплатно. После проведения ремонта станка, гарантийный талон остается в мастерской.

Детали, необходимые для ремонта станка, завод поставляет предприятиям по гарантийному ремонту. Частным лицам детали, необходимые для ремонта, завод не высылает.

Перечень повреждений станка, вследствие которых гарантийные обязательства снимаются:

- станок был разобран потребителем;

- самостоятельная замена узлов. деталей;

- использование станка не по назначению.

Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изделия осуществляются в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Срок службы станка не менее десяти лет, при соблюдении условий эксплуатации и регулярном обслуживании.

Перечень деталей, на которые гарантия не распространяется:

- пильный диск HW 210x2.8/1.8x32; z=16 wz;

- ремень поликлиновой PJ381, Z=6;

- строгальные ножи размерами 200х22 мм.

Руководство по эксплуатации прочитал полностью, согласен обязуюсь выполнять.

______________ (подпись покупателя)

Отсутствие подписи покупателя расценивается как нарушение условий эксплуатации и является основанием для отказа в гарантийном ремонте и замене станка торгующей организацией.

Адрес: ООО «Стинко Урал» 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, д. Хмели, шоссе Космонавтов, д. 316б. www.stinko.org, info@stinko.org

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Станок деревообрабатывающий универсальный СТИНКО WOODKRAFT ST-2000, заводской №___________________ принят отделом технического контроля и признана годной к эксплуатации.

К внешнему виду и комплектации претензий не имею _______________________

(подпись покупателя)

Срок действия консервации – 3 года.

Дата выпуска «____» _______________ 20___ г.	Штамп ОТК ______________

Заполняется при продаже:

Дата продажи «____» _______________ 20___г.	Штамп магазина ____________

Подпись продавца ___________

| КОРЕШЕК ТАЛОНА №1 НА ГАРНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Станок деревообрабатывающий универсальный СТИНКО WOODKRAFT ST-2000 ________________________________________________ Изъята «_____» ________ 20___ г. Механик ___________ Линия отреза | ООО «Стинко Урал» 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, д. Хмели, шоссе Космонавтов, д. 316б ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт Станок деревообрабатывающий универсальный СТИНКО WOODKRAFT ST-2000 Заводской номер № ________________________ Дата продажи «____» ________________ 20___ г. Продана магазином __________________________________________ Владелец и его адрес_________________________________________ ___________________________________________________________ Механик________________________дата «____»___________20___г. УТВЕРЖДАЮ _____________________________________________ ___________________________________________________________ Штамп «____» ______________ 20___г. Линия отреза |
| --- | --- |
| КОРЕШЕК ТАЛОНА №2 НА ГАРНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Станок деревообрабатывающий универсальный СТИНКО WOODKRAFT ST-2000 ________________________________________________ Изъята «_____» ________ 20___ г. Механик ___________ Линия отреза | ООО «Стинко Урал» 614513, Россия, Пермский край, Пермский район, д. Хмели, шоссе Космонавтов, д. 316б ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт Станок деревообрабатывающий универсальный СТИНКО WOODKRAFT ST-2000 Заводской номер № ________________________ Дата продажи «____» ________________ 20___ г. Продана магазином __________________________________________ Владелец и его адрес_________________________________________ ___________________________________________________________ Механик________________________дата «____»___________20___г. УТВЕРЖДАЮ _____________________________________________ ___________________________________________________________ Штамп «____» ______________ 20___г. Линия отреза |