# Чайник КТ-6617

Руководство по эксплуатации

Содержание

# Общие сведения

Электрический чайник с электронным терморегулятором Kitfort КТ-6617 может не только вскипятить воду, но и нагреть ее до заданной температуры. Вы можете настроить температуру в диапазоне от 40 до 90 °С с шагом 10 °С, что очень удобно при заваривании различных сортов чая. Чайник также оснащен функцией поддержания температуры в течение 2 часов. Температура воды контролируется встроенным в дно чайника термодатчиком.

Колба чайника стеклянная. Ручка выполнена из пластика, а крышка — из сочетания нержавеющей стали и пластика. Крышка чайника съемная. Мерная шкала находится на лицевой стороне стеклянной части корпуса. На ручке чайника расположена панель управления и LED-дисплей. На дисплее отображается текущая температура воды в чайнике, а при установке температуры — температура нагрева воды. Температура воды на дисплее отображается постоянно, что очень удобно.

В чайнике КТ-6617 есть заварочный фильтр. Вам нужно только засыпать чайные листья в фильтр, залить воду и выбрать температуру нагрева для данного сорта чая.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт специальной металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Подставка с центральным контактом дает возможность располагать на ней чайник в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. После закипания, изменения и окончания программ, а также при установке и снятии чайника с подставки раздается звуковой сигнал.

Полный чайник закипает примерно за 6 минут. При закипании чайник автоматически отключается. Прибор имеет защиту от перегрева и от включения без воды: при включении без воды чайник нагревается и отключается (срабатывает защита от перегрева).

# Комплектация

- Чайник с заварочным фильтром — 1 шт.

- Крышка — 1 шт.

- Подставка — 1 шт.

- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

- Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство чайника

Убери лого, пожалуйста

Ручка крышки

Крышка

Чайник

Носик

Подставка

Ручка

Панель управления

Заварочный фильтр

Подсветка

Панель управления

Дисплей

Кнопка «Вкл/Выкл»

Кнопка «Поддержание температуры»

Индикатор «Поддержание температуры»

Индикатор «Кипячение»

Кнопка «Вкл/Выкл» включает нагрев до 100 °С и выключает чайник. При нажатии на кнопку загорается индикатор «Кипячение».

Кнопка «Поддержание температуры» служит для настройки температуры нагрева и включения режима поддержания температуры. Длительные нажатия на кнопку «Поддержание температуры» циклически переключают температуру нагрева воды в диапазоне 40–90 °С с шагом 10 °С. После нагрева воды чайник автоматически переходит в режим поддержания температуры на 2 часа.

При нажатии на кнопку «Поддержание температуры» загорается индикатор «Поддержание температуры».

Дисплей отображает текущую температуру воды в чайнике, а при установке температуры — температуру поддержания и нагрева воды.

При нажатии на кнопки раздается звуковой сигнал.

# Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Установите подставку на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Не устанавливайте прибор на полку или под полку, так как чайник при кипении выпускает много пара, который со временем может нанести ущерб вашей мебели.

Подключите чайник к сети электропитания. Не допускайте перегибания или свешивания шнура электропитания со стола.

У нового чайника возможно наличие постороннего запаха. Перед первым использованием налейте в чайник воду до максимальной отметки, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» и вскипятите воду. Повторите процедуру несколько раз, после каждого раза сливая воду.

Чайник выключается автоматически, когда вода закипела. При необходимости вы можете выключить чайник раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». После того, как вода закипела или чайник был выключен, подождите несколько секунд, прежде чем снова включить его.

Внимание! Если вы включите чайник без воды, защита от перегрева автоматически отключит прибор. Дайте чайнику остыть в течение 15 минут, прежде чем наполнять его.

### Кипячение

- Откройте крышку чайника, потянув ее за ручку вверх.

- Налейте воду в чайник, не превышая максимальную отметку.

- Закройте крышку и установите чайник на подставку. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится текущая температура воды.

- Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить нагрев воды до 100 °С. Загорятся индикатор «Кипячение» и подсветка колбы чайника, раздастся звуковой сигнал. На дисплее три раза мигнет температура «100», и начнется нагрев воды. Во время нагрева на дисплее будет отображаться текущая температура воды.

- Когда вода закипит, чайник автоматически выключится. Раздастся два звуковых сигнала, индикатор «Кипячение» погаснет. Вы можете выключить чайник раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечание. Во время нагрева воды цвет подсветки колбы изменяется в зависимости от температуры воды:

- <50 °С — белый;

- 50 °С — оранжевый;

- 60 °С — голубой;

- 70 °С — зеленый;

- 80 °С — синий;

- 90 °С — фиолетовый;

- ≥95 °С — красный.

### Нагрев воды и поддержание температуры

Чайник может поддерживать температуру воды в диапазоне 40–90 °С с шагом 10 °С в течение 2 часов. Следует поддерживать температуру фильтрованной кипяченой воды.

- Откройте крышку чайника, потянув ее за ручку вверх.

- Налейте воду в чайник, не превышая максимальную отметку.

- Закройте крышку и установите чайник на подставку. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится текущая температура воды.

- Нажмите и удерживайте кнопку «Поддержание температуры» несколько секунд. Загорится индикатор «Поддержание температуры» и раздастся звуковой сигнал. На дисплее начнет мигать температура «40».

- Продолжайте нажимать на кнопку «Поддержание температуры», чтобы установить необходимую температуру нагрева. Температура изменяется циклически в диапазоне от 40 до 90 °С с шагом 10 °С.

Примечание. Если текущая температура воды в чайнике выше, чем заданная температура поддержания, раздастся звуковой сигнал и индикатор «Поддержание температуры» начнет мигать. Когда вода остынет до заданной температуры, индикатор «Поддержание температуры» начнет гореть непрерывно, и чайник перейдет в режим поддержания температуры.

- Через несколько секунд бездействия чайник автоматически начнет нагрев воды до заданной температуры. Во время нагрева на дисплее будет отображаться текущая температура воды. Загорится подсветка колбы чайника, индикатор «Поддержание температуры» продолжит гореть.

- Когда чайник нагреет воду до заданной температуры, раздастся два звуковых сигнала и устройство перейдет в режим поддержания температуры на 2 часа. Индикатор «Поддержание температуры» продолжит гореть. Вы можете выключить функцию поддержания температуры раньше, нажав на кнопку «Вкл/Выкл».

Примечания. Устройство оснащено функцией памяти. Во время поддержания температуры снимите чайник с подставки, а затем установите его обратно. Если температура воды в чайнике отличается от заданной температуры не больше чем на 5 градусов, чайник продолжит поддерживать заданную ранее температуру.

Во время нагрева воды цвет подсветки колбы изменяется в зависимости от температуры воды:

- <50 °С — белый;

- 50 °С — оранжевый;

- 60 °С — голубой;

- 70 °С — зеленый;

- 80 °С — синий;

- 90 °С — фиолетовый;

- ≥95 °С — красный.

### Приготовление чая

- Откройте крышку чайника, потянув ее за ручку вверх.

- Поместите заварочный фильтр в чайник.

- Насыпьте в фильтр чайные листья.

- Налейте воду в чайник, не превышая максимальную отметку.

- Закройте чайник крышкой.

- Нажимайте кнопку «Поддержание температуры», чтобы установить нужную температуру для приготовления этого сорта чая. Через несколько секунд автоматически начнется нагрев воды.

### Советы

Не наливайте в чайник слишком много воды (выше максимальной отметки), в противном случае вода будет выплескиваться из чайника при закипании.

Процесс нагрева воды сопровождается некоторым шумом, который является характерной чертой всех чайников с дисковым нагревателем. В процессе нагрева шум может прекратиться вовсе. Это не должно вас пугать. Не стоит выключать чайник или нажимать на кнопки, так как чайник продолжает свою работу. Через несколько секунд шум появится вновь.

Чтобы вода после кипячения быстрее остыла до нужной температуры, можно открыть крышку.

При установке температуры 90 °С для подогрева небольшого количества недавно вскипяченной воды она может успеть закипеть прежде, чем чайник выключится. Это является признаком нормального функционирования прибора.

Во время кипячения или нагрева воды до выбранной температуры нагрев может включаться не сразу, а также нагрев может периодически отключаться, это сделано для уравновешивания температуры воды в разных слоях за счет естественной циркуляции. Это не является неисправностью.

Рекомендуемые температурные режимы:

- 40–60 °С — смеси для детей;

- 70 °С — зеленый и белый чай;

- 90 °С — растворимый кофе;

- 100 °С — черный чай.

Не наливайте холодную воду в горячий чайник, дайте ему остыть до комнатной температуры.

# Чистка и обслуживание

Перед проведением обслуживания отключите подставку от сети электропитания и дайте чайнику остыть. Протирайте прибор сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте устройство в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды на контакты на дне чайника и на подставке и на панель управления.

Для предотвращения образования накипи рекомендуется использовать фильтрованную воду, очищенную от минералов, солей и металлов.

Для продления срока службы чайника удаляйте накипь по мере ее образования.

Если накипь образовалась на дне — поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 9% раствор уксусной кислоты, либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте 0,5 л воды и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник проточной водой.

Если накипь образовалась и на стенках чайника, увеличьте количество лимонной кислоты, например, 9 г лимонной кислоты растворите в 300 мл воды, налейте воду в чайник до максимальной отметки и вскипятите. Дождитесь, пока раствор остынет, и слейте. После этого оставьте чайник на несколько часов для образования защитной пленки на поверхности металла. Затем промойте чайник водой.

### Появление следов ржавчины и очистка чайника от них

После нескольких кипячений на дне чайника может появиться налет ржавчины —

это результат использования воды с высоким содержанием железа. Этот налет — не ржавление самого металла дна, это ржавчина, осевшая из воды на дно чайника. Она обычно оседает в виде небольших пятен. Во время закипания воды на дне чайника начинают образовываться пузырьки, которые при дальнейшем нагреве становятся больше, отрываются и поднимаются вверх. Внутри пузырьков содержится воздух, растворенный в воде, и водяной пар. Ржавчина отлагается в точках появления пузырьков на дне.

Во избежание отложения ржавчины следует кипятить фильтрованную воду или регулярно механически счищать ее жесткой щеткой. Точки ржавчины очень легко счищаются жесткой стороной обычной губки для мытья посуды. Также их можно очистить химически — лимонной кислотой, и после дать посуде просохнуть перед следующим использованием.

Есть простой способ удаления отложений ржавчины с помощью дольки лимона. Вся процедура занимает 10–15 минут.

- Возьмите дольку лимона без косточек толщиной 3–5 мм и натрите ею дно чайника.

- Налейте воду в чайник на 1–2 сантиметра, оставив там лимон.

- Включите чайник и нагрейте воду, но не доводите ее до кипения: выключите чайник вручную.

- Подождите 1–2 минуты и слейте воду.

- Несколько раз ополосните чайник, вытрите дно насухо и оставьте на несколько часов для образования защитной оксидной пленки на поверхности металла.

- После этого вскипятите в чайнике воду и слейте ее.

Рекомендуется регулярно проводить эту процедуру.

Если своевременно не счищать ржавчину со дна чайника, она может вступить в реакцию с металлическим дном, и тогда счистить ее будет затруднительно.

# Уход и хранение

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением удалите всю воду из чайника и просушите его, затем уберите в пакет или коробку для защиты от пыли.

# Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |
| Сработала защита от перегрева | Дождитесь, когда чайник остынет |

### Вода имеет запах пластика

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| Чайник еще не был в эксплуатации или редко используется | Включите чайник в соответствии с рекомендациями по первому использованию. Если запах не устранился, наполните чайник до максимальной отметки и добавьте 2 чайные ложки соды. Доведите воду до кипения, слейте воду. Затем тщательно промойте чайник |

### Чайник долго не отключается при закипании

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| Крышка закрыта неплотно | Если крышка закрыта неплотно, механизм автоотключения при закипании может не сработать |

### Капли на стекле внутри чайника

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| При образовании пара часть воды может конденсироваться и оседать в виде капель на стекле чайника | Это нормально и не является неисправностью |

### На внешней стороне чайника скапливается вода

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| Уровень воды в чайнике превышал максимальный, и часть воды выплеснулась при закипании | Отключите прибор от сети. Насухо протрите корпус чайника. При следующем кипячении не превышайте максимальную отметку |
| Вода попала на внешнюю сторону чайника при наполнении | Отключите прибор от сети и насухо протрите его |
| Чайник протекает | Немедленно отключите прибор от электрической сети и насухо протрите его. Проверьте чайник на наличие протечки. Если протечка обнаружилась, не используйте чайник, обратитесь в сервисный центр |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

# Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц

- Мощность: 1850–2200 Вт

- Класс защиты от поражения электрическим током: I

- Емкость: 1,7 л

- Выбор температуры: 40–90 °С с шагом 10 °С

- Поддержание температуры: 2 ч

- Материал колбы: стекло

- Материал крышки: нержавеющая сталь + пластик

- Длина шнура: 0,7 м

- Размер устройства: 158 × 217 × 247 мм

- Размер упаковки: 220 × 195 × 243 мм

- Вес нетто: 1,2 кг

- Вес брутто: 1,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован Значком: EAC

Производитель: 00.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Накипь на дне и стенках чайника может нарушить алгоритм работы устройства. Этот случай не является гарантийным. Рекомендуется очищать чайник в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Наслоение накипи и образование пятен на дне являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем. В случае появления пятен на дне проведите очистку чайника в соответствии с главой «Чистка и обслуживание».

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

# Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее, не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.

- Не включайте чайник без воды.

- Перед снятием чайника с подставки дождитесь его автоматического выключения или выключите его кнопкой.

- Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, т.к. сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на донышке, либо во время наливания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.

- Если защита от перегрева сработала, подождите около 15 минут, пока чайник остынет. После этого налейте воду, не превышая максимальную отметку, и включите чайник.

- После того, как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.

- Корпус чайника может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей, будьте осторожны!

- Заваренный напиток может быть горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.

- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

- Не переносите подставку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

- Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

- Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.

- Устанавливайте чайник только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до его горячих поверхностей.

- Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

- Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.

- Храните устройство в недоступных детям местах.

- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

- Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

- Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.

- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.